Grundlage der Änderungen	2

Verfügte Änderungen	2

Charter des 150-Fuß-Schiffes	3

Charter des 135-Fuß-Schiffes	3

Die geänderten Maße der Masten bzw. Rundhölzer	4

Die geänderten Segelgrößen	4

Die geänderten Taustärken	5

Concept Charter 125 Fuß-Schiff	5

Die geänderten Maße der Masten bzw. Rundhölzer	6

- Die Ostindische Kompanie mit Sitz in Amsterdam war wohl federführend, was den Bau der Retourschiffe betrifft.

- Die Grundlage zum Bau der Retourschiffe waren verschiedene Bestecke. Sie gehen bis auf das Jahr 1603 zurück.

- Im Jahr 1652 tauchen einige Listen und sogenannte Charter auf. Hierbei handelte es sich nicht um Bestecke, sondern um Klassifizierungen der Schiffsgrößen.

- 1653 tauchen einige wichtige Bestecke auf.

- In den Jahren 1680 bis 1690 beschäftigte man sich bei der Kammer Amsterdam damit, wie man das zu zahlende Lastgeld besser berechnen könnte. Hierzu gab der Autor einige Berechnungsbeispiele.

- 1697 wurden wohl gut gebaute Schiffe vermessen und für die Aufmaße anderen Kammern zugänglich gemacht. Die Maße waren bindend für den Bau neuer Schiffe.

- Es stellte sich aber heraus, dass einige Schiffsgrößen nicht optimal waren. So wurden erstmals in 1714 Veränderungen vorgenommen.

- Die O.I.C.-Schiffe von 1714 wurden vom Schiffbaumeister Blok gebaut. Diese Entwürfe gehen auf die von 1697 zurück.

- Im Jahre 1741 kam es erneut dazu, die Linien der Schiffe zu verändern.

- Im Jahr 1742 finden wir im Archiv einen interessanten Schiffsentwurf.

Das vermessene 130-Fuß-Schiff von 1697

Die Hauptabmessungen:
L= 130 Fuß; W=33 Fuß 6 1/2 Daumen; R=14 Fuß 4 1/2 Daumen.

| O.I.C. Pinasse von 130', 33', 6,5', 14' 4,5'; Standardschiff |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Spant | Das Flach |  |  |  |  |  |  | Spant | Der Sitzer (boeysel) |  |  |  |  |  |  | Spant | Der Scheergang |  |  |  |  |  |  |
|  | Weite |  |  |  | Höhe über Kiel |  |  |  | Weite |  |  |  | Höhe über Kiel |  |  |  | Weite |  |  |  | Höhe über Kiel |  |  |
|  | [F] | [D] | [mm] | [mm] | [F] | [D] | [mm] |  | [F] | [D] | [mm] | [mm] | [F] | [D] | [mm] |  | [F] | [D] | [mm] | [mm] | [F] | [D] | [mm] |
| 1 | 15 | 10 | 4502 | 2251 | 5 | 9 | 1647 | 1 | 26 | 0 | 7358 | 3679 | 8 | 8 | 2470 | 1 | 30 | 6,5 | 8657 | 4329 | 15 | 9,5 | 4489 |
| 2 | 22 | 5,5 | 6368 | 3184 | 2 | 0,5 | 579 | 2 | 31 | 0 | 8773 | 4387 | 6 | 4 | 1801 | 2 | 32 | 10 | 9313 | 4657 | 15 | 1 | 4271 |
| 3 | 24 | 1 | 6818 | 3409 | 1 | 0 | 283 | 3 | 32 | 0 | 9056 | 4528 | 5 | 8 | 1621 | 3 | 33 | 4,5 | 9455 | 4727 | 14 | 6,5 | 4129 |
| 4 | 24 | 5 | 6921 | 3460 | 0 | 8 | 206 | 4 | 32 | 4 | 9159 | 4579 | 5 | 5 | 1544 | 4 | 33 | 6,5 | 9506 | 4753 | 14 | 4,5 | 4078 |
| 5 | 24 | 3 | 6869 | 3435 | 1 | 0 | 283 | 5 | 32 | 0 | 9056 | 4528 | 5 | 9 | 1647 | 5 | 33 | 4 | 9442 | 4721 | 14 | 9,5 | 4206 |
| 6 | 23 | 8,5 | 6728 | 3364 | 1 | 4 | 386 | 6 | 31 | 4,5 | 8889 | 4444 | 6 | 5 | 1827 | 6 | 32 | 10 | 9313 | 4657 | 15 | 8,5 | 4464 |
| 7 | 22 | 5,5 | 6368 | 3184 | 2 | 4 | 669 | 7 | 30 | 4 | 8593 | 4296 | 7 | 8 | 2187 | 7 | 32 | 0 | 9056 | 4528 | 16 | 9,5 | 4772 |
| 8 | 19 | 9 | 5609 | 2804 | 4 | 8 | 1338 | 8 | 28 | 6 | 8078 | 4039 | 9 | 7 | 2727 | 8 | 30 | 6,5 | 8657 | 4329 | 18 | 2,5 | 5158 |
| 9 | 15 | 3 | 4322 | 2161 | 8 | 9,5 | 2508 | 9 | 25 | 0,5 | 7088 | 3544 | 12 | 7,5 | 3589 | 9 | 28 | 3 | 8001 | 4001 | 19 | 9 | 5609 |

| Spant | Kuhbrücke/ Sente |  |  |  |  |  |  | Spant | Rahholz/ Sente |  |  |  |  |  |  | Spant | Reling/ Sente |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Weite |  |  |  | Höhe über Kiel |  |  |  | Weite |  |  |  | Höhe über Kiel |  |  |  | Weite |  |  |  | Höhe über Kiel |  |  |
|  | [F] | [D] | [mm] | [mm] | [F] | [D] | [mm] |  | [F] | [D] | [mm] | [mm] | [F] | [D] | [mm] |  | [F] | [D] | [mm] | [mm] | [F] | [D] | [mm] |
| 1 | 26 | 10 | 7615 | 3808 | 23 | 0,5 | 6522 | 1 | 23 | 2,5 | 6573 | 3287 | 27 | 5,5 | 7783 | 1 | 23 | 5 | 6638 | 3319 | 30 | 3,5 | 8580 |
| 2 | 28 | 5 | 8053 | 4026 | 22 | 3 | 6303 | 2 | 24 | 5,5 | 6934 | 3467 | 26 | 6,5 | 7525 | 2 | 23 | 5 | 6638 | 3319 | 29 | 5,5 | 8349 |
| 3 | 29 | 2,5 | 8271 | 4136 | 21 | 9 | 6175 | 3 | 24 | 10,5 | 7062 | 3531 | 25 | 10,5 | 7345 | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | 29 | 4,5 | 8323 | 4161 | 21 | 7 | 6123 | 4 | 25 | 2,15 | 7130 | 3565 | 25 | 9,5 | 7319 | 4 | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | 29 | 2,5 | 8271 | 4136 | 21 | 10,5 | 6213 | 5 | 24 | 10,5 | 7062 | 3531 | 26 | 4 | 7461 | 5 | 23 | 5 | 6638 | 3319 | 29 | 3,5 | 8297 |
| 6 | 28 | 10,5 | 8194 | 4097 | 22 | 10 | 6483 | 6 | 24 | 6,5 | 6959 | 3480 | 27 | 4,5 | 7757 | 6 | 22 | 7,5 | 6419 | 3209 | 31 | 3,5 | 8863 |
| 7 | 27 | 10 | 7898 | 3949 | 24 | 2 | 6843 | 7 | 23 | 10,5 | 6779 | 3390 | 28 | 9,5 | 8168 | 7 | 21 | 8,5 | 6162 | 3081 | 33 | 7,5 | 9532 |
| 8 | 26 | 7,5 | 7551 | 3775 | 25 | 7 | 7255 | 8 | 22 | 10,5 | 6496 | 3248 | 30 | 7 | 8670 | 8 | 20 | 7,5 | 5853 | 2926 | 36 | 6 | 10342 |
| 9 | 25 | 0,5 | 7088 | 3544 | 27 | 6 | 7795 | 9 | 21 | 9 | 6175 | 3087 | 32 | 6 | 9210 | 9 | 19 | 6 | 5531 | 2766 | 38 | 8,5 | 10973 |

Abbildung 1: Die Senten des 130-Fuß-Schiffes.

Das vermessene 145-Fuß-Schiff

Die Hauptabmessungen:
L=145 Fuß; W=36 Fuß 8 3/4 Daumen; R=15 Fuß 7 3/4 Daumen.

Das vermessene 160-Fuß-Schiff

Die Hauptabmessungen:
L=160 Fuß; W=40 Fuß 0 Daumen; R=17 Fuß 0 Daumen.

Die ersten Veränderungen 1714

Grundlage der Änderungen im Jahr 1741

Besonders das 130er-Schiff war den Verantwortlichen wohl ein Dorn im Auge. Sie hielten wohl nicht all zu viel von der Konstruktion. Durch verschiedene Schiffsverluste war man wohl der Meinung, dass die zu geringe Schiffsweite für die Verluste verantwortlich war. Ferner vermutete man, dass auch der hohe Schwerpunkt eines beladenen Schiffes die Ursache für den Verlust der Schiffe sein konnte. Als ersten Vorschlag wollte man die 130er und 145er um je 5 Fuß länger ausführen. Man erhoffte sich dadurch, dass da 145er 20 Lasten und dass 130er 15 Lasten mehr tragen könnte. Interessant erscheint auch, dass in dem Rapport die Rede von einer geringeren Schiffsweite war. Ob man die Schiffe nun wirklich schmaler bauen wollte oder ob durch die Verlängerung um je 5 Fuß dieses erreicht werden konnte. Wird im ersten Ansatz nicht deutlich. Die schmalere Ausführung sollte auch dem Ankern entgegenkommen. Auch sollten die Schiffe besser segeln. Ferner lagen sie besser am Ruder.

Verfügte Änderungen

Bedingt durch eine derartige Änderung sollten auch die Rundhölzer und die Segel angepasst werden können. Das ging dann so weit, dass alle Kammern diesen Vorschlag umsetzen mussten. Hierzu sollten entsprechende Listen erstellt werden. Die Segel sollten zum Beispiel leichter ausgeführt werden können.

Die Kammer Amsterdam hatte diese Schwierigkeiten mit den kleinen Schiffen wohl nicht, denn es sollten von den Schiffen in Amsterdam entsprechende Maße in Listen aufgenommen werden Diese Listen waren dann die Grundlage für die Veränderungen beim Bau neuer Schiffe.

Am 19.05.1741 unterzeichneten die Herren T. Du Bors, C. Braems, Leend de Wit, D. Goudberg. W. T. Block und Hendrik Baas ... ein Schreiben?

Reglement, wo sich die zukünftigen Schiffbauer beim Bau der Charter 150 und 135 Fuß Schiffe zu halten hatten.

Charter des 150-Fuß-Schiffes

Auf Spant N° 2

In Höhe von		2 Fuß	2 3/4 Daumen		25 Fuß		2 3/4 Daumen weit.

6 Fuß	8 1/4 Daumen		35 Fuß		0 Daumen weit.

16 Fuß	6 Daumen		38 Fuß		0 Daumen weit.

Auf Spant N° 4

In Höhe von		0 Fuß	9 Daumen		27 Fuß		8 1/4 Daumen weit.

5 Fuß	8 1/4 Daumen		37 Fuß		0 Daumen weit.

16 Fuß	0 Daumen		39 Fuß		0 Daumen weit.

Auf Spant N° 8

In Höhe von		5 Fuß	2 3/4 Daumen		22 Fuß		7 Daumen weit.

10 Fuß	3 1/2 Daumen		32 Fuß		6 Daumen weit.

20 Fuß	2 3/4 Daumen		35 Fuß		4 Daumen weit.

Die Höhe des zweiten Decks oben wurde an Bord mit einer Höhe von	7 Fuß	1 Daumen gemessen. Dieses erfolgte bei der großen Luke.

Die Back hatte an der Hinterkante eine Höhe von				6 Fuß	2 Daumen.

Das Halbdeck am Kardeel gemessen eine Höhe von				6 Fuß	5 Daumen.

Hinten eine Höhe von							7 Fuß	0 Daumen.

Die Hütte vorne hoch							5 Fuß	0 Daumen.

Hinten wie es sich ergibt.

Das Sonnendeck vor dem Besanmast bis an die Großwanten hoch		6 Fuß	0 Daumen.

Charter des 135-Fuß-Schiffes

Auf Spant N° 2

In Höhe von		2 Fuß	0 Daumen		23 Fuß		0 Daumen weit.

6 Fuß	4 Daumen		32 Fuß		5 1/2 Daumen weit.

15 Fuß	3 Daumen		35 Fuß		2 3/4 Daumen weit.

Auf Spant N° 4

In Höhe von		0 Fuß	8 Daumen		25 Fuß		5 1/2 Daumen weit.

5 Fuß	5 1/2 Daumen		34 Fuß		2 3/4 Daumen weit.

15 Fuß	0 Daumen		36 Fuß		0 Daumen weit.

Auf Spant N° 8

In Höhe von		5 Fuß	0 Daumen		19 Fuß		0 Daumen weit.

9 Fuß	7 Daumen		29 Fuß		7 Daumen weit.

18 Fuß	5 1/2 Daumen		33 Fuß		0 Daumen weit.

Die Höhe des zweiten Decks oben wurde an Bord mit einer Höhe von	6 Fuß	7 Daumen gemessen. Dieses erfolgte bei der großen Luke.

Die Back hatte an der Hinterkante eine Höhe von				6 Fuß	0 Daumen.

Das Halbdeck am Kardeel gemessen eine Höhe von				6 Fuß	3 Daumen.

Hinten eine Höhe von							6 Fuß	10 Daumen.

Die Hütte vorne hoch							4 Fuß	10 Daumen.

Hinten wie es sich ergibt.

Das Sonnendeck vor dem Besanmast bis an die Großwanten hoch		6 Fuß	0 Daumen.

Die geänderten Maße der Masten bzw. Rundhölzer

|  | 145 Fuß Länge |  |  |  | 130 Fuß Länge |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dicke | Länge | Metrisch |  | Dicke | Länge | Metrisch |  |
|  | [Palm] | [F] | [Ø] [mm] [L] |  | [Palm] | [F] | [Ø] [mm] [L] |  |
| Großmast | 24 | 90,5 | 730 | 25612 | 22 | 84 | 669 | 23772 |
| Fockmast | 22 | 84 | 669 | 23772 | 20 | 77 | 608 | 21791 |
| Besanmast | 16,5 | 67,5 | 502 | 19103 | 15,5 | 63 | 471 | 17829 |
| Bugspriet | 24 | 56,5 | 730 | 15990 | 22 | 51 | 669 | 14433 |
| Große Stenge | 14,75 | 62 | 449 | 17546 | 14 | 57 | 426 | 16131 |
| Vor Stenge | 13 | 55,5 | 395 | 15707 | 12 | 51 | 365 | 14433 |
| Kreuz Stenge | 8,25 | 38 | 251 | 10754 | 7,5 | 36 | 228 | 10188 |
| Boven Blinde | 7 | 20 | 213 | 5660 | 6 | 18,5 | 182 | 5236 |
| Große Bram | 6,75 | 29,5 | 205 | 8349 | 6,25 | 26 | 190 | 7358 |
| Vor Bram | 6,25 | 26 | 190 | 7358 | 5,25 | 23 | 160 | 6509 |
| Große Rah | 16 | 84,5 | 478 | 23914 | 14,5 | 75 | 441 | 21225 |
| Fock Rah | 14,5 | 76 | 441 | 21508 | 13,25 | 67 | 403 | 18961 |
| Besan Rute | 11,5 | 76,5 | 350 | 21650 | 10,25 | 69 | 312 | 19527 |
| Begine Rah | 8,5 | 55 | 259 | 15565 | 8 | 51 | 243 | 14433 |
| Blinde Rah | 9,25 | 55 | 281 | 15565 | 8,75 | 51 | 266 | 14433 |
| Kreuz Rah | 6,75 | 37,5 | 205 | 10613 | 5,75 | 34 | 175 | 9622 |
| Bovenblinde Rah | 6,25 | 35 | 190 | 9905 | 5,25 | 31 | 160 | 8773 |
| Groß Bram Rah | 5,5 | 33 | 167 | 9339 | 5,25 | 29 | 160 | 8207 |
| Vor Bram Rah | 5,25 | 29 | 160 | 8207 | 5 | 26 | 152 | 7358 |
| Groß Mars Rah | 9,75 | 59 | 297 | 16697 | 9,25 | 55 | 281 | 15565 |
| Vor Mars Rah | 9,25 | 55 | 281 | 15565 | 8,75 | 51 | 266 | 14433 |

Die geänderten Segelgrößen

|  |  | 145 Fuß Länge |  |  |  | 130 Fuß Länge |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Kleider | Tiefe | Metrisch |  | Kleider | Tiefe | Metrisch |  |
|  |  | [Anz.] | [Ellen] | [B] [mm] [L] |  | [Anz.] | [Ellen] | [B] [mm] [L] |  |
| Großsegel |  | 30 | 15,5 | 21840 | 10664 | 27 | 14,5 | 19656 | 9976 |
| Focksegel |  | 27 | 15 | 19656 | 10320 | 24 | 13,5 | 17472 | 9288 |
| Großmars Segel | oben | 18 | 22,25 | 13104 | 15308 | 16,5 | 20,5 | 12012 | 14104 |
|  | unten | 28 |  | 20384 |  | 25,5 |  | 18564 |  |
| Vormars | oben | 16,5 | 19,5 | 12012 | 13416 | 15 | 18 | 10920 | 12384 |
| Segel | unten | 25,5 |  | 18564 |  | 22,5 |  | 16380 |  |
| Besansegel |  | 20 | - | 14560 | - | 19 | - | 13832 | - |
| Blindesegel |  | 19 | 8 | 13832 | 5504 | 18 | 7,5 | 13104 | 5160 |
| Bovenblinde | oben | 11,5 | 11,5 | 8372 | 7912 | 10 | 11 | 7280 | 7568 |
| Segel | unten | 18 |  | 13104 |  | 17 |  | 12376 |  |
| Kreuz | oben | 12,5 | 13,5 | 9100 | 9288 | 11 | 12,5 | 8008 | 8600 |
| Segel | unten | 18,5 |  | 13468 |  | 17 |  | 12376 |  |
| Großbram | oben | 7,5 | 11 | 5460 | 7568 | 7 | 10 | 5096 | 6880 |
| Segel | unten | 12 |  | 8736 |  | 10,5 |  | 7644 |  |
| Vorbram | oben | 6,5 | 10 | 4732 | 6880 | 6 | 9 | 4368 | 6192 |
| Segel | unten | 11 |  | 8008 |  | 9,5 |  | 6916 |  |

Die geänderten Taustärken

|  | 145 Fuß Länge |  |  | 130 Fuß Länge |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | [D] | U [mm] | Ø [mm] | [D] | U [mm] | Ø[mm] |
| Groß und Fockwand | 7,5 | 193 | 61 | 7 | 180 | 57 |
| Besanwant | 5 | 129 | 41 | 4,5 | 116 | 37 |
| Großstengewant | 5 | 129 | 41 | 4,5 | 116 | 37 |
| Vorstengewant | 4,5 | 116 | 37 | 4 | 103 | 33 |
| Großstag | 16,5 | 424 | 135 | 14 | 360 | 115 |
| Fockstag | 14 | 360 | 115 | 12 | 309 | 98 |
| Besanstag | 6,5 | 167 | 53 | 6 | 154 | 49 |
| Großstengestag | 6,5 | 167 | 53 | 6 | 154 | 49 |
| Vorstengestag | 6 | 154 | 49 | 5,5 | 141 | 45 |
| Großdrehreep | 9 | 232 | 74 | 8 | 206 | 66 |
| Fockdrehreep | 8 | 206 | 66 | 7,5 | 193 | 61 |
| Großstengewindereep | 6,75 | 174 | 55 | 6 | 154 | 49 |
| Vorstengewindereep | 6 | 154 | 49 | 5,5 | 141 | 45 |
| Großmarsschoten | 6,5 | 167 | 53 | 6 | 154 | 49 |
| Vormarsschoten | 6 | 154 | 49 | 5,5 | 141 | 45 |
| Großschoten | 5 | 129 | 41 | 4,5 | 116 | 37 |
| Fockschoten | 4,5 | 116 | 37 | 4 | 103 | 33 |
| Großkardeel | 5 | 129 | 41 | 4,5 | 116 | 37 |
| Vorkardeel | 4,5 | 116 | 37 | 4,5 | 116 | 37 |
| Großhalsen (Smyten) | 8 | 206 | 66 | 7 | 180 | 57 |
| Vorhalsen (Smyten) | 7 | 180 | 57 | 6,5 | 167 | 53 |
| Schwere Ankertaue | 17 | 437 | 139 | 15 | 386 | 123 |

Concept Charter 125 Fuß-Schiff

Das Schiff hatte die folgenden Hauptabmessungen: L=125, W=33, R=14 Fuß. Das Schiff bekam weder Halbdeck noch Backdeck. Ein Sonnendeck und eine Hütte. Auf dem oberen Deck wurde eine Kajüte gefordert, davor zwei Hütten für die Steuerleute.

Auf Spant N° 2

In Höhe von		1 Fuß	8 1/2 Daumen		21 Fuß		0 Daumen weit.

5 Fuß	7 Daumen		28 Fuß		9 3/4 Daumen weit.

14 Fuß	2 Daumen		31 Fuß		3 1/2 Daumen weit.

Auf Spant N° 4

In Höhe von		0 Fuß	6 Daumen		23 Fuß		0 Daumen weit.

4 Fuß	9 3/4 Daumen		31 Fuß		4 Daumen weit.

14 Fuß	0 Daumen		33 Fuß		0 Daumen weit.

Auf Spant N° 8

In Höhe von		4 Fuß	5 Daumen		18 Fuß		0 Daumen weit.

8 Fuß	6 1/4 Daumen		26 Fuß		0 Daumen weit.

17 Fuß	1 Daumen		30 Fuß		0 Daumen weit.

Die Höhe des zweiten Decks oben wurde an Bord mit einer Höhe von	6 Fuß	0 Daumen gemessen. Dieses erfolgte bei der großen Luke.

Die Hütte vorne hoch							5 1/2 Fuß.

Das Sonnendeck vor dem Besanmast bis an die Großwanten hoch		6 Fuß	0 Daumen.

Die geänderten Maße der Masten bzw. Rundhölzer

|  | 125 Fuß Länge |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dicke | Länge | Metrisch |  |
|  | [Palm] | [F] | [Ø] [mm] [L] |  |
| Großmast | 20 | 77 | 608 | 21791 |
| Fockmast | 18 | 69 | 547 | 19527 |
| Besanmast | 14 | 56 | 426 | 15848 |
| Bugspriet | 20 | 45,5 | 608 | 12877 |
| Große Stenge | 12 | 51 | 365 | 14433 |
| Vor Stenge | 10,25 | 45 | 312 | 12735 |
| Kreuz Stenge | 6,5 | 34 | 198 | 9622 |
| Boven Blinde Stenge | 5,25 | 16,5 | 160 | 4670 |
| Große Bram Stenge | 5,25 | 23 | 160 | 6509 |
| Vor Bram Stenge | 4,75 | 20 | 144 | 5660 |
| Große Rah | 13,25 | 67 | 403 | 18961 |
| Fock Rah | 12 | 59 | 365 | 16697 |
| Besan Rute | 9 | 61,5 | 274 | 17405 |
| Begine Rah | 7,5 | 47 | 228 | 13301 |
| Blinde Rah | 8,25 | 47 | 251 | 13301 |
| Kreuz Rah | 5 | 30,5 | 152 | 8632 |
| Bovenblinde Rah | 4,75 | 27 | 144 | 7641 |
| Groß Bram Rah | 4,75 | 26 | 144 | 7358 |
| Vor Bram Rah | 4,25 | 23 | 129 | 6509 |
| Groß Mars Rah | 8,75 | 51 | 266 | 14433 |
| Vor Mars Rah | 8,25 | 47 | 251 | 13301 |

Die Segel wurden den Rahen angepasst. Vorbild sollte das 135-Fuß-Schiff sein. Das laufende und stehende Gut wurde ebenfalls weitgehend übernommen.

Einzig die Wanten vom Groß- und Fockmast			6 Daumen

Das große Stag							12 Daumen

Das Fockstag							10 Daumen

Die Wanten für den Besanmast und der großen Stenge	4 Daumen

Die Wanten der Vorstenge					3 1/2 Daumen

Die Anker sollten einheitlich 2000 Pfund betragen, die schweren Taue 14 Daumen, 125 Vadem.

Das Original (Kopie) befindet sich im Ordner , Register ; ... .
Transkription Werner Ulrich, 2021.

[NL-HaNA], 1.04.02 - 99, Seite 28 ff., 71 ff., 235 ff.

[NL-HaNA], 1.04.02 -7348, Seite 96 ff., 169 ff., 203 ff., usw.

[NL-HaNA], 1.04.02 - 103, Kleine Jacht 116 Fuß, Jacht 126 Fuß, Jacht 134 Fuß, Retourschip 160 Fuß.

Het Scheepvaart Museum Amsterdam, Rubr. [0001], Inv. Nr.: MG-0132.

[NL-HaNA], 1.04.02 - 32, Seite 669 ff.

[NL-HaNA], 1.04.02 - 7363, Seite 297 ff.

[NL-HaNA], 1.04.02 - 7372, Seite 312 ff.

[NL-HaNA], 1.04.02 - 123, Seite 155, 586, 1.04.02 - 7375, Seite 202, 203 und 207.