Frühe Versuche in Zeeland

In den 90er-Jahren des 16. Jahrhunderts gab es auch in Zeeland die Notwendigkeit, sich des spanischen Zugriffs zu erwehren. Zu diesem Zweck bediente man sich der unterschiedlichsten Schiffstypen. Im Vordergrund standen allerdings die Vlieboote und Pinassen. Sie machten das Gros der Flotte aus. Es kamen aber noch die etwas größeren Oorlogschiffe hinzu. Die gebauten Schiffe waren noch recht klein im Vergleich zu denen des 17. Jahrhunderts. In dieser Arbeit wurden nur bestimmte Bestecke ausgewertet, da sich die schiffbauliche Entwicklung noch in Grenzen hielt. Anfangs gab es auch noch nicht die Bezeichnung Oorlogschip. Die im Zeeuws Archief gefundenen Bestecke führten den Begriff Schip. Streng genommen hantelte es sich wohl um ein Urbesteck und drei Kopien, denn der Inhalt ist ganz überwiegend identisch. Da man aber für jeden Auftragnehmer ein eigenes Besteck benötigte, finden wir heute in den Archiven viele fasst identische Bestecke.

Wir haben also das Besteck eines Schiffes aus dem Jahre 1593. Die Länge über die Steven lag noch bei 96 1/2 Fuß, die Schiffsweite lag bei 31 Fuß und die Raumtiefe, also die Höhe des unteren Decksbalkens am Hals, mit 12 1/2 Fuß. Diese Schiffe wurden in Vlissingen und Veere gebaut. Folgende Schiffbauer bekamen einen Auftrag:

| Liste der in Zeeland vergebenen Schiffe in der Zeit von 1591 bis 1626 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Cristiaen Stevens | aus Dordrecht | bekam 1591-06-02 den Auftrag | ein Craveelschip zu bauen. |
| Coenraet Crynsen | aus Zierikzee | bekam 1592-01-02 den Auftrag | eine Pinasse zu bauen. |
| Bastiaen Anthonissen | aus Vlissingen | bekam 1592-03-19 den Auftrag | ein Vlieboot zu bauen. |
| Claes Hancke | aus Veere | bekam 1592-04-09 den Auftrag | ein Vlieboote zu bauen. |
| Lenaert Lievenssen | aus Veere | bekam 1592-04-09 den Auftrag | ein Vlieboote zu bauen. |
| Anthonus Lievens | aus Zierikzee | bekam 1593-01-01 den Auftrag | ein Vlieboot zu bauen. |
| Lenaert Lievessen | aus Veere | bekam 1593-03-19 den Auftrag | ein Schip zu bauen. |
| Bastiaen Anthonissen | aus Vlissingen | bekam 1593-03-19 den Auftrag | ein Schip zu bauen. |
| Bastiaen Anthonissen | aus Vlissingen | bekam 1593-03-19 den Auftrag | eine Schip zu bauen. |
| Lenaert Lievessen | aus Veere | bekam 1593-04-01 den Auftrag | ein Schip zu bauen. |
| Coenraert Crynssen | aus Zierikzee | bekam 1593-04-20 den Auftrag | eine Pinasse zu bauen. |
| Claes Hancke | aus Veere | bekam 1593-04-24 den Auftrag | ein Vlieboot zu bauen. |
| Claes Hancke | aus Veere | bekam 1593-04-25 den Auftrag | ein Vlieboot zu bauen. |
| Claes Hancke | aus Veere | bekam 1593-04-26 den Auftrag | ein Vlieboot zu bauen. |
| Anthonis Lievens | aus Zierikzee | bekam 1593-06-01 den Auftrag | ein Vlieboot zu bauen. |
| Anthonis Lievens | aus Zierikzee | bekam 1593-06-03 den Auftrag | ein Vlieboot zu bauen. |
| Coenraert Cruyten | aus Vlissingen | bekam 1594-02-27 den Auftrag | eine Pinasse zu bauen. |
| Jan Thienpont | aus Vlissingen | bekam 1594-04-04 den Auftrag | ein Vlieboot zu bauen. |
| Jan Thienpont | aus Vlissingen | bekam 1594-04-04 den Auftrag | ein Vlieboot zu bauen. |
| Lenaert Lievenssen | aus Veere | bekam 1594-04-08 den Auftrag | ein Craveel van Oorloge zu bauen. |
| Lenaert Lievenssen | aus Veere | bekam 1594-04-08 den Auftrag | ein Craveel van Oorloge zu bauen. |
| Bastiaen Anthonissen | aus Vlissingen | bekam 1594-04-08 den Auftrag | ein Vlieboot zu bauen. |
| Lenaert Lievenssen | aus Veere | bekam 1594-04-08 den Auftrag | ein Vlieboot zu bauen. |
| Jan Thienpont | aus Vlissingen | bekam 1594-04-08 den Auftrag | ein Vlieboot zu bauen. |
| Lenaert Lievenssen | aus Veere | bekam 1594-04-08 den Auftrag | ein Vlieboot zu bauen. |
| Lenaert Lievenssen | aus Veere | bekam 1594-04-08 den Auftrag | ein Vlieboot zu bauen. |
| Bastiaen Anthonissen | aus Vlissingen | bekam 1594-04-08 den Auftrag | ein Vlieboot zu bauen. |
| Jan Thienpont | aus Vlissingen | bekam 1594-04-25 den Auftrag | ein Vlieboot zu bauen. |
| Bastiaen Anthonissen | aus Vlissingen | bekam 1594-09-02 den Auftrag | ein Vlieboot zu bauen. |
| Lenaert Lievenssen | aus Veere | bekam 1594-12-30 den Auftrag | ein Vlieboot zu bauen. |
| Bastiaen Anthonissen | aus Vlissingen | bekam 1594-12-30 den Auftrag | ein Vlieboot zu bauen. |
| Bastiaen Anthonissen | aus Vlissingen | bekam 1594-12-30 den Auftrag | ein Vlieboot zu bauen. |
| Lenaert Lievenssen | aus Veere | bekam 1594-12-30 den Auftrag | ein Vlieboot zu bauen. |
| Anthonis Lievenssen | aus Zierikzee | bekam 1595-00-19 den Auftrag | ein Vlieboot zu bauen. |
| Symon Hubrechtssen Been | aus Vlissingen | bekam 1595-02-15 den Auftrag | ein Vliebbot zu bauen. |
| Adriaen Kakelaer | aus Veere | bekam 1595-07-07 den Auftrag | ein Vlieboot zu bauen. |
| Symon Hubrechtssen Been | aus Vlissingen | bekam 1595-08-05 den Auftrag | ein Vliebbot zu bauen. |
| Symon Hubrechtssen Been | aus Vlissingen | bekam 1596-02-15 den Auftrag | ein Vliebbot zu bauen. |
| Lenaert Lievenssen | aus Veere | bekam 1596-02-15 den Auftrag | ein Vlieboot zu bauen. |
| Lenaert Lievenssen | aus Veere | bekam 1596-02-25 den Auftrag | ein Vlieboot zu bauen. |
| Lenaert Lievenssen | aus Veere | bekam 1596-07-08 den Auftrag | ein Vlieboot zu bauen. |
| Lenaert Lievenssen | aus Veere | bekam 1596-08-12 den Auftrag | ein Vlieboot. |
| Symon Hubrechtssen Been | aus Vlissingen | bekam 1596-09-16 den Auftrag | ein Vliebbot zu bauen. |
| Symon Hubrechtssen Been | aus Vlissingen | bekam 1596-11-07 den Auftrag | ein Vliebbot zu bauen. |
| Lenaert Lievenssen | aus Veere | bekam 1596-11-07 den Auftrag | ein Vlieboot zu bauen. |
| Kerstiaen Stevenssen | aus Dordrecht | bekam 1596-11-29 den Auftrag | eine Jacht ofte Craveelschip zu bauen. |
| Kerstiaen Stevenssen | aus Dordracht | bekam 1597-04-03 den Auftrag | eine Roy Jacht zu bauen. |
| ? | aus ? | bekam 1597-04-03 den Auftrag | eine Roy Jacht zu bauen. |
| Pieter Antuenissen | aus ? | bekam 1597-04-08 den Auftrag | eine Roy Jacht zu bauen. |
| Lenaert Lievenssen | aus Veere | bekam 1597-04-08 den Auftrag | eine Roy Jacht zu bauen. |
| Cherstiaen Stevens | aus Dordrecht | bekam 1597-04-12 den Auftrag | eine Roy Jacht zu bauen. |
| Lenaert Lievenssen | aus Veere | bekam 1597-04-20 den Auftrag | ein Boot ofte Schip zu bauen. |
| Lenaert Lievenssen | aus Veere | bekam 1597-04-20 den Auftrag | ein Boot ofte Schip van Oorloge zu bauen. |
| Symon Hubrechtssen Been | aus Vlissingen | bekam 1597-04-20 den Auftrag | ein Boot of Schip van Oorlog zu bauen. |
| Lenaert Lievenssen | aus Veere | bekam 1597-04-20 den Auftrag | ein Boot ofte Schip zu bauen. |
| ? | aus ? | bekam 1597-05-15 den Auftrag | eine Roy Jacht zu bauen. |
| Anthemenis Lievenssen Donckert | aus ? | bekam 1597-07-18 den Auftrag | ein Vlieboot zu bauen. |
| Symon Hubrechtssen Been | aus Vlissingen | bekam 1598-04-01 den Auftrag | ein Vlieboot zu bauen. |
| Lenaert Lievenssen | aus Veere | bekam 1598-04-01 den Auftrag | einVlieboot zu bauen. |
| Symon Hubrechtssen Been | aus Vlissingen | bekam 1598-04-07 den Auftrag | ein Vlieboot zu bauen. |
| Symon Hubrechtssen Been | aus Vlissingen | bekam 1598-04-15 den Auftrag | ein Vlieboot zu bauen. |
| Symon Hubrechtssen Been | aus Vlissingen | bekam 1598-04-24 den Auftrag | ein Schip zu bauen. |
| Lenaert Lievenssen | aus Veere | bekam 1598-04-27 den Auftrag | eine Pinasse zu bauen. |
| Lenaert Lievenssen | aus Veere | bekam 1598-07-11 den Auftrag | eine Pinasse zu bauen. |
| Symon Hubrechtssen Been | aus Vlissingen | bekam 1598-09-01 den Auftrag | ein Oorlogschip zu bauen. |
| Symon Hubrechtssen Been | aus Vlissingen | bekam 1601-05-08 den Auftrag | eine Galeere zu bauen. |
| Symon Hubrechtssen Been | aus Vlissingen | bekam 1601-10-13 den Auftrag | eine Galeere zu bauen. |
| Adriaen Kakelaer | aus Veere | bekam 1602-01-03 den Auftrag | eine Sloupe zu bauen. |
| Adriaen Kakelaer | aus Veere | bekam 1602-04-05 den Auftrag | eine Vergatte zu bauen. |
| Adriaen Janssen | aus Veere | bekam 1602-05-18 den Auftrag | ein Boot of Spiegelschip zu bauen. |
| Adriaen Kakelaer | aus Veere | bekam 1602-05-18 den Auftrag | ein Boot of Spiegelschip zu bauen. |
| Symon Been | aus ? | bekam 1602-08-28 den Auftrag | eine Vergatte zu bauen. |
| Symon Been | aus ? | bekam 1602-09-14 den Auftrag | eine Vergatte zu bauen. |
| Symon Hubrechtssen Been | aus Vlissingen | bekam 1603-01-27 den Auftrag | ein Oorlogschip zu bauen. |
| Symon Hubrechtssen Been | aus Vlissingen | bekam 1603-01-27 den Auftrag | ein Oorlogschip zu bauen. |
| Jacob Symonssen Been | aus Vlissingen | bekam 1603-04-18 den Auftrag | ein Oorlogschip zu bauen. |
| Raelant Rienaecker | aus Vlissingen | bekam 1605-01-24 den Auftrag | ein Oorlogs Craveel zu bauen. |
| Rollant de Riemmaker | aus Vlissingen | bekam 1605-01-24 den Auftrag | ein Oorlogs Craveel zu bauen. |
| Jacob Symonssen Been | aus Vlissingen | bekam 1606-02-17 den Auftrag | ein Oorlogs Creveels zu bauen. |
| Jacob Symonssen Been | aus Vlissingen | bekam 1606-02-17 den Auftrag | ein Oorlogs Creveels zu bauen. |
| Raelant Rienaecker | aus Vlissingen | bekam 1606-02-17 den Auftrag | ein Oorlogschip zu bauen. |
| Adriaen Janssen Kakelaer | aus Veere | bekam 1606-05-24 den Auftrag | ein Oorlogschip zu bauen. |
| Adriaen Janssen Kakelaer | aus Veere | bekam 1606-06-22 den Auftrag | ein Oorlogschip zu bauen. |
| Jacob Symonssen Been | aus Vlissingen | bekam 1607-04-18 den Auftrag | ein Oorlogschip zu bauen. |
| Jacob Symonssen Been | aus Vlissingen | bekam 1613-04-03 den Auftrag | ein Oorlogschip zu bauen. |
| Jacob Been | aus ? | bekam 1625-05-08 den Auftrag | ein Schip van Oorlog zu bauen. |
| Cornelis Leynst Keysser | aus ? | bekam 1625-05-13 den Auftrag | ein Schip van Oorlog zu bauen. |
| Cornelis de Heyste | aus Veere | bekam 1626-06-03 den Auftrag | eine Salupe zu bauen. |
| Jan Keyser | aus Veere | bekam 1626-06-27 den Auftrag | ein Spiegelschip zu bauen. |

Tabelle 1: Test

Die Jahre 1653/54 und 1654/55		17. Jahrhundert

In den 1630er-Jahren kamen die Verantwortlichen in den Niederlanden zu der Überzeugung, dass dem Flottenchef ein eigenes Schiff zustehen würde. War er in der Vergangenheit traditionell Gast auf einem ihm zugeteilten Schiff, hatte man nun beschlossen, diesen Umstand zu ändern. Der leitende Schiffbaumeister der Admiralitätswerft in Rotterdam, Jan Salomon van der Tempel (* - †1657), (im folgenden J.S.v. Tempel) bekam 1632 den Auftrag, dieses Schiff zu entwerfen und zu bauen. Es war die Aemilia, ein fregattenartiges Schiff von 132 Fuß Länge, 32 Fuß Weite und 13 ½ Fuß Raumtiefe. In den frühen Jahren des 17. Jahrhunderts wurde die Größe eines Schiffes noch in Lasten ausgedrückt. So erfahren wir, dass die Aemilia eine Größe von 300 Lasten hatte. Dieses Kriegsschiff, wie in der niederländischen Fachliteratur nachzulesen ist, war für die spätere Entwicklung des Kriegsschiffbaus maßgebend. Nach dem Verkauf des Schiffes im Jahre 1647 wurde dann die Brederode, ein 1643 bis 1646 gebekams Kriegsschiff, dem Flottenchef überantwortet. Beide Schiffe standen 1652 vermutlich Pate für das wichtige Flottenbauprogramm dieser Periode.

[Elias 1933], Seite 61.

[Elias 1933], Seite 60 ff.

[NL-HaNA], Nationaal Archief, Den Haag, Staten-Generaal, Zugangsnummer 1.01.02, Inventarnummer 5548, 26.02.1652,
„Lyste vande Schepen …
gemeten alle met maes voeten 12 duym voorde voet ...“
Die Maßangaben beziehen sich in dieser Schiffsliste bei der Brederode auf das Rotterdamer Maßsystem. Ein Rotterdamer Fuß entsprach 312 mm.
Demnach war sie wesentlich größer, als bisher in der entsprechenden Fachliteratur dargestellt wurde. 132 Fuß Schiffslänge waren hier 41184 mm, mit 32 Fuß 4 Daumen haben wir 10088 mm für die Schiffsweite und die Raumtiefe von 13 Fuß hatte dann eine Höhe von 4056 mm.
[NL-HaNA], Staten-Generaal, 1.01.02, Inv. Nr. 12561.126, 23.07.1653.
„Admiraliteyt Rotterdam
Brederode, lang 146 voeten, wyt 36, hol 13 ½ en boven 7 voeten ...“
Die Länge wäre demnach 41318 mm und somit 200 mm länger als noch 1652. Die Schiffsweite betrug 10188 mm, die Raumtiefe hatte 3821 mm und die Kuhbrücke lag 1981 mm über dem Überlauf.
Die Brederode wird in dieser Schiffsliste erstmals im Amsterdamer Maß angegeben. Es bleibt die Ausnahme, da in allen weiteren Schiffslisten wieder das Rotterdamer Maß eingesetzt wurde.
[NL-HaNA], Staten-Generaal, 1.01.02, Inv. Nr. 5563, 13.04.1655,
„Staet en Monture in groote van de Schepen …
Schip Brederoode, gebout inden Jahre 1644, lanck over Steven 132 voeten, wyt op zyn uytwateringx 32 1/3 voet, hol 13 voeten, alle maes voeten ...“
Es taucht zwangsläufig die Frage auf, wie es sich mit der Aemilia verhalten hatte. Sie war ja das direkte Vorgängerschiff. Die Brederode soll nach dem Besteck der Aemilia gebaut worden sein.