Abbildung 1: Die Eendracht von 1653-1665. Ein Rekonstruktionsversuch. ©Zeichnung Werner Ulrich.

Historischer Schiffbau

Datei: D:\TMP\TMP-Schiffbau-mit-Bestecke.tmdx

Bearbeiter:		Werner Ulrich

Anzahl der Seiten:	39

Erstellt:		25.11.2019

Geändert:		09.05.2022

Letzter Druck:		04.05.2022

Einleitung	3

Ausgang der Betrachtung	4

Die Schiffstypen	5

Etwas zu den Abmessungen	7

Frühe Versuche in Zeeland	7

Die Jahre 1653/54 und 1654/5517. Jahrhundert	8

Allgemeines zu den Bestecken.	9

Die Maßsysteme	9

Größenangaben	10

Bestecke nach 1600Wo sind die Bestecke vor 1600	10

Beurteilung der Bestecke 165217. Jahrhundert	10

Der technische Teil	10

Die Entwurfspraktik in den Niederlanden	12

Konstruktionswerkzeuge in den Niederlanden	12

Das Hauptspant	13

Die Spantkontur	14

Die Senten	14

Der Entwurf vor 1700	15

Die Bekamile eines Schiffes	17

Der Kiel	17

Die Kattspuren	17

Das Heck der Schiffe	18

Die Veränderungen am Heck	18

Das Galion	18

Die Außenhaut	19

Die Berghölzer	19

Die Decks	20

Die Decksbalken	20

Die Gangborde	20

Setzweger	21

Die Scheerstöcke	21

Die Beplankung der Decks	21

Die Wegerung im Schiff	21

Die Flottenbauprogramme des 17. Jahrhunderts	22

Die Auftragsvergabe	28

Die zweite Bauserie 1654-55	29

Weitere Neubekamn nach 1660	30

Menschliche Aspekte	33

Regeln im 17. Jahrhundert	33

Leichte Verbesserungen an den Schiffen	33

Reparatur der Brederode	34

Veränderungen an der Außenhaut eines Schiffes	35

Die Tradition der Schiffbauer ändern sich zwangsläufig	35

Weitere Werkzeuge der Schiffbauer	36

Das Material Holz	36

Der Schiffbau um 1695	37

Der Bodenbereich	37

Die Innenhölzer	37

Der Scheergang	37

Der Kiel	37

Der Vorsteven	37

Der Achtersteven	38

Der Heckbalken	38

Die Randsomhölzer	38

Die Worpen	38

Die Heckstützen	38

Das Gangspill	38

Die Stückpforte am Hauptspant.	38

Ein Entwurf von 1703	39

Eine Proportionstabelle von Grebber	40

Die West- und Ostindischen Kompanien	41

Das vermessene 130-Fuß-Schiff von 1697	42

Das vermessene 145-Fuß-Schiff	46

Das vermessene 160-Fuß-Schiff	46

Die ersten Veränderungen 1714	46

Grundlage der Änderungen im Jahr 1741	46

Verfügte Änderungen	46

Charter des 150-Fuß-Schiffes	46

Charter des 135-Fuß-Schiffes	47

Die geänderten Maße der Masten bzw. Rundhölzer	47

Die geänderten Segelgrößen	48

Die geänderten Taustärken	48

Konzept Charter 125 Fuß-Schiff	49

Die geänderten Maße der Masten bzw. Rundhölzer	49

Die Schiffe der Marine	50

Das 140-Fuß-Schiff von 1703	50

Literaturverzeichnis	52

Abbildung 2: Übersicht zu den Bestecken. ©Grafik Werner Ulrich, 2020.

Einleitung

Durch die vielen, über die Jahre verteilten Arbeitsstunden in niederländischen Archiven wurde erhebliches Material zu den Flottenbauprogammen des 16., 17. und 18. Jahrhunderts zutage gebracht. Stand am Anfang der Wunsch im Vordergrund, die eine oder andere Rekonstruktion zu wagen, ergab es sich im Laufe der Jahre ganz selbstverständlich, einen Großteil der gefundenen Dokumente auszuwerten und in diese Arbeit mit einfließen zu lassen. Vor allem die Dokumente, die zu den einzelnen Schiffen gefunden wurden, erweiterten den Blick auf den Bau der Schiffe. Ohne die vielschichtigen Originaldokumente wäre es nicht möglich gewesen, die einzelnen Schiffsgrößen der Bauprogramme in Zahlen darzustellen. Vor allem die Bestecke der gebauten Kriegsschiffe lassen einen Blick zum damaligen Geschehen auf den Werften zu.

Hier fehlt noch Text

Am 4 Dezember 1600 konnten die neuen Bestecke der Kommission in Den Haag vorgelegt werden. Laut [Elias 1933] sollten daraufhin 12 Schiffe und 4 RoyJachten gebaut werden. Über Größe oder Abmessungen war Elias nichts bekannt. Er berichtete, dass die Größe der Schiffe folgendermaßen überliefert waren.

Die Admiralität Rotterdam, hatte 1621 zwei Schiffe im Dienst:	
Da wäre zum Beispiel der Tiger von 1600 mit 120 bis 160 Lasten; der Löwe von 1601 mit 130 bis 200 Lasten.

Die Admiralität Noorderkwartier hatte:	
Die Schiffe Griffion und Goliath, beide seit 1601 im Dienst. Erstes hatte 110 bis 130 Lasten, letzteres 120 bis 150 Lasten.

Die Admiralität Amsterdam:	
Das Schiff Gouden Steer von 1600 und die Silveren Steer von 1602 wurden auf 130 Last geschätzt.

Ende Dezember kamen auch die verantwortlichen Schiffbauer der Provinzen Holland und Zeeland in Hoorn zusammen, um sich über die zu bauenden Galeeren auszutauschen.

1606 ging den Niederländern vor Goeree eine spanische Galione in die Hände.

Um die Mitte des 16. Jahrhunderts tauchen auch Craveelschepen in den Überlieferungen auf. Sie wurden wohl überwiegend zum Handel genutzt. Später zum Ende des Jahrhunderts tauchen sie auch als kleine bis mittlere Kriegsschiffe in Erscheinung. Aber schon in den ersten Jahrzehnten des 17. Jahrhunderts spielten sie keine Rolle mehr in der Marine. Eine schöne Abbildung finden wir in „Zeilschepen Prenten van de Nederlandse meesters van de zestiende tot de negentiende eeuw“.

Abbildung 3: Vermutlich ältestes Besteck der Welt.
Quelle: British Museum.

Ausgang der Betrachtung

Ausgang dieser kurzen Betrachtung waren die sich im Laufe der letzten Jahrzehnte angesammelten Bestecke aus verschiedenen niederländischen und deutschen Archiven. Der Autor dieses Berichtes geht seit Jahren regelmäßig in die Archive, um die frühen Zeugnisse der Schiffbaugeschichte zu sichten. Oft werden diese Archivbesuche belohnt, denn es tauchen immer mal wieder neue Bestecke auf. Die Anfänge der schriftlichen Zusammenfassungen der Vertragstexte zwischen Schiffbauer und Kunde sind wenig erforscht und können zeitlich nur schwer eingeordnet werden. Es wird aber so sein, dass es zu allen Zeiten Verträge zwischen den Parteien gegeben hat. Ob diese immer in schriftlicher Form erfolgten, ist leider nicht überliefert. Die frühesten uns bekannten Zeugnisse dieser Verträge gehen auf die Mitte des 16. Jahrhunderts zurück. Es sind noch sehr einfach gehaltene Aufzeichnungen, die nur die wichtigsten Informationen zum Inhalt hatten.

Es gibt ein ca. 4000 Jahre altes Dokument, welches den Bau eines Schiffes zum Inhalt hat. Dr. Irving Finkel, ein Historiker vom British Museum hatte diese Tontafel 2009 im Museum entdeck und entziffert. Dann ließ er nach diesen Anweisungen ein Rundboot bauen. Wir sehen also, dass es scheinbar immer Verträge zwischen Werft und Kunde gegeben hat, nur die frühen Kontrakte haben die Zeit nicht überdauert. Diese Tontafel wurde in den 40er-Jahren von einem britischen Soldaten im Nahen Osten gefunden.

Verschiedene, für den Schiffbau wichtige Aspekte sollen in dieser Arbeit aufgezeigt werden. Nun liegt es auf der Hand, dass in einer solchen Arbeit nicht der gesamte Schiffbau abgehandelt werden kann. Diese Arbeit beschränkt sich somit auf einige Besonderheiten, wie sie aus den Bestecken dieser frühen Zeitepoche herausgelesen werden können. Es soll natürlich nicht unterschlagen werden, dass gerade in der Frühzeit des Militärschiffbaus, also dem ausgehenden 16. Jahrhundert, noch keine richtige Abgrenzung zu den Handelsschiffen erkennbar ist. Das Potenzial, also das geballte Wissen um den Marineschiffbau, war im 16. und selbst im frühen 17. Jahrhundert einfach noch nicht vorhanden. Selbst die englischen Nachbarn waren zu dieser Zeit noch bestrebt, den Kriegsschiffbau in ihrem Sinne zu entwickeln.

Der Kiel und die Steven waren den Vertragspartnern stets eine Erwähnung wert. Beim Vor- und auch Achtersteven ging es um die Höhe bzw. Länge derselben und wenigstens den Fall des Stevens nach vorne/hinten. War es den Vertragspartnern wichtig, wurde auch die sogenannte Bucht der Steven vermerkt. Waren diese Informationen im 16. Jahrhundert noch in vielen Bestecken Bestandteil des Textes, änderte sich dieses im 17. Jahrhundert. Nur noch selten tauchen diese detaillierten Angaben zur Bucht derselben in den Bestecken auf.

Gelegentlich kommt beim heutigen Betrachter der Gedanke auf, dass eingebürgertes Wissen nach einer gewissen Zeit die Bestecke wieder verlassen hat. Nach dem Motto, Bekanntes muss nicht unbedingt in ein Besteck aufgenommen werden.

Die Schiffstypen

Ganz allgemein kann in dieser Arbeit nur etwas zu den Schiffstypen gesagt werden, die auch in den Bestecken zum Tragen kommen. Hier geht es dann im ersten Augenblick nur um die Hauptabmessungen und die wichtigsten Decks.

|  | Übersicht der Oorogschiffe des untersuchten Zeitraums 1593 bis 1626 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lfd. Nr. | Schiffs Typ | Baujahr | Zugang Inv. Nr. | Ordner Register | Schiffs Länge | Länge Kiel | Schiffs Weite | Raum Tiefe | Höhe Kuhbrücke | Höhe Kastelle | Länge Vor Kastell | Höhe Kajüte | Höhe Kleine Kajüte |
|  |  |  |  |  | [F] | [F] | [F] | [F] | [F] | [F] | [F] | [F] | [F] |
| 1 | Schip | 1593-03-19 | 508-6244 | 04-R02 | 97 | 75 | 31 | 12 1/2 | 6 1/2 | V-H 6 1/2 | - | 7 |  |
| 2 | Schip | 1593-03-19 | 508-6244 | 04-R03 | 98 | 75 | 31 | 12 1/2 | 6 1/2 | V-H 6 1/2 | - | 7 | Ja |
| 3 | Schip | 1593-03-19 | 508-6213 | 04-R04 | 97 | 75 | 31 | 12 1/2 | 6 1/2 | V-H 6 1/2 | - | 7 | Ja |
| 4 | Schip | 1593-04-01 | 508-6213 | 04-R05 | 98 | 75 | 31 | 12 1/2 | 6 1/2 | V-H 6 1/2 | - | 7 | Ja |
| 5 | Oorlogschip | 1598-04-24 | 508-6325 | 04-R07 | 93 | 72 | 29 | 11 | 6' 3" | - | 14 | - | Ja 5 1/2 |
| 6 | Oorlogschip | 1598-09-01 | 508-6305 | 04-R28 | 93 | 72 | 29 | 11 | 6' 3" | V 4 1/2 | 14 | - | Ja 5 1/2 |
| 7 | Oorlogschip | 1603-01-27 | 508-6366 | 04-R20 | 110 | 85 | 30 | 11 1/2 | 6 1/2 | OO | 16 | 6 1/2 | Ja 5 1/2 |
| 8 | Oorlogschip | 1603-01-27 | 508-6366 | 04-R21 | 108 | 85 | 30 | 11 1/2 | 6 1/2 | ? | 16 | 6 1/2 | Ja 5 1/2 |
| 9 | Oorlogschip | 1603-04-18 | 508-6415 | 04-R22 | 99 | 75 | 30 | 12 | 6' 4" | V-H 6 OO | 16 | 6 1/2 | Ja 5 1/2 |
| 10 | Oorlogschip | 1606-02-17 | 508-6405 | 04-R24 | 98 | 75 | 29 | 11' 7" | 6' 4" | 5 | 14 | 6' 4" | - |
| 11 | Oorlogschip | 1606-06-19 | 508-6405 | 04-R25 | 98 | 75 | 29 | 11' 7" | 6' 4" | 5 | 14 | 6' 4" | - |
| 12 | Oorlogschip | 1606-06-22 | 508-6394 | 04-R12 | 98 | 75 | 29 | 11' 7" | 6' 4" | 5 | 14 | 6' 4" | - |
| 13 | Oorlogschip | 1607-04-18 | 508-6405 | 04-R26 | 99 | 75 | 30 | 12 | 6' 3" | 6 | 14 | 6' 2" | - |
| 14 | Oorlogschip | 1613-04-03 | 508-6473 | 04-R27 | 112 | 85 | 30 | 12 | 6 1/2 | 6 | 15 | 6' 4" | 4' 4" |
| 15 | Oorlogschip | 1625-05-08 | 508-8164 | 04-R29 | 115 | 93 | 29 | 12 | 6 3/4 | - | - | 7 1/4 | - |
| 16 | Oorlogschip | 1625-05-13 | 508-8164 | 04-R30 | 115 | 93 | 29 | 12 | 6 3/4 | - | - | 7 1/4 | - |
| 17 | Spiegelschip | 1626-06-27 | 508-8164 | 04-R31 | 100 | 81 | 22 | 9 | 4 | 5 1/2 | 22 | 6 | - |

Die wichtigsten Daten wurden in eine Tabelle aufgenommen und können hier nachfolgend ausgewertet werden.

Grafik 1: Eine grobe Skizze des 1593 in Auftrag gegebenen Schiff. Es gab im Archiv 4 relativ identische Bestecke.

Etwas zu den Abmessungen

Die Länge eines Schiffes entsprach dem Maß von der Achterkante des Achterstevens bis zur Vorderkante des Vorstevens. Die Schiffsweite wurde an der weitesten Stelle des Schiffes gemessen. Die Außenhaut fand keine Berücksichtigung. Und schließlich die Raumtiefe, sie wurde von der Oberkante des Kiels bis zur Oberkante des Überlaufs an der Bordseite gemessen. Dieses geschah wiederum an der weitesten Stelle des Schiffes, nämlich am sogenannten Hals. Die Bezeichnung Hauptspant war noch nicht geläufig. Die Decksbeplankung fand für dieses Maß keine Berücksichtigung, die Oberkante des Decksbalkens war ausschlaggebend. Die größeren Kriegsschiffe hatten in der Regel auch eine Kuhbrücke, die oberhalb des Überlaufs lag. Ihre Höhe wurde an der Bordseite von der Oberkante Decksbalken des Überlaufs bis zur Oberkante des Decksbalkens der Kuhbrücke gemessen. Auch hier fand die Decksbeplankung keine Berücksichtigung.

Die Fachbegriffe sind, so weit möglich, dem Sprachgebrauch der damaligen Zeit angeglichen. Dennoch wurde versucht, eine einheitliche Schreibweise zu benutzen. Hierzu dienten die maritimen Wörterbücher, die im Literaturverzeichnis vermerkt sind. Wurde zum Beispiel ein Begriff bei Winschootens oder Röding gefunden, wurde die Schreibweise übernommen. Wurde der Begriff erst bei Kluge gefunden, galt diese Schreibweise. Die heutige Schreibweise, beispielsweise nach Duden, wurde bei den Fachbegriffen nicht angestrebt.

An dieser Stelle soll noch kurz auf die teilweise undurchsichtige Zuordnung der hier aufgeführten Mikrofilme aus dem Nationaal Archief Den Haag eingegangen werden. Trotz größter Sorgfalt bei der richtigen Zuordnung der Mikrofilme kann es leider vorkommen, einen falschen Zugang gewählt zu haben. Die Beschriftungen der Filmboxen sind gelegentlich schwer zu durchschauen. Jeder Inventarnummer im Nationaal Archief ist eine Zugangsnummer zugewiesen, damit eine eindeutige Aussage gemacht werden kann. Die Dokumente, die sich auf den unzähligen Mikrofilmen befinden, sind in der Regel im Original nicht mehr einsehbar, da sie in den vergangenen Jahrhunderten durch Feuer oder Wasser stark beschädigt wurden. Die Nummern der Mikrofilme bekamen im Laufe der Zeit immer mal wieder eine andere Zuordnung, sodass es schwierig ist, den letzten Stand der Dinge zu erfassen. Das Archiv bemüht sich seit Jahren, die sich auf diesen Filmen befindlichen Dokumente über das Internet zugänglich zu machen.

Frühe Versuche in Zeeland

In den 90er-Jahren des 16. Jahrhunderts gab es auch in Zeeland die Notwendigkeit, sich des spanischen Zugriffs zu erwehren. Zu diesem Zweck bediente man sich der unterschiedlichsten Schiffstypen. Im Vordergrund standen allerdings die Vlieboote und Pinassen. Sie machten das Gros der Flotte aus. Es kamen aber noch die etwas größeren Oorlogschiffe hinzu. Die gebauten Schiffe waren noch recht klein im Vergleich zu denen des 17. Jahrhunderts. In dieser Arbeit wurden nur bestimmte Bestecke ausgewertet, da sich die schiffbauliche Entwicklung noch in Grenzen hielt. Anfangs gab es auch noch nicht die Bezeichnung Oorlogschip. Die im Zeeuws Archief gefundenen Bestecke führten den Begriff Schip. Streng genommen hantelte es sich wohl um ein Urbesteck und drei Kopien, denn der Inhalt ist ganz überwiegend identisch. Da man aber für jeden Auftragnehmer ein eigenes Besteck benötigte, finden wir heute in den Archiven viele fasst identische Bestecke.

Wir haben also das Besteck eines Schiffes aus dem Jahre 1593. Die Länge über die Steven lag noch bei 96 1/2 Fuß, die Schiffsweite lag bei 31 Fuß und die Raumtiefe, also die Höhe des unteren Decksbalkens am Hals, mit 12 1/2 Fuß. Diese Schiffe wurden in Vlissingen und Veere gebaut. Folgende Schiffbauer bekamen einen Auftrag:

| Liste der in Zeeland vergebenen Schiffe in der Zeit von 1591 bis 1626 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Cristiaen Stevens | aus Dordrecht | bekam 1591-06-02 den Auftrag | ein Craveelschip zu bauen. |
| Coenraet Crynsen | aus Zierikzee | bekam 1592-01-02 den Auftrag | eine Pinasse zu bauen. |
| Bastiaen Anthonissen | aus Vlissingen | bekam 1592-03-19 den Auftrag | ein Vlieboot zu bauen. |
| Claes Hancke | aus Veere | bekam 1592-04-09 den Auftrag | ein Vlieboote zu bauen. |
| Lenaert Lievenssen | aus Veere | bekam 1592-04-09 den Auftrag | ein Vlieboote zu bauen. |
| Anthonus Lievens | aus Zierikzee | bekam 1593-01-01 den Auftrag | ein Vlieboot zu bauen. |
| Lenaert Lievessen | aus Veere | bekam 1593-03-19 den Auftrag | ein Schip zu bauen. |
| Bastiaen Anthonissen | aus Vlissingen | bekam 1593-03-19 den Auftrag | ein Schip zu bauen. |
| Bastiaen Anthonissen | aus Vlissingen | bekam 1593-03-19 den Auftrag | eine Schip zu bauen. |
| Lenaert Lievessen | aus Veere | bekam 1593-04-01 den Auftrag | ein Schip zu bauen. |
| Coenraert Crynssen | aus Zierikzee | bekam 1593-04-20 den Auftrag | eine Pinasse zu bauen. |
| Claes Hancke | aus Veere | bekam 1593-04-24 den Auftrag | ein Vlieboot zu bauen. |
| Claes Hancke | aus Veere | bekam 1593-04-25 den Auftrag | ein Vlieboot zu bauen. |
| Claes Hancke | aus Veere | bekam 1593-04-26 den Auftrag | ein Vlieboot zu bauen. |
| Anthonis Lievens | aus Zierikzee | bekam 1593-06-01 den Auftrag | ein Vlieboot zu bauen. |
| Anthonis Lievens | aus Zierikzee | bekam 1593-06-03 den Auftrag | ein Vlieboot zu bauen. |
| Coenraert Cruyten | aus Vlissingen | bekam 1594-02-27 den Auftrag | eine Pinasse zu bauen. |
| Jan Thienpont | aus Vlissingen | bekam 1594-04-04 den Auftrag | ein Vlieboot zu bauen. |
| Jan Thienpont | aus Vlissingen | bekam 1594-04-04 den Auftrag | ein Vlieboot zu bauen. |
| Lenaert Lievenssen | aus Veere | bekam 1594-04-08 den Auftrag | ein Craveel van Oorloge zu bauen. |
| Lenaert Lievenssen | aus Veere | bekam 1594-04-08 den Auftrag | ein Craveel van Oorloge zu bauen. |
| Bastiaen Anthonissen | aus Vlissingen | bekam 1594-04-08 den Auftrag | ein Vlieboot zu bauen. |
| Lenaert Lievenssen | aus Veere | bekam 1594-04-08 den Auftrag | ein Vlieboot zu bauen. |
| Jan Thienpont | aus Vlissingen | bekam 1594-04-08 den Auftrag | ein Vlieboot zu bauen. |
| Lenaert Lievenssen | aus Veere | bekam 1594-04-08 den Auftrag | ein Vlieboot zu bauen. |
| Lenaert Lievenssen | aus Veere | bekam 1594-04-08 den Auftrag | ein Vlieboot zu bauen. |
| Bastiaen Anthonissen | aus Vlissingen | bekam 1594-04-08 den Auftrag | ein Vlieboot zu bauen. |
| Jan Thienpont | aus Vlissingen | bekam 1594-04-25 den Auftrag | ein Vlieboot zu bauen. |
| Bastiaen Anthonissen | aus Vlissingen | bekam 1594-09-02 den Auftrag | ein Vlieboot zu bauen. |
| Lenaert Lievenssen | aus Veere | bekam 1594-12-30 den Auftrag | ein Vlieboot zu bauen. |
| Bastiaen Anthonissen | aus Vlissingen | bekam 1594-12-30 den Auftrag | ein Vlieboot zu bauen. |
| Bastiaen Anthonissen | aus Vlissingen | bekam 1594-12-30 den Auftrag | ein Vlieboot zu bauen. |
| Lenaert Lievenssen | aus Veere | bekam 1594-12-30 den Auftrag | ein Vlieboot zu bauen. |
| Anthonis Lievenssen | aus Zierikzee | bekam 1595-00-19 den Auftrag | ein Vlieboot zu bauen. |
| Symon Hubrechtssen Been | aus Vlissingen | bekam 1595-02-15 den Auftrag | ein Vliebbot zu bauen. |
| Adriaen Kakelaer | aus Veere | bekam 1595-07-07 den Auftrag | ein Vlieboot zu bauen. |
| Symon Hubrechtssen Been | aus Vlissingen | bekam 1595-08-05 den Auftrag | ein Vliebbot zu bauen. |
| Symon Hubrechtssen Been | aus Vlissingen | bekam 1596-02-15 den Auftrag | ein Vliebbot zu bauen. |
| Lenaert Lievenssen | aus Veere | bekam 1596-02-15 den Auftrag | ein Vlieboot zu bauen. |
| Lenaert Lievenssen | aus Veere | bekam 1596-02-25 den Auftrag | ein Vlieboot zu bauen. |
| Lenaert Lievenssen | aus Veere | bekam 1596-07-08 den Auftrag | ein Vlieboot zu bauen. |
| Lenaert Lievenssen | aus Veere | bekam 1596-08-12 den Auftrag | ein Vlieboot. |
| Symon Hubrechtssen Been | aus Vlissingen | bekam 1596-09-16 den Auftrag | ein Vliebbot zu bauen. |
| Symon Hubrechtssen Been | aus Vlissingen | bekam 1596-11-07 den Auftrag | ein Vliebbot zu bauen. |
| Lenaert Lievenssen | aus Veere | bekam 1596-11-07 den Auftrag | ein Vlieboot zu bauen. |
| Kerstiaen Stevenssen | aus Dordrecht | bekam 1596-11-29 den Auftrag | eine Jacht ofte Craveelschip zu bauen. |
| Kerstiaen Stevenssen | aus Dordracht | bekam 1597-04-03 den Auftrag | eine Roy Jacht zu bauen. |
| ? | aus ? | bekam 1597-04-03 den Auftrag | eine Roy Jacht zu bauen. |
| Pieter Antuenissen | aus ? | bekam 1597-04-08 den Auftrag | eine Roy Jacht zu bauen. |
| Lenaert Lievenssen | aus Veere | bekam 1597-04-08 den Auftrag | eine Roy Jacht zu bauen. |
| Cherstiaen Stevens | aus Dordrecht | bekam 1597-04-12 den Auftrag | eine Roy Jacht zu bauen. |
| Lenaert Lievenssen | aus Veere | bekam 1597-04-20 den Auftrag | ein Boot ofte Schip zu bauen. |
| Lenaert Lievenssen | aus Veere | bekam 1597-04-20 den Auftrag | ein Boot ofte Schip van Oorloge zu bauen. |
| Symon Hubrechtssen Been | aus Vlissingen | bekam 1597-04-20 den Auftrag | ein Boot of Schip van Oorlog zu bauen. |
| Lenaert Lievenssen | aus Veere | bekam 1597-04-20 den Auftrag | ein Boot ofte Schip zu bauen. |
| ? | aus ? | bekam 1597-05-15 den Auftrag | eine Roy Jacht zu bauen. |
| Anthemenis Lievenssen Donckert | aus ? | bekam 1597-07-18 den Auftrag | ein Vlieboot zu bauen. |
| Symon Hubrechtssen Been | aus Vlissingen | bekam 1598-04-01 den Auftrag | ein Vlieboot zu bauen. |
| Lenaert Lievenssen | aus Veere | bekam 1598-04-01 den Auftrag | einVlieboot zu bauen. |
| Symon Hubrechtssen Been | aus Vlissingen | bekam 1598-04-07 den Auftrag | ein Vlieboot zu bauen. |
| Symon Hubrechtssen Been | aus Vlissingen | bekam 1598-04-15 den Auftrag | ein Vlieboot zu bauen. |
| Symon Hubrechtssen Been | aus Vlissingen | bekam 1598-04-24 den Auftrag | ein Schip zu bauen. |
| Lenaert Lievenssen | aus Veere | bekam 1598-04-27 den Auftrag | eine Pinasse zu bauen. |
| Lenaert Lievenssen | aus Veere | bekam 1598-07-11 den Auftrag | eine Pinasse zu bauen. |
| Symon Hubrechtssen Been | aus Vlissingen | bekam 1598-09-01 den Auftrag | ein Oorlogschip zu bauen. |
| Symon Hubrechtssen Been | aus Vlissingen | bekam 1601-05-08 den Auftrag | eine Galeere zu bauen. |
| Symon Hubrechtssen Been | aus Vlissingen | bekam 1601-10-13 den Auftrag | eine Galeere zu bauen. |
| Adriaen Kakelaer | aus Veere | bekam 1602-01-03 den Auftrag | eine Sloupe zu bauen. |
| Adriaen Kakelaer | aus Veere | bekam 1602-04-05 den Auftrag | eine Vergatte zu bauen. |
| Adriaen Janssen | aus Veere | bekam 1602-05-18 den Auftrag | ein Boot of Spiegelschip zu bauen. |
| Adriaen Kakelaer | aus Veere | bekam 1602-05-18 den Auftrag | ein Boot of Spiegelschip zu bauen. |
| Symon Been | aus ? | bekam 1602-08-28 den Auftrag | eine Vergatte zu bauen. |
| Symon Been | aus ? | bekam 1602-09-14 den Auftrag | eine Vergatte zu bauen. |
| Symon Hubrechtssen Been | aus Vlissingen | bekam 1603-01-27 den Auftrag | ein Oorlogschip zu bauen. |
| Symon Hubrechtssen Been | aus Vlissingen | bekam 1603-01-27 den Auftrag | ein Oorlogschip zu bauen. |
| Jacob Symonssen Been | aus Vlissingen | bekam 1603-04-18 den Auftrag | ein Oorlogschip zu bauen. |
| Raelant Rienaecker | aus Vlissingen | bekam 1605-01-24 den Auftrag | ein Oorlogs Craveel zu bauen. |
| Rollant de Riemmaker | aus Vlissingen | bekam 1605-01-24 den Auftrag | ein Oorlogs Craveel zu bauen. |
| Jacob Symonssen Been | aus Vlissingen | bekam 1606-02-17 den Auftrag | ein Oorlogs Creveels zu bauen. |
| Jacob Symonssen Been | aus Vlissingen | bekam 1606-02-17 den Auftrag | ein Oorlogs Creveels zu bauen. |
| Raelant Rienaecker | aus Vlissingen | bekam 1606-02-17 den Auftrag | ein Oorlogschip zu bauen. |
| Adriaen Janssen Kakelaer | aus Veere | bekam 1606-05-24 den Auftrag | ein Oorlogschip zu bauen. |
| Adriaen Janssen Kakelaer | aus Veere | bekam 1606-06-22 den Auftrag | ein Oorlogschip zu bauen. |
| Jacob Symonssen Been | aus Vlissingen | bekam 1607-04-18 den Auftrag | ein Oorlogschip zu bauen. |
| Jacob Symonssen Been | aus Vlissingen | bekam 1613-04-03 den Auftrag | ein Oorlogschip zu bauen. |
| Jacob Been | aus ? | bekam 1625-05-08 den Auftrag | ein Schip van Oorlog zu bauen. |
| Cornelis Leynst Keysser | aus ? | bekam 1625-05-13 den Auftrag | ein Schip van Oorlog zu bauen. |
| Cornelis de Heyste | aus Veere | bekam 1626-06-03 den Auftrag | eine Salupe zu bauen. |
| Jan Keyser | aus Veere | bekam 1626-06-27 den Auftrag | ein Spiegelschip zu bauen. |

Die Jahre 1653/54 und 1654/55		17. Jahrhundert

In den 1630er-Jahren kamen die Verantwortlichen in den Niederlanden zu der Überzeugung, dass dem Flottenchef ein eigenes Schiff zustehen würde. War er in der Vergangenheit traditionell Gast auf einem ihm zugeteilten Schiff, hatte man nun beschlossen, diesen Umstand zu ändern. Der leitende Schiffbaumeister der Admiralitätswerft in Rotterdam, Jan Salomon van der Tempel (* - †1657), (im folgenden J.S.v. Tempel) bekam 1632 den Auftrag, dieses Schiff zu entwerfen und zu bauen. Es war die Aemilia, ein fregattenartiges Schiff von 132 Fuß Länge, 32 Fuß Weite und 13 ½ Fuß Raumtiefe. In den frühen Jahren des 17. Jahrhunderts wurde die Größe eines Schiffes noch in Lasten ausgedrückt. So erfahren wir, dass die Aemilia eine Größe von 300 Lasten hatte. Dieses Kriegsschiff, wie in der niederländischen Fachliteratur nachzulesen ist, war für die spätere Entwicklung des Kriegsschiffbaus maßgebend. Nach dem Verkauf des Schiffes im Jahre 1647 wurde dann die Brederode, ein 1643 bis 1646 gebekams Kriegsschiff, dem Flottenchef überantwortet. Beide Schiffe standen 1652 vermutlich Pate für das wichtige Flottenbauprogramm dieser Periode.

Auftrag geben. Die Admiralität Amsterdam sollte zwei 150 Fuß, vier 140 Fuß und vier 134 Fuß Schiffe bauen lassen. Den Unterlagen kann entnommen werden, dass dieses Konzept mit M.H. Tromp und W.C.de With abgestimmt war, vermutlich stammte der Vorschlag sogar von den beiden. Eine zweite Vorstellung war, dass man zwei 150 Fuß, acht 140 Fuß und 10 134 Fuß Schiffe bauen lassen wollte. Eine dritte Vorstellung sah vor, zum zweiten Vorschlag noch zehn Schiffe mit einer Länge von 130 Fuß hinzuzufügen.

Unabhängig von der Diskussion um Anzahl und Größe der neu zu bauenden Kriegsschiffe arbeitete seit dem 05.11.1652 die zusammengestellte Kommission bestehend aus Mitgliedern der Admiralitäten, deren Schiffbaumeistern und M.H. Tromp an den Bestecken der Kriegsschiffe. Zusammenfassend in einem Rapport vom 27.11.1652 wurde dargelegt, wie man in Sachen Auftragsvergabe vorgehen wollte. Die Einzelheiten dieses Rapports sollen hier nicht näher untersucht werden. Es wurde aber beschlossen, dass die einzelnen Admiralitäten bei der Auftragsvergabe so verfahren sollten, wie sie es wollten. Die Verantwortlichen konnten die neu zu bauenden Schiffe an ihre eigenen Werften delegieren, oder aber auch einzelne Schiffe an private Auftragnehmer vergeben. Ganz so, wie es für das Land am besten erschien. Wie wir später noch sehen werden, hatten sich die Verantwortlichen dieser Runde die Situation der nicht geregelten Zuständigkeit auf diesem Gebiet zunutze gemacht. Es gab nach dem Tod des Prinzen Willem II keinen Nachfolger, der das Amt des Admiral-Generals ausübte. Was in diesem Rapport als so selbstverständlich beschrieben wurde, zog wieder einmal endlose Diskussionen nach sich. Die Admiralitäten von Amsterdam, Rotterdam und Zeeland handelten sehr schnell und schufen Tatsachen. Sie vergaben in Windeseile einen Teil der zu bauenden Kriegsschiffe, überwiegend an ihre eigenen Werften. Man gewinnt den Eindruck, dass bei dieser wichtigen Sache die Interessen der einzelnen Admiralitäten höhere Prioritäten genossen. Der Gesamtstaat war den Verantwortlichen scheinbar nicht so wichtig.

Diese wichtige Einigung für das Land wurde aber nicht einhellig begrüßt. Schon kurz nach Bekanntwerden regte sich Widerstand dagegen. Dieser Widerstand gegen das von M.H. Tromp vorgeschlagene Bauprogramm kam ganz überwiegend von der Admiralität Amsterdam und Zeeland. Die Amsterdamer mussten ihre Schiffe noch bis zum Ende des 17. Jahrhunderts sehr mühsam, kosten- und zeitintensiv über die Untiefen vor Amsterdam, den Pampus, ins tiefere Fahrwasser schleppen lassen. Die ersten Schiffskamele, schwimmdockartige Bekamn, wurden erst zum Ende des 17. Jahrhunderts erfunden. Seekarten der Zeit lassen den Schluss zu, dass die Fahrwassertiefen an manchen Stellen nur 12 Fuß betrugen. Bei den Tiefgängen der großen Kriegsschiffe von bis zu 19 Fuß kann man die Haltung der Admiralität Amsterdam gut nachvollziehen. In Rotterdam und Zeeland wäre es durchaus denkbar, die großen Schiffe von 150 Fuß Länge bauen zu lassen, so das Argument der Admiralität Amsterdam. Dort waren die örtlichen Gegebenheiten wegen der größeren Tiefen des Fahrwassers günstiger. Noch im Dezember des Jahres 1652, versuchten die Verantwortlichen der Admiralität Amsterdam die Generalstaaten davon zu überzeugen, die angedachten 134- und 140-Fuß-Kriegsschiffe vier Fuß kleiner auszuführen. Bis zum 09.12.1652 gingen die Generalstaaten noch mit dem Anliegen M.H. Tromp's konform und versuchten, den am 27.11.1652 gefassten Beschluss auch umzusetzen. Jedoch ab dem 10.12.1652 kippte die Standhaftigkeit, und man beugte sich langsam den Vorstellungen der Amsterdamer. Etwa zur Mitte des Monats Dezember beschloss die Admiralität Amsterdam einen Frontalangriff auf den Beschluss der Generalstaaten vom 27.11.1652. Am 17.12.1652 schilderten sie in einem Schreiben an die Generalstaaten wiederum ihren Standpunkt. M.H. Tromp, der in der Zwischenzeit durch seine Mittelsmänner auf See unterrichtet wurde, schaltete sich nun auch in die Diskussion ein und drang seinerseits darauf, den Beschluss vom 27.11.1652 ohne Wenn und Aber umzusetzen. Nun musste die Admiralität Amsterdam erneut ihren Standpunkt vertreten und begründete in einem Schreiben ihre Argumente aufs Neue. Um dem Ganzen mehr Nachdruck zu verleihen, wurden kurzerhand einige Kriegsschiffe vergeben und kurzfristig auf Stapel gesetzt. Die so geschaffenen Tatsachen zeigten dann bei den Generalstaaten Wirkung.

Zuvor wurde in einem Rapport vom 12.12.1652 der Staten van Holland festgehalten, dass auf Anregung Johan de Witt's, alle Neubekamn öffentlich ausgeschrieben werden mussten. Diese Entscheidung ging auf eine Resolution vom 06.12.1652 zurück. Ferner wurde beschlossen, dass die gesamte Bezahlung des anstehenden Flottenbauprogramms nicht mehr über die einzelnen Admiralitäten, sondern direkt über die Generalstaaten abgewickelt werden sollte. Schon in diesem gedruckten Rapport wurde Abstand genommen vom Bau der zuvor angedachten, großen Schiffe.

Nach schier endlosen Verhandlungen hatten sich die Generalstaaten schließlich im Dezember 1652 dazu durchgerungen, 30 neue Kriegsschiffe bauen zu lassen. Die Schwierigkeit, einen zufriedenstellenden Kompromissvorschlag zu erarbeiten, kostete viele Wochen Überzeugungsarbeit. Schließlich einigte man sich auf ein tragbares Bauprogramm und beschloss zudem, alle Neubekamn öffentlich auszuschreiben. Der Grund dafür war, dass man die Kosten des Flottenbaus überschaubar und niedrig halten musste. Dieses galt dann auch für die bereits vergebenen Aufträge. Das Gezanke um diese 30 neuen Kriegsschiffe hatte dem ehrgeizigen Ziel, möglichst schnell eine Flotte zusammenzustellen, erheblichen Schaden zugefügt. Die Verantwortlichen in der Marine waren enttäuscht, als ihnen dieser Kompromiss mitgeteilt wurde. Dem ursprünglichen Wunsch, möglichst viele große Schiffe zu bekommen, konnte man nicht gerecht werden.

Nachdem dieser Kompromiss erarbeitet war, fassten die Generalstaaten endlich allen Mut zusammen, um das Bauprogramm auf den Weg zu bringen. Sie waren sich allerdings ihrer fachlichen Qualifikation bezüglich der anstehenden Neubekamn durchaus bewusst und versuchten, die Situation dadurch zu retten, dass sie W.C.de With um Rat baten. Auf seine Ausführungen kommen wir an anderer Stelle zurück. Die mächtige Admiralität Amsterdam spielte alle Trümpfe aus, um sich gegen die Forderungen M.H. Tromp und C.W.de With durchzusetzen. Die Generalstaaten waren natürlich auf die Gelder der Stadt Amsterdam angewiesen und mussten ihren Kompromiss den Argumenten der Admiralität anpassen. Der Reichtum dieser Stadt machte es möglich, die Geschicke einer ganzen Provinz zu bestimmen. Was Amsterdam nicht wollte, wurde in der Regel auch nicht ausgeführt, geschweige denn unterstützt. Am 13.01.1653 fassten die Verantwortlichen der Generalstaaten in einem Rapport die Ereignisse noch einmal zusammen. Der Unterzeichner Winandt van Ommeren machte noch einmal deutlich, dass die 30 neuen Kriegsschiffe öffentlich ausgeschrieben werden müssen. Er verwies auch auf die Kommission, die am 27.11.1652 schon ein Bauprogramm verabschiedet hatte. Es wird aber nicht ganz deutlich, was van Ommeren nun wirklich mit seinem Rapport bewirken wollte. Er verwies darauf, dass die Kommission der Generalstaaten, die für die Seesachen zuständig war, auch für die öffentliche Ausschreibung verantwortlich war.

Im gedruckten Band der Resolutionen der Staten van Hollandt ende Westfrieslandt, taucht wohl am 22.01.1653 der Hinweis auf, dass die großen Kriegsschiffe nicht gebaut werden sollen. Man formulierte vorsichtig, dass schon das eine oder andere Kriegsschiff auf Stapel stand. Dass dieses nicht rechtens war, konnte dem Text nicht entnommen werden. Wohl aber, das schon feststand, dass es um die kleineren Kriegsschiffe gehen würde, die ja auch am 08.02.1653 ausgeschrieben wurden. Details dieser Besprechung finden wir dann in den geheimen Resolutionen wieder. Demnach ging es in einer Sitzung am 21.01.1653 um die Frage, ob denn nun wirklich die großen Kriegsschiffe gebaut werden sollten. Am 22.01.1653 wurde, nach dem Verlesen des tags zuvor verhandelten Beschlusses, Nägel mit Köpfen gemacht. Schon in dieser Resolution stand fest, dass sich die Amsterdamer mit ihren Forderungen durchgesetzt hatten.

Zum Ende des Januars 1653 bahnte sich bei den Generalstaaten eine massive Verschiebung der Interessen an. Obwohl man am 27.11.1652 einen rechtskräftigen Beschluss zum Bau der neuen Kriegsschiffe beschlossen hatte, überlegte man doch plötzlich an höchster Stelle, dem Ansinnen der Admiralität Amsterdam entgegenzukommen. Johan de Witt bewirkte in einer Sitzung vom 28.01.1653, dass eine Änderung zugunsten Amsterdams notwendig war. Er plädierte dafür, die großen, schon in Amsterdam auf Stapel liegenden 140-Fuß-Kriegsschiffe zum Maß der Dinge zu machen. Man bezog sich auf eine Diskussion vom 21. und 22.01.1653, wo man dieses Problem wohl näher besprochen hatte. Beschlossen werden sollte, dass das große, in Rotterdam gebekam Admiralsschiff von 150 auf 140 Fuß Länge reduziert werden sollte.

Am 08.02.1653 legten die Generalstaaten dann die endgültigen Abmessungen und die Anzahl der Kriegsschiffe fest, die gebaut werden sollten. Es wurde beschlossen, dass die Admiralität Rotterdam das große Schiff für den Admiral und vier 130-Fuß-Kriegsschiffe bauen lassen sollte. Die Admiralität Amsterdam hatte die Aufgabe zehn Kriegsschiffe, davon vier 136-Fuß-Kriegsschiffe und sechs 130-Fuß-Kriegsschiffe bauen zu lassen. Die Admiralitäten des Noorderkwartiers, Friesland und Zeeland mussten jeweils zwei 136-Fuß-Kriegsschiffe und drei 130-Fuß-Kriegsschiffe bauen lassen. Damit waren die angedachten 134 und 140-Fuß-Kriegsschiffe vom Tisch und die Admiralität Amsterdam hatte sich mit ihrem Vorhaben, kleinere Schiffe zu bauen, doch noch durchgesetzt. Das nachfolgende Dokument ist für die Entwicklung des Kriegsschiffbaus von elementarer Bedeutung, legt es doch offen, wie sich die Generalstaaten nach langwierigen Verhandlungen letztendlich entschieden hatten.

Nochmals ter Vergaderinge voort gebracht synde, het Rapport by de Heeren Huyghens, ende andere hare HO: MO: Gedeputteerden den 30 January lestleden, ter Vergaderinge gedaen, raeckende den aenbouw van nieuwe schepen van oorloge metten gevolge ende aenschreven van dien, js nae deliberatie goetgevonden, ende verstaen, dat het Collegie ter Admiraliteyt tot Rotterdam, sal aenbouwen een schip van 150. voeten langh, 38. wyt, 15 hol, ende 8 daerboven, mitsgaders 4. schepen van 130. voeten langh, 32. wyt 13. hol ende 7. daerboven, het Collegie ter Admiraliteyt tot Amsterdam 4. schepen van 136. voeten langh, 34. wyt 14. hol ende 7 ½. Daerboven, mitsgaeders 6. van 130. voeten langh wyt 32. hol 13. ende 7. daerboven; de Collegie ter Admiraliteyt in Zeelandt ende int' Noorderquartier, yder 2. Schepen van 136. voeten lang, 34. wyt 14. hol, ende 7 ½. Daerboven, 3 schepen van 130. voeten langh. Wyt 32. hol 13 ½. Ende 7. daerboven: Het Collegie ter Admiraliteyt tot Harlingen, twee schepen 136. voeten langh, 34 wyt 14. hol ende 7 ½. daerboven: mitsgaders drie schepen van 130. voeten lanck, 32. wyt 13 ½. Hol, ende 7. daerboven: dan wat aengaet de schepen by eenige vande opgemelten Collegien ter Admiraliteyt albereits besteedt, ofte op Stapel souden mogen wesen gestelt, sal t' selve gelaten werden by de voorst gedane bestedinge: des sullen de voortsen aen te bouwen schepen publicqulick aende meest eyschende aennemers werden besteedt, sullende de voorsten bestedinge werden gedaen inde respective Collegien Steden, alwaer de Collegien ter Admiraliteyt haere residentie houden, soo nochtans dat de aenneminge ende Timmeringe vandien, niet allen by de jnwoonderen van deselve, maer oock by de vande naest gelegen Steden ende plaetsen, jndistinctelen sal mogen geschieden. Wyders, is geresolveert, dat de voorste bestedinge sal werden gedaen by de voorst Collegien ter Admiraliteyten ten overstaen van Commissarissen van hare HO: MO: Ende sal voorts d' opsicht over de voorst aente bouwen schepen werden gelaeten aende meergemelten Collegien ter Admiraliteyt met serieuse aenneminge, dat deselve van dach, tot dach, exacte toesicht op t' werck willen doen nemen, ten eynde geen onbequaem hout off yserwerck aende voorst Schepen verwerckt worden dat oock jnt' formeren van particulere bestecken, daer toe alsmede aengaende de bequamheyt vande plaetse, daer de schepen opt' Stapel sullen werden gestelt, alle doenlicks precautie gebruycht mach werden; ende sal (de voorst Schepen opgemaeckt synde) het werck wederomme door Commissarissen van haer HO: MO: geinspecteert, ende met kennisse van saecken opgenomen werden.

Des sal de betalinge aende aennemers geschieden uytten naden aende van wegen hare HO: MO: door respective Collegien ter Admiraliteyt aen dewelcke de penningen in handen sullen comen, sonder dat die eenichsints tot eenigen anderen einde gediverteert sullen mogen werden: Dan is de bovenstaende conclusie genomen by den Heeren Vets,als daer toe versocht synde, d' Heeren aenwesende ende Gedeputteerden vande provintie van Utrecht hebben verclaert op den Cherter vande Schepen van 130. voeten lang, ongelast te syn, ende oversulcx daer in niet te connen consenteren, d' Heeren van Overyssel hebben verclaert als Utrecht D' Heeren Gedeputteerden vande Provincie van Stadt en Landen hebben inde bovenstaende conclusie geconsenteert, opt' behagen vande Heeren hare Principalen.

Bei der danach stattgefundenen Vergabe der kleineren Schiffe war es scheinbar zu Unstimmigkeiten gekommen. Es kam aus heute nicht mehr nachvollziehbaren Gründen während der Vertragsverhandlungen mit den zukünftigen Schiffbauern dazu, dass man noch einmal über die Hauptabmessungen der 130-Fuß-Kriegsschiffe diskutierte. Obwohl in der oben gezeigten und transkribierten Resolution die Schiffsweite mit 32 Fuß festgelegt wurde, verhandelte man nun ein Maß von 33 Fuß.

Die Auftragsvergabe der Admiralität Rotterdam zeigt auf, dass man aufseiten der Vertragspartner noch während der Verhandlungen an den Bestecken arbeitete. Als sich am Vormittag des 22.02.1653 die zukünftigen Vertragspartner im zweiten Stock des Gebäudes an die Verhandlungen machten, wurde scheinbar auf die eventuell zu geringe Schiffsweite hingewiesen. Die Schiffsweite der 130-Fuß-Kriegsschiffe sollte nun nicht 32, sondern 33 Fuß betragen. Ferner wollte man die Deckshöhe der Kuhbrücke von ursprünglich 7 auf 7 ¼ Fuß anheben. Der Text der Bestecke wurde bei geöffneten Türen verlesen, sodass alle Anwesenden sich ein Bild machen konnten. Die interessierten Schiffbauer wurden gebeten, sich über den Preis des veränderten Schiffes Gedanken zu machen. Ferner war man bemüht, auch die Bauzeit möglichst kurz zu halten. Nach der Mittagspause wurden die Schiffbauer um 15 Uhr wieder in den zweiten Stock des Gebäudes gebeten. Sie wurden einzeln befragt, wie sich Preise und Bauzeit entwickelten. Letztlich bekamen nur die Schiffbauer den Zuschlag, die in möglichst kurzer Zeit das Schiff zum günstigsten Preis herstellten. Die Auftragnehmer mussten sich verpflichten, die vier verhandelten Schiffsrümpfe ab dem 22.02.1653 innerhalb von fünf Monaten fertigzustellen.

Nachdem die Auftragsvergabe abgeschlossen war, wollte sich einer der Brüder De Witt dafür einsetzen, dass der Schiffbauer Goossen Schalcks van der Arent aus Dordrecht eines der Schiffe bauen sollte. Die verantwortlichen Abgeordneten wiesen jedoch darauf hin, dass die Schiffe bereits vergeben waren. Im März konnte Van der Arent aber dennoch einen Auftrag bekommen. Ob auch hier De Witt seinen Einfluss geltend gemacht hatte, kann den Dokumenten nicht entnommen werden.

Am 26.02.1653 wurde in einer Resolution der Staten van Holland bekannt gegeben, dass die vier kleineren 130-Fuß-Kriegsschiffe vergeben waren. Einige Abgeordnete der Stadt Dordrecht wiesen in einer Sitzung darauf hin, dass drei der vier Schiffe für einen Preis von 35500 Caroli Gulden, das Vierte für einen Preis von 33500 Caroli Gulden vergeben wurden. Ferner wurde in dieser Sitzung erwähnt, dass es auch einen Schiffbauer gegeben habe, der eines der Schiffe für 30000 Caroli Gulden habe bauen wollen. Warum dieser Schiffbauer keinen Zuschlag bekam, ist leider nicht überliefert. Das Ansinnen des Staates, möglichst kostengünstig an neue Kriegsschiffe zu kommen, kann in diesem Fall nicht nachvollzogen werden.

Die Auftragsvergabe

Ursprünglich sollte die Admiralität Zeeland nur drei neue Kriegsschiffe in Auftrag geben. Ein Kriegsschiff in den Abmessungen 150' x 38' x 15' und zwei Kriegsschiffe in den Abmessungen 134' x 34' x 14'. Aber auch in Zeeland hatte man schon im Dezember 1652 begonnen, entsprechende Verhandlungen mit den infrage kommenden Werften zu führen. In einem Schreiben an die Generalstaaten schilderten die Verantwortlichen der Admiralität Zeeland, dass sie bereits am 28.12.1652 die fünf Kriegsschiffe an die Werften vergeben hatten. Hierbei handelte es sich um ein 136-Fuß-Kriegsschiff und vier 130-Fuß-Kriegsschiffe. Ferner verwies man auf die schwierigen Verhältnisse der heimischen Gewässer. Ähnlich wie in Amsterdam war man der Meinung, größere Schiffe nicht bauen zu können. Außerdem hoffte man darauf, dass die Geldmittel ungeachtet der veränderten Situation zügig angewiesen werden würden. Zu guter Letzt kam noch der Hinweis, dass für die neu zu bauenden Schiffe noch keinerlei Bewaffnung vorhanden sei. Auch hierfür fehle das nötige Geld.

In Sachen Vergabe des großen Schiffes in Rotterdam gab es im März des Jahres 1653 noch einmal einen Versuch von M.H. Tromp, die erneute öffentliche Ausschreibung des Schiffes zu verhindern. In einer nicht näher bekannten Stellungnahme Tromps hatte er den Abgeordneten der Generalstaaten vermutlich noch einmal ins Gewissen reden wollen. Es half alles nichts und die Anweisung zur erneuten Ausschreibung erfolgte in einer geheimen Resolution vom 24.03.1653. Damit war der Weg frei, um den Auftrag an den günstigsten Anbieter zu vergeben.

Am 03.04.1653 berichteten zwei mit der Vergabe betrauten Abgeordneten der Generalstaaten in einem ausführlichen Rechenschaftsbericht, wie die Auftragsvergabe der Kriegsschiffe abgelaufen war. Sie bereisten zuerst die Stadt Amsterdam, dann das Noorderkwartier und zuletzt ging es nach Friesland.

Schon in Amsterdam mussten sie erfahren, dass von den zehn vorgesehenen Kriegsschiffen schon sechs vergeben waren. Ihnen blieben nur noch vier, die öffentlich vergeben werden konnten. Die Argumente der Verantwortlichen der Admiralität Amsterdam waren scheinbar so aussagefähig, dass eine Annullierung der geschlossenen Verträge nicht infrage kam. Es sollten sogar schon einige Schiffsrümpfe auf Stapel liegen. Ein Kaufmann namens Salyn war für die Bauaufsicht verpflichtet worden. Er bekannte aber, dass die zu beaufsichtigten Schiffe schon vor seiner Verpflichtung vergeben worden waren. Somit würde sein Einfluss auf das Geschehen nur sehr gering ausfallen. Es ging hier wohl um das bereits vergebene Kriegsschiff Jaarsvelt, welches in Edam gebaut wurde und ein namentlich nicht bekanntes Schiff, dass in Amsterdam gebaut wurde. Es ist lediglich bekannt, dass der Schiffbauer Herman Wichels dieses Schiff in den Abmessungen 132 Fuß für die Länge, 32 ½ Fuß für die Schiffsweite gebaut hatte. Der Preis, den der Schiffbauer erzielen konnte, belief sich auf 26000 Gulden. Parallel hatte man in Amsterdam noch für 17000 Gulden zwei Schiffe gekauft. Über die Abmessungen schweigen die Dokumente. Es fällt allerdings auf, dass diese Schiffe eine zusätzliche Außenhaut, also einen Bauch bekommen sollten.

Man zog weiter ins Noorderkwartier, um die dort geplante Auftragsvergabe zu regeln. Auf dem Weg dorthin hatten die Abgeordneten die Bestecke der 130-Fuß-Kriegsschiffe noch einmal verändert. Die ursprünglich von den Schiffbauern vorgesehene Schiffsweite von 32 Fuß wurde auf 32 ½ Fuß erweitert. Der Abstand der Decksbalken der beiden durchlaufenden Decks wurde von ursprünglich 4 ½ Fuß auf 3 ½ Fuß reduziert. Welche Auswirkungen diese Änderungen auf die schon im Bau befindlichen Schiffe hatten, konnte den überlieferten Unterlagen nicht entnommen werden. Die Vergabe der fünf Kriegsschiffe scheint, ohne Probleme vonstatten gegangen zu sein. Warum man nicht die schon in Rotterdam verhandelte Schiffsweite von 33 Fuß übernommen hatte, ist nicht überliefert.

Nachdem die Vergabe im Noorderkwartier erledigt war, begaben sie sich nach Harlingen zur Admiralität Friesland. Hier ergab es sich, dass es keinen Ansprechpartner gab. Die Verantwortlichen der Admiralität Friesland hatten wohl einen wichtigen Termin in Groningen wahrzunehmen. Nach einigen untätigen Tagen ging die Reise zurück nach Den Haag.

Schon am 06.03.1653 reichten die Schiffbauer des Noorderkwartiers die erste der drei Raten bei den Generalstaaten ein.

Am 02.07.1653 meldeten sich die Verantwortlichen der Admiralität Rotterdam bei den Generalstaaten. Sie beklagten sich bitterlich über den schlechten Geldfluss. So würden die kleineren 130-Fuß-Kriegsschiffe in absehbarer Zeit zu Wasser gelassen. Sie würden aber am Kai liegen bleiben müssen, da eine Bewaffnung der Schiffe aus obiger Sicht nicht möglich sei.

Schon wenige Tage später, nämlich am 07.07.1653 meldeten sich die Verantwortlichen des Noorderkwartiers aus demselben Grund wie ihre Kollegen in Rotterdam. Es fehlte auch hier schlicht das Geld, um die Schiffbauer bezahlen zu können. Es war allerdings so, dass in Hoorn, Enkhuizen und Medemblik die Schiffe bereits im Wasser lagen. Es waren aber die Gelder weder der Ersten noch der zweiten Rate eingegangen.

Die Engpässe bei der Finanzierung des Flottenbauprogramms müssen enorm gewesen sein, denn noch im selben Monat klagten auch die Verantwortlichen der Admiralität Amsterdam ihr Leid. Sie konnten die Schiffe nicht mit Waffen ausrüsten, weil auch hier das Geld fehlte.

Wie wir gesehen haben, agierten die Herren der einzelnen Admiralitäten so wie sie, es seit Generationen gewohnt waren. Trotz der sich verändernden politischen Lage im Lande taten sie so, als würden sie auch weiterhin weitgehend autonom bleiben können. Die führenden Köpfe im Lande wollten aber auch im Bereich der Marine Veränderungen durchführen. Die Vergabepraxis bei den Marineprojekten der Vergangenheit zum Beispiel, vor allem in Rotterdam, war ihnen seit längerer Zeit ein Dorn im Auge.

Schon am 03.04.1653 finden wir in den Resolutionen der Staten van Holland den Hinweis, das erneut ein Flottenbauprogramm von 30 weiteren Kriegsschiffen aufgelegt werden sollte.

Die zweite Bauserie 1654-55

Das zweite Flottenbauprogramm 1654/55 war dann scheinbar besser organisiert. Noch am 10.12.1653 hatte man in Den Haag die Idee, je 10 Kriegsschiffe in den Größen 134-, 140- und 150-Fuß-Länge in Auftrag zu geben. Doch dann musste man kurzerhand auf Anordnung der Generalstaaten das erste Bauprogramm erneut auflegen. Zum Ende des Monats, am 29.12.1653 wurde durch die Generalstaaten öffentlich dazu aufgerufen, an der Vergabe der neu zu bauenden 30 Kriegsschiffe teilzunehmen. Der infrage kommende Personenkreis wurde in einem gedruckten Aufruf gebeten, sich am 06.01.1654 in Rotterdam, am 09.01.1654 in Amsterdam und am 12.01.1654 in Hoorn einzufinden. Es sollte der Bau der Kriegsschiffe verhandelt werden. Danach an den günstigsten Anbieter vergeben werden. Hier wird deutlich, dass diesmal nicht die Admiralitäten, sondern die Bevollmächtigten der Generalstaaten die Verhandlungen führten. Der Einfluss der Admiralitäten wurde somit noch weiter eingeengt. Konnten sie beim ersten Bauprogramm noch die Schiffe vor der Verabschiedung der Ausschreibung an ihre Werften delegieren, hatten die Generalstaaten nun einen Riegel davor geschoben. Die Kriegsschiffe mussten an die privaten Anbieter vergeben werden, denn nur sie waren in der Lage, einen günstigen Preis abzugeben. Schon am 08.01.1654 konnte man den Verantwortlichen der Generalstaaten in Den Haag melden, dass die Schiffe für die Admiralität Rotterdam vergeben waren. Am 10.01.1654 meldete man aus Amsterdam, dass auch hier die Schiffe vergeben waren. Aber erst zehn Tage später, am 20.01.1654 schickte man ein Bestätigungsschreiben mit dem Hinweis, dass die Schiffe nach dem angehängten Besteck ausgeschrieben und vergeben worden waren. In Hoorn tat man sich wohl etwas schwerer, da erst am 28.02.1654 die Vergabe der Schiffe gemeldet wurde. Die Auftragnehmer in Rotterdam und Amsterdam mussten beim Überschreiten des Ablieferungstermins alle 14 Tage je 1000 Gulden Strafe zahlen. Bei den Verhandlungen in Hoorn hatte man einen anderen Passus in den Vertragstext eingebaut. Hier sollten pro Tag 100 Gulden gezahlt werden, wenn der Termin überschritten wurde. Ferner durften die Auftragnehmer keine Arbeiten an Unterauftragnehmer vergeben, ja nicht einmal wichtige Hauptaufgaben an die Knechte abgeben. Der Hintergrund dieser strengen Regeln zeigt, dass man bemüht war, Schiffe zu bekommen, die auch besteckgerecht gefertigt wurden. Es war anscheinend üblich, dass dem Bestätigungsschreiben an die Generalstaaten ein Besteck angehängt wurde, jedoch in keinem bekannten Fall das aktuell verhandelte, sondern ein vermutlich älteres Besteck einer 130-Fuß-Fregatte. Der Grund dieser Vorgehensweise erschließt sich leider nicht, möglicherweise war es eine Geheimhaltungsmaßnahme.

Am 24.12.1653 wurde in einem Dokument der Admiralitäten der Hinweis offenkundig, dass man neben dem Vizeadmiral W.C.de With, dem Kapitän Verhaeft auch die Schiffbauer Wittert, Jacob Adriens und Simon Cornelis sowie einen Architekten namens Dirck Davidsz. bezüglich der zu überarbeitenden Bestecke eingeladen hatte. Hier taucht erstmals ein Architekt in den Unterlagen auf. Welche Aufgabe hatte ein Architekt beim Bau von Kriegsschiffen. War er eventuell für die Ausschmückung der neu zu bauenden Schiffe verantwortlich?

Die Ursache für die Wiederauflage der ersten Bauserie hatte natürlich nachvollziehbare Gründe. Im September des Jahres 1653 begleitete eine Flotte von 44 Kriegsschiffen 300 Handelsschiffe in die Ostsee. Im Sund wartete diese Flotte dann auf die Ankunft der Handelsschiffe aus dem Ostseegebiet, um sie in die Heimat zu begleiten. Als diese große Flotte, bestehend aus 84 Kriegsschiffen und 400 Handelsschiffen im November des Jahres 1653 vor Texel erschien, durften die Kriegsschiffe nicht in den geschützten Bereich der Insel Texel vor Anker gehen. Sie musste trotz eines gewaltigen Sturms ohne Lebensmittel wieder in See stechen. Diese nicht nachvollziehbare Entscheidung der Verantwortlichen kostete 1400 Menschen das Leben. Ein Großteil der Kriegsschiffe erlitt schwere Schäden. Einige Schiffe gingen verloren, sodass der ursprüngliche Plan, den 30 neu zu bauenden Kriegsschiffen eine andere Einteilung zu geben, fallen Gelassen werden musste.

Die Finanzprobleme der Admiralitäten führten dazu, dass die Vergabe der zweiten Bauserie sich schwieriger gestaltete, als angenommen. Während der Vorbereitungen zur Vergabe der 30 Kriegsschiffe wurde deutlich, dass es auch in Zeeland Finanzprobleme gab. Die ersten 30 Kriegsschiffe waren noch nicht in Gänze bezahlt, da wurde schon die zweite Bauserie von 30 Kriegsschiffen ausgeschrieben. Einem Schreiben vom 27.12.1653 kann entnommen werden, dass die Verantwortlichen der Admiralität Zeeland den Unwillen der Schiffbauer zu spüren bekamen. Sie wiesen darauf hin, dass es wohl schwierig werden würde, die neu zu bauenden Schiffe zu vergeben. Erst nach Bezahlung der noch im Bau befindlichen Schiffe wäre eine vernünftige Verhandlungsbasis geschaffen.

Im August des Jahres 1654 mussten die Verantwortlichen der Admiralität des Noorderkwartiers bei den Generalstaaten die desolate Finanzsituation darlegen. Die Schiffbauer, die die fünf neuen Kriegsschiffe bekamn, mussten bislang ohne Bezahlung auskommen. Sie wiesen noch einmal darauf hin, dass die erste Rate fällig sei, wenn die Steven aufgerichtet wären, die zweite vereinbarte Rate nach dem Stapellauf und die Dritte nach Ablieferung an den Auftraggeber. Obwohl die Schiffe bereits im Wasser lägen, hätten die Schiffbauer noch kein Geld bekommen.

Weitere Neubekamn nach 1660

Weitere Flottenbauprogramme wurden 1664 bis 1666 aufgelegt. Hierzu sollten 1664 24 neue Kriegsschiffe gebaut werden. Die Aufteilung war recht einfach, 12 Kriegsschiffe in der Größe von 160 Fuß Länge über Steven und 12 Kriegsschiffe in der Größe von 150 Fuß Länge. Knapp ein halbes Jahr später entschied man sich, weitere 24 Schiffe bauen zu lassen. Hier ging es dann um 12 Kriegsschiffe in der Größe von 150 Fuß und 12 Kriegsschiffe in der Größe von 140 Fuß Länge. 1666/67 wurden noch 12 weitere Kriegsschiffe auf Kiel gelegt. Es sollten auch Schiffe in den Größen von 170 und 171 Fuß Länge gebaut werden.

In den 1680er-Jahren muss es erneut Bestrebungen gegeben haben, weitere Kriegsschiffe bauen zu lassen. Hier tauchen die ersten Dreidecker der Niederlande auf. Sie sind hier aber nicht von großem Interesse, da es in dieser Arbeit vorrangig um die Zweidecker von 1630 bis ca. 1670 geht. 1683 ließ die Admiralität Amsterdam 12 neue Kriegsschiffe bauen. Scheinbar wurden diese 12 Schiffe nicht zu Ende gebaut, denn 1689 tauchen in den Unterlagen des Archivs Dokumente auf, wonach man 1689 bestrebt war diese Schiffsrümpfe, man nannte sie schlicht nur Hollen, fertig zustellen. Auf Seite 2 des interessanten Vorgangs waren dann die Schiffsgrößen und teilweise die Schiffsnamen aufgeführt. So wurden durch die Admiralität Rotterdam sechs Kriegsschiffe gebaut. Es handelte sich um folgende Kriegsschiffe: Den Admiraal Generaal, 170-Fuß, De Maas, 156-Fuß, De Veluwe, 156-Fuß, die Honslaardijk, 135-Fuß, die Schiedam, 135-Fuß und die Utrecht, 135-Fuß-Kriegsschiffe.

Die Admiralität Amsterdam hatten vier 170-Fuß, zwei 156-Fuß, vier 145-Fuß und zwei 135-Fuß-Kriegsschiffe gebaut.

Die Admiralität Zeeland bekamn die Zeelandia, ein 170-Fuß-Kriegsschiff, das Schiff Vere, 135 Fuß lang, De Gekroonde Burg, 156 Fuß lang. Weiterhin ein Schiff in der Größe von 170 Fuß und zwei Kriegsschiffe in der Länge von 145 Fuß.

Und schließlich die Admiralität in West-Vriesland. Sie bekamn das Kriegsschiff West-Vriesland, 170 Fuß, ein weiteres in derselben Größe. Das Schiff Het Noorder Quartier mit 145 Fuß Länge, ein weiteres von 156 Fuß Länge. Das Schiff Het Wapen van Hoorn mit einer Länge von 135 Fuß und ein weiteres in derselben Länge. Alle Schiffe waren nicht fertig geworden und hatten zum Zeitpunkt der Fertigstellung 1689 noch keine Geschütze. Die Bestrebungen dieses Bauprogramms gehen wohl auf das Jahr 1680 zurück. Es gibt weitere Dokumente, die von 36 neuen Kriegsschiffen sprechen. Die hier aufgeführten Schiffe belaufen sich allerdings nur auf 30 neue Kriegsschiffe. Auch hier wollte man an der bewährten Auftragsvergabe an private Anbieter festhalten. Wollten die Werften der Admiralitäten einen Auftrag erhalten, mussten sie den Preis entsprechend nach unten korrigieren.

Ein weiteres sticht dem Betrachter in den Dokumenten der 80er-Jahre ins Auge. Man sprach schon davon, dass man Kriegsschiffe bauen möchte, die eine Einteilung nach Geschützgrößen hatten. Kriegsschiffe mit 80, 70, 60 und 50 Geschützen wurde verhandelt. Nicht mehr Schiffe in der Größe 170, 156, 145 und 135 Fuß Länge. Wann diese Denkweise eingeführt wurde, ist noch sehr undurchsichtig. Nur 76 Jahre später, als 1756 erneut Kriegsschiffe gebaut werden sollten, gab es auch eine Einteilung nach Geschützgrößen. Nur hatte da ein Schiff mit 70 Kanonen eine Schiffslänge von 185 Fuß. Die Schiffsweite war auf 50 Fuß angestiegen.

In der Zeit von 1690 bis 1725 wurden unter anderem im Noorderkwartier weitere Kriegsschiffe gebaut. 1690 waren es drei Schiffe in den Größen 135, 156 und 170 Fuß, 1691 weitere drei Schiffe in den Größen 145 und 156 Fuß. Später wurde noch ein 125-Fuß-Kriegsschiff gebaut. 1693 wurden erneut drei Schiffe in den Größen 145 und 156 Fuß gebaut. Schon 1708 ließ man erneut fünf Schiffe bauen. Sie bekamen die Längen 125, 140 und 150 Fuß. 1721 kamen ein 126-Fuß-Kriegsschiff und ein 150-Fuß-Kriegsschiff hinzu. Schließlich wurden 1725 weitere drei Kriegsschiffe gebaut. Auch hier die Größen 132, 140 und 145 Fuß Länge.

Am 25.04.1697 wurden erneut Ausschreibungen zum Bau von neuen Kriegsschiffen getätigt. So sollten insgesamt 18 neue Kriegsschiffe gebaut werden. Sieben mit einer Länge über Steven von 145 Fuß und elf mit einer Länge von 135 Fuß. Die Verteilung auf die jeweiligen Admiralitäten war wie folgt:

Die Admiralität Rotterdam sollte 1 x 145 Fuß und 2 x 135 Fuß-Kriegsschiffe bauen lassen. Die Admiralität Amsterdam hatte wie schon in den zurückliegenden Jahrzehnten den Löwenanteil zu stemmen. Sie mussten 2 x 145 Fuß und 5 x 135 Fuß-Kriegsschiffe bauen lassen. Die Admiralitäten Zeeland und das Noorderkwartier mussten je 2 x 145 Fuß und 1 x 135 Fuß-Kriegsschiffe bauen lassen. Und schließlich die kleinste der Admiralitäten, nämlich Friesland, musste 1 x 145 Fuß und 2 x 135 Fuß-Kriegsschiffe bauen lassen. Das größere Schiff wurde dem dritten Rang und das kleinere Schiff dem vierten Rang zugeordnet. Vermutlich wurde dieses Bauprogramm parallel zum Fertigstellungsprogramm der 80er-Jahre in Auftrag gegeben.

Schon im Januar des Jahres 1666 berichtete der Beauftragte Tjark Hidders de Vries den Generalstaaten, dass es in Harlingen zu Verzögerungen mit der Ausrüstung der drei 150-Fuß-Kriegsschiffe kommen würde. Man hatte keine Rundhölzer, keine Anker, keine Bewaffnung usw. Selbst der Hafen schien sich in sehr schlechtem Zustand zu befinden. Er drängte auf eine Veränderung der Wassertiefe, um die Schiffe nach Fertigstellung ins tiefere Fahrwasser zu bekommen. Der Beauftragte hatte wohl ein schlechtes Gefühl, ob denn die acht in Harlingen liegenden Kriegsschiffe jemals fertiggestellt werden könnten.

Am 10. Februar 1666 beklagte sich Willem van Meck bei den Generalstaaten darüber, dass die in Amsterdam gebekamn Kriegsschiffe, ohne geprüft worden zu sein, von den Schiffbauern an die Admiralität übergeben worden waren. Er war wohl mit der Prüfung der Angelegenheit betraut worden.

Die im Jahre 1665 in Auftrag gegebenen Kriegsschiffe wurden im März des Jahres 1666 durch die Generalstaaten abgenommen, um sie der Flotte zu übergeben. Die damit beauftragten Herren begaben sich zuerst am 5. März auf den Weg nach Enkhuizen, um die dort gebekamn Schiffe zu vermessen. Der vorliegende Bericht lässt einmal einen flüchtigen Blick auf eine solche Maßnahme zu.

Die Herren kamen am 5. März 1666 in Enkhuizen an. Aber erst einen Tag später konnte das erste Schiff in Augenschein genommen werden. Zuvor mussten zwei Schiffbaumeister bestimmt werden, die die Schiffsvermessung begleiten sollten. Die Schiffbaumeister Dirck Cornelis Timmerman, Jan Dircks Groot und der Sekretär der Admiralität des Noorderkwartiers sollten an der Vermessung teilnehmen. Also erschien die kleine Gesellschaft gegen 14 Uhr auf dem am Kai liegenden Schiff. Es wurden verschiedene, leider nicht näher bekannte Untersuchungen getätigt. Das Schiff wurde von Jacob Willemse, einem Schiffbauer aus Enkhuizen, gebaut. Es hatte in Übereinstimmung mit dem Besteck eine Länge über Steven von 140 Fuß. Die Schiffsweite wurde mit 37 Fuß 2 Daumen festgestellt. Laut Besteck waren 37 Fuß gefordert. Die im Besteck vorgeschriebene Raumtiefe von 14 Fuß wurde um 2 Daumen überschritten. Die übrigen Decks waren besteckgerecht ausgeführt. Es kam dann wohl zu Meinungsverschiedenheiten, da man verschiedener Auffassung war, wie groß die Anzahl der Kattspuren, die dazugehörenden Sitzer und Stützen an der Wegerung, der Steunder auszulegen war. Man zählte wohl 14 Kattspuren und 12 Stützen auf der Wegerung. Die Anzahl der Sitzer an den Enden der Kattspuren vor und achter dem Großmast erschien den Prüfern zu gering. Die vorgefundene Anzahl von zwei Sitzern sollten auf vier erhöht werden.

Am Montag, den 9. März wurde das zweite Schiff besichtigt und vermessen. Der Schiffbaumeister Wouter Sybrantsen hatte dieses Schiff gebaut und alles für die Vermessung Erforderliches vorbereitet. Auch dieses Schiff hatte eine vorgeschriebene Länge über Steven von 140 Fuß. Das gemessene Längenmaß betrug aber nur 139 Fuß 7 ½ Daumen. Die Schiffsweite war mit 2 Daumen höher als die im Besteck geforderten 37 Fuß ausgefallen. Jedoch war die Raumtiefe mit 13 Fuß 9 ¾ Daumen geringer ausgefallen, als dieses im Besteck mit 14 Fuß festgelegte Maß. Das Verdeck (Kuhbrücke) wurde mit 8 Fuß Höhe ermittelt. Schanz (Halbdeck) und Backdeck wurde besteckgerecht ausgeführt. Dass man wohl auch genauer hinsah, macht die folgende Bemerkung deutlich. Der Vorsteven des Schiffes war nach Meinung der Prüfer in Längsrichtung des Schiffes zu breit. Man hatte am oberen Ende eine größere Breite um 6 ¼ Daumen gemessen. Außerdem hatte der Schiffbauer den Vorsteven zu hoch ausgeführt, nämlich um 1 ¼ Fuß. Auch auf dieser Werft entzündete sich eine Diskussion um die zusätzlichen Verstärkungen im Raum des Schiffes. Es wurden 19 Kattspuren und 12 Stützen Steunder auf der Wegerung vorgefunden. Vor und achter dem Großmast war auch hier die Anzahl der Sitzer zu gering. Man wollte, genau wie beim ersten vermessenen Schiff, je vier Sitzer an den Enden der Kattspuren ausgeführt haben.

Am selben Abend des 9. März begaben sich die Prüfer weiter nach Medemblick. Hier wollte man am folgenden Tag das von Cornelis Bly gebekam Kriegsschiff prüfen. Das auf seiner Werft gebekam Schiff sollte eine Schiffslänge über Steven von 150 Fuß haben. Auch hier wurde eine öffentliche Person, nämlich der Bürgermeister, und nicht näher benannte Schiffbauer hinzugezogen. Man ermittelte eine Länge über Steven von 150 ½ Fuß, 39 ½ Fuß Schiffsweite und eine Raumtiefe von 14 Fuß 3 Daumen. Die Kuhbrücke des Schiffes hatte eine Höhe von 7 Fuß 9 ½ Daumen oberhalb des Überlaufs, an der Bordseite gemessen. Das Halbdeck wurde ebenfalls an der Bordseite mit 7 Fuß 10 Daumen vermessen. Das Backdeck war besteckgerecht ausgeführt. Die Hütte des Schiffes hatte eine gemessene Länge von 30 ½ Fuß.

Am folgenden Tag, den 10. März ging die Reise weiter nach Hoorn. Auch in Hoorn sollte der Bürgermeister Van Schoone, die Schiffbaumeister Claes Schouten und Pieter Pietersen Brebaert der Vermessungsaktion beiwohnen und assistieren. Das durch den Schiffbauer Wouter Pieterse gebekam Kriegsschiff sollte eine Länge über Steven von 150 Fuß haben. Auch hier erwarteten die Prüfer eine gut vorbereitete Mannschaft vonseiten der Werft. Leider wurden sie schwer enttäuscht, sodass eine längere Wartezeit in Kauf genommen werden musste. Die Messungen ergaben, dass die Länge über Steven mit 149 Fuß 6 ½ Daumen zu kurz geraten war. Die Schiffsweite war mit 39 Fuß 2 Daumen zu weit. Die Raumtiefe lag bei 14 Fuß ½ Daumen. Das Bovenet (Kuhbrücke) wurde im Bereich des Großmastes gemessen. Hier ergab sich eine Höhe über dem Überlauf von 7 Fuß 3 ¾ Daumen. Das Halbdeck hatte eine Höhe von 7 Fuß 4 ½ Daumen. Die Länge der Hütte wird sicher einige Diskussionen nach sich gezogen haben. Die vorgeschriebene Länge von 30 Fuß wurde um 4 Fuß unterschritten. Eine magere Länge von 26 Fuß wurde ermittelt. Der Vorsteven dieses Schiffes war am oberen Ende zu breit ausgefallen. 5 Fuß 3 Daumen erschien den Prüfern zu viel. Der Vorsteven sei in Schiffslängsrichtung um 1 Fuß 1 ½ Daumen zu breit ausgefallen. Auch bei diesem Schiff entzündete sich eine Diskussion um die Anzahl der Kattspuren und Stützen auf der Wegerung. Leider ist die Stelle im Originaldokument sehr unleserlich. Der weitere Verlauf des Textes kann nicht entziffert werden.

Noch am selben Tag sind die Prüfer zu Schiff nach Den Haag zurückgekehrt, um Bericht zu erstatten.

Werfen wir noch einen kurzen Blick auf die Entwicklung der Schiffsgrößen. Es fällt auf, dass man zu Beginn der 1650er-Jahre noch nicht bereit war, wirklich große Kriegsschiffe zu bauen. Obwohl die meisten Werften im Land durchaus Erfahrungen im Bau von großen Schiffen hatten, traute man sich anfangs nicht, diese auch für die neu aufgestellte Marine zu bauen. Aus dem anfänglichen Wunsch, 150-, 140- und 134-Fuß-Kriegsschiffe bauen zu lassen, blieb nicht viel übrig. Die 140er und 134er wurden nicht gebaut. Dafür gab es dann die 136er und vor allem die 130er-Kriegsschiffe. Sie waren den Verantwortlichen bereits vertraut. Von den 150-Fuß-Kriegsschiffen wurden nur zwei gebaut. Einmal die hier vorgestellte Eendracht und das Schwesterschiff Groot Hollandt. In den 60er-Jahren tastete man sich dann in die Richtung 140-, 150-, 160- und 165-Fuß-Kriegsschiffe vor. Man hatte erkannt, dass die Kriegsschiffe des ersten Bauprogramms den englischen Kriegsschiffen nicht gewachsen waren. So wurden die Verantwortlichen gezwungen, die Bewaffnung der Schiffe zu erhöhen. Das gelang natürlich nicht mit den kleineren Schiffen. War noch um 1655 das 130-Fuß-Kriegsschiff mehrheitlich anzutreffen, war es nach 1665 das 150-Fuß-Kriegsschiff. Ab 1667 wurden dann verstärkt die größeren Kriegsschiffe von 165 Fuß Länge gebaut und eingesetzt. Hier tauchen dann schon die ersten 170-Fuß-Kriegsschiffe auf. Sie hatten schon drei durchgehende Decks. Ob es sich allerdings schon um richtige Dreidecker handelte, mag bezweifelt werden. Bis 1700 tat sich nicht viel in der Entwicklung des niederländischen Kriegsschiffbaus. Aber ab 1708 wurden die Schiffe weiter gebaut, vermutlich um der schwereren Bewaffnung Rechnung zu tragen. In den 80er-Jahren des 18. Jahrhunderts tauchen dann Kriegsschiffe mit einer Länge von 185 Fuß auf. Hierzu gibt es im Nationaal Archief Den Haag eine große Anzahl an Bestecken und weiterführende Informationen.

Menschliche Aspekte

Der Mensch als solches, und der Schiffbauer im Besonderen stand Neuerungen nicht immer sonderlich aufgeschlossen gegenüber. Forderte zum Beispiel ein Kunde, dass ein neu zu bauendes Schiff 2 bis 4 Fuß weiter werden sollte, stellte diese Forderung den Schiffbauer vor eine große Herausforderung. Meistens konnte er diesen Wunsch nicht erfüllen, da sein Instrumentarium, also seine Erfahrung und die Familientradition dieses nicht zuließen. Er hatte von seinem Vater, Großvater und anderen Familienmitgliedern sein Handwerk erlernt, war also nicht aufgeschlossen genug, um eine derartige Hürde nehmen zu können. Da spielt es auch keine große Rolle, ob es sich, wie im Fall der Eendracht um den besten Schiffbauer der Admiralität Rotterdam handelte. Jan Salomon van der Tempel war ein guter Schiffbauer und leitete immerhin die Werft der Adm. Rotterdam. Die bekannten Kriegsschiffe der ersten Generation, die Aemilia (1632-1647) und die Brederode (1643/46-1658) stammen von ihm. Er war maßgeblich an der Erstellung der Bestecke des großen Flottenbauprogramms beteiligt. Die Verantwortlichen der Admiralität hielten große Stücke auf diesen fähigen Mann.

Regeln im 17. Jahrhundert

Die damals geltenden Regeln im Schiffbau besagten, dass die Schiffsweite eines Kriegsschiffes ein Viertel der Schiffslänge betragen sollte. Männer wie J.S.v. Tempel hielten sich nicht immer im Detail an diese Regeln. Ein zu großes Abweichen vom Vertragswerk eines Besteckes hatte allerdings im Zweifel empfindliche Geldstrafen zur Folge. Der ausführende Schiffbauer musste im Falle von Änderungen am Schiff gute Argumente ins Feld führen. Konnte der Kunde von der Änderung nicht überzeugt werden, wurde vom veranschlagten Kostenrahmen ein angemessener Betrag abgezogen. Dieses ist einigen Schiffbauern so ergangen, als sie aus uns heute nicht bekannten Gründen, dass vorgeschriebene Bauholz nicht verwendeten. Die Außenhautbeplankung gerade unterhalb der Berghölzer wurde von ihnen verändert. Statt der vorgeschriebenen „Smitsemer“ hatten sie Hamburger Planken verbaut. Nachdem das bekannt wurde, prüften die Auftraggeber alle auf Stapel stehenden Neubekamn und verhängten empfindliche Geldstrafen. Pro Neubau wurden 400 Gulden einbehalten. Interessant ist in diesem Zusammenhang, dass genau diese 400 Gulden den Schiffbauern an anderer Stelle wieder zugutekamen. Man hatte während des Entwurfs des ersten großen Flottenbauprogramms die Vorstellung gehabt, dass bei den kleineren Schiffen von 130 Fuß Länge nicht unbedingt ein Halbdeck oder Backdeck erforderlich sei. Später, auf Drängen der Flottenführung wurden diese beiden Decks dann einheitlich in alle 130er-Schiffe eingebaut. Dieses geschah allerdings während der Bauphase. So bekamen die Schiffbauer je Neubau 400 Gulden für diese sicher umfangreichen Arbeiten an den Decks.

Leichte Verbesserungen an den Schiffen

J.S.v. Tempel hatte als einer der wenigen sehr fähigen Schiffbauer die Probleme der Praktiker erkannt und er versuchte, durch kleinere Korrekturen am Bau der Schiffe einiges zu retten. Leider war er aber gezwungen, die zugrunde gelegten Bestecke als Maß der Dinge zu sehen und darauf zu achten, das nach ihnen gebaut wurde. Bei den kleineren 130-Fuß-Kriegsschiffen hatte er als Bauaufsicht führender Schiffbauer angeordnet, die Überläufe fünf Daumen höher zu legen. Zwei der vier Schiffe wurden sogar mit Erlaubnis der Admiralität Rotterdam um vier Fuß verlängert, sodass wenigstens ein Teil der ursprünglich angedachten 134-Fuß-Kriegsschiffe der Flotte zur Verfügung gestellt werden konnte. Im Falle der Eendracht konnte er nur die Schiffslänge um ganze zwei Fuß verlängern. Die Höhe des Überlaufs konnte er dadurch mehr oder weniger besteckgerecht um drei Daumen erhöhen. Die geltende Regel 1/10*Schiffslänge ergab die Raumtiefe. Sicher hätte er auch gerne die Schiffsweite auf 39 oder gar 40 Fuß gebracht. Nur das Schiff hätte dann die Werft nicht mehr verlassen können. Eine Brückendurchfahrt ins tiefere Fahrwasser hatte scheinbar genau das Maß von 38 Fuß.

Reparatur der Brederode

Am Beispiel der Brederode kann übrigens nachgezeichnet werden, wie aus einem weniger Guten doch noch ein gutes Schiff werden konnte. Auch die Brederode war ein rankes Schiff, hatte die Probleme mit den Geschützpforten und die von C.W.de With aufgeführten Mängel.

Nach einem Seegefecht mit den Engländern wurde die Brederode 1652 derart beschädigt, dass umfangreiche Reparaturmaßnahmen erforderlich waren. M.H. Tromp versuchte daraufhin, nicht nur die Schäden beheben zu lassen, sondern er wollte auch die Problematik mit dem ranken Schiff beheben lassen. Zu diesem Zweck hatte er sich mit J.S.v. Tempel abgestimmt. Sie kamen überein, dem Schiff einen zusätzlichen Bauch zu geben. Von der Kimm bis unter die Berghölzer sollte eine zweite Außenhaut aufgebracht werden. Wie diese zusätzliche Außenhaut im Detail ausgeführt wurde, ist leider nicht überliefert. Einzig die Anzahl der neuen Planken ist überliefert. So sollten 150 Planken in einer Stärke von 3 1/2 Daumen verwendet werden. Die Umbaumaßnahme kostete immerhin 8000 Gulden. Weitere Informationen sind leider nicht überliefert. Das Schiff wurde nach der Umbaumaßnahme im März 1653 von allen Beteiligten für sehr gut befunden. Die Probleme mit den Geschützpforten gab es anschließend nicht mehr und die Fahreigenschaften hatten sich sehr positiv verändert.

Abbildung 4: Eine technische Rekonstruktion der Umbaumaßnahme. Zeichnung Werner Ulrich, 2021.

Fassen wir also noch einmal kurz zusammen. Die Problematik der ranken Schiffe war den Verantwortlichen bekannt. Es wurde sogar erfolgreich eine Maßnahme praktiziert, um die Probleme zu beheben. Die Schlussfolgerung wäre eigentlich gewesen, die neuen Kriegsschiffe gleich anders zu bauen. Weit gefehlt, die Verantwortlichen in den Gremien konnten nicht über ihren Schatten springen. Sie bekamn nach alter Gewohnheit.

Aber nach dem die ersten 30 Kriegsschiffe fertiggestellt waren, hatten die Verantwortlichen der Admiralitäten nichts Besseres zu tun, als die Schiffe nach altem Recht auf Herz und Nieren zu prüfen. Grundlage dieser Überprüfung waren wiederum die Bestecke. Bei kleinsten Abweichungen ging es gleich ans Geld der Schiffbauer. Kein Prüfer der Admiralität Rotterdam kam auf die Idee, sich die Hauptabmessungen der Eendracht genauer vor Augen zu führen. Nach dem Stapellauf musste das Schiff aus dem Hafenbereich in tieferes Wasser überführt werden. Zu diesem Zweck musste es durch ein Nadelöhr in Form einer Brückendurchfahrt. Die Durchfahrtsbreite betrug aber wohl nur 38 Fuß, und die Wassertiefe muss auch nur um die 10 bis 15 Fuß betragen haben. So blieb dieses große Schiff genau dort stecken. Es dauerte einige Wochen, bis die Eendracht wieder freikam. Von Weitsicht der Verantwortlichen kann sicher nicht gesprochen werden, denn diese Brücke stand in unmittelbarer Nähe der Werft.

Die beiden Vorgängerschiffe Aemilia und Brederode waren für die Entwicklung des ersten großen Flottenbauprogramms außerordentlich wichtig. Die in der etwas älteren Fachliteratur angegebenen Schiffsgrößen der beiden genannten Schiffe sollten uns allerdings nicht täuschen. Die mit 132 Fuß angegebene Länge über die Steven entsprach noch dem Rotterdamer Maß. Es unterschied sich zum Maßsystem der Nordholländer erheblich. Das allgemein als Amsterdamer bekannte Maß für den Fuß hatte eine Länge von 283 mm. Das Rotterdamer Maß aber ein solches von 302 mm. Das heißt, natürlich, dass die beiden Schiffe schon um die 140 Amsterdamer Fuß lang waren. Beide Schiffe wurden in Rotterdam entworfen und durch J.S.v. Tempel gebaut. Man kann davon ausgehen, dass das Besteck der Brederode die Grundlage für den Entwurf der Eendracht bildete. Leider ist dieses vermutlich wichtige Besteck trotz intensiver Suche noch nicht aufgetaucht und entzieht sich einer näheren Untersuchung.

Veränderungen an der Außenhaut eines Schiffes

Abbildung 5: Ausführung einer doppelten Außenhaut an einem Handelsschiff.

Im Jahre 1663 hatte ein Schiffer sein Schiff umbauen lassen. Im Grunde nichts Ungewöhnliches, aber es zeigt uns heute, wie die Schiffbauer in der Mitte des 17. Jahrhunderts eine doppelte Außenhaut umsetzten.

Die Tradition der Schiffbauer ändern sich zwangsläufig

Während der englisch-niederländischen Seekriege im 17. Jahrhundert waren die niederländischen Schiffbauer erstmals gezwungen, ihre Bautradition schneller zu ändern, als es normalerweise üblich war. Die Bewaffnung der englischen Kriegsschiffe nahm ständig zu. Das hatte zwangsläufig zur Folge, dass die niederländischen Kriegsschiffe auch ihre Bewaffnung denen der Engländer anpassen mussten. Mit den Schiffen der ersten Generation war das aber nicht mehr möglich. Sie waren, was die Bewaffnung anging, ausgereizt. Die Schiffe, die dann in den Jahren 1664 bis 1666 gebaut wurden, waren erheblich größer als die der ersten Generation. Auch das Längen/Breitenverhältnis hatte sich etwas zugunsten der schwereren Bewaffnung verändert. Gab es in den 50er-Jahren des 17. Jahrhunderts noch ein Verhältnis von 3,9:1, änderte sich dieses in den 60er-Jahren in die Richtung 3,7, 3,8 zu 1. Selbst die Jahre zum Ende des Jahrhunderts brachten hier nicht viel an Veränderungen. Auch die Schiffslänge veränderte sich im 17. Jahrhundert langsam von ursprünglich 130, 136-140 und 150 Fuß hin zu 160, 165 und 170 Fuß. Im 18. Jahrhundert kamen dann noch Schiffsgrößen von 172 bis 185 Fuß hinzu. Möglich, dass auch die Bauweise der Schiffe etwas zur Stabilität der Schiffe beitrug. Das sind aber wenig erforschte Dinge. Sie hier zu beleuchten, würde den Rahmen dieser kleinen Arbeit sprengen.

Weitere Werkzeuge der Schiffbauer

Auch wenn hier vielleicht nicht der geeignete Platz dafür erscheint, sollte doch auf bestimmte schiffbauliche Praktiken hingewiesen werden. Schiffbauer waren zu allen Zeiten bestrebt, ihre Arbeiten zu vereinfachen. Das kann leicht nachvollzogen werden, da eine Vereinfachung auch immer mit der Senkung der Kosten einherging. Gerade im Marine-Schiffbau legten die Verantwortlichen immer Wert auf besonders gute Ausführung der Arbeit. Wenn die Möglichkeit gegeben war, wurde nicht nur ein Schiff in entsprechender Größe gebaut, sondern eine kleine bis größere Serie in Auftrag gegeben. Da natürlich alle Bekamile eines Schiffes in Serie möglichst einheitlich auszusehen hatten, wird man vermutlich sehr früh Werkzeuge entwickelt haben, um eine Serie möglich zu machen. Das Augenmerk soll hier auf das sogenannte Mall gelegt werden. In der frühen Zeit, hier Mitte des 16. Jahrhunderts, wird der eine oder andere Schiffbauer von schon gebekamn Schiffen Schablonen (Mallen) angefertigt haben. Sie sind nicht nachgewiesen, daher muss hier ein großes Fragezeichen angehängt werden. In den südlichen Niederlanden haben die Schiffbauer ja nach einem anderen System ihre Schiffe gebaut als im Norden der Provinz. Schon Cornelis van Yk wies darauf hin, dass man den Scheerstrook eines Schiffes aufbewahrte, um für eventuelle nachbekamn gerüstet zu sein. Die führende Handelskompanie der Niederlande im 17. Jahrhundert, die O.I.C. bestimmte zum Beispiel kurz nach ihrer Gründung, dass nur Schiffe durch die Herren 17 genehmigt wurden, die nach bestimmten Kriterien gebaut wurden. Dazu gehörte zum Beispiel ein festgelegtes Maß mit einer Länge von 10 Amsterdamer Fuß. Die Werften, die Schiffe für die O.I.C. bekamn, mussten in Amsterdam vorsprechen und sich eine Kopie dieses Maßstabs anfertigen. Ferner finden wir gelegentlich Hinweise in den Unterlagen der Admiralitäten, dass ein Schiffbauer sich für den Bau des Schiffes die Mallen von der Admiralitätswerft besorgen musste. Das sind nur ansatzweise Hinweise auf eine wenig bekannte Praktik. Im 18. Jahrhundert wurde in den sehr ausführlichen Bestecken der Marine an vielen Stellen auf die zur Verfügung zu stellenden Mallen verwiesen. Dabei geht es nicht allein um den Schiffbau, auch andere Gewerke, die dem Schiffbau zuarbeiteten, waren hier eingeschlossen. Die Lieferanten von bestimmten Gegenständen für das betreffende Schiff mussten sich nach der Auftragsvergabe an die Admiralität wenden, um die entsprechenden Mallen zu bekommen.

Das Material Holz

Der Schiffbau um 1695

Die wichtigsten Grundregeln scheinen zum Ende des 17. Jahrhunderts so geblieben zu sein, wie zuvor. Wobei das zuvor sicher mit Vorsicht zu genießen ist. Aber fangen wir mit den drei wichtigsten Maßen eines Schiffes an.

Hatte man eines der drei Maße, konnten mit wenig Aufwand die beiden anderen Maße ermittelt werden. So benötigte man zum Beispiel nur das Maß der Schiffslänge über die Außenkanten der beiden Steven. Nehmen wir ein einfaches Beispiel:

L (Länge über Steven)		100 Fuß

W (Schiffsweite)		L/4 = 25 Fuß

R (Raumtiefe)			L/10 = 10 Fuß

Der Bodenbereich

Die Höhe der Kimm berechnete Allard mit 1/3 * R. Bezogen auf unser Beispiel währen das 3,3 Fuß. Diese Berechnung finden wir aber auch schon bei N. Witsen.

Die Innenhölzer

Die Höhe auf dem Kiel betrug		3/4 * Stevendicke

Am Scheergang			1/2 * Stevendicke

Im Bereich der Spantstützen		2/7 * Stevendicke

Der Scheergang

Die Schiffbauer legten zu allen Zeiten viel Wert darauf, dass ein Schiff nach dem Stapellauf ein gutes Aussehen hatte. Will sagen, man legte großen Wert darauf, dass die Decks sowohl vorne als auch hinten entsprechend viel oder wenig Sprung hatten. Hierzu waren die Steuerlast und das Aussehen des Scheergangs zwei wichtige Kriterien. Ob die Schiffbauer bei der Planung eines Schiffes dieses immer vor Augen hatten, geben die eingesehenen Unterlagen nicht wirklich her. Allard war der Meinung, dass der Scheergang hinten erheblich höher liegen sollte, vorne. Dazu verwendet er eine Formel. Auf je 10 Fuß Schiffslänge wurde der hintere Bereich des Scheergangs um 6 1/2 Daumen, der vordere Bereich um 2 1/2 Daumen angehoben.

Hhinten = L * 6 1/2 / 10		100 * 6 1/2 /10 = 65 Daumen

Hvorne = L * 2 1/2 /10		100 * 2 1/2 /10 = 25 Daumen

Hintergrund dieser Vorgehensweise war eine sich über die Jahre verändernde Schiffsform. Dadurch das das Vorschiff, das mittlere und das Hinterschiff unterhalb der Schwimmwasserlinie einen unterschiedlichen Auftrieb hatte, entstand ein sogenannter Katzenbuckel. Man hatte die Vorstellung, dass ein Schiff selbst mit einem Katzenbuckel immer noch einigermaßen gut aussah.

Schauen wir auch noch einmal bei C. van Yk nach, wie er die Sache sah. Er wollte auf je 6 Fuß Schiffslänge einen Daumen vorne und 5 Daumen hinten ansetzen.

Hhinten = L * 5 / 6		100 * 5 /6 = 83,3 Daumen

Hvorne = L * 1 /6		100 * 1 /6 = 16,6 Daumen

Das Hauptspant wollte Allard auf ein Drittel von vorne gestellt wissen.

Der Kiel

Die Breite des Kiels am Hals (Hauptspant) sollte 1/4 mehr als die Dicke des Vorstevens bekommen, wobei an der Hinterkante des Vorstevens gemessen wurde.

Der Vorsteven

Die Höhe des Vorstevens hing von verschiedenen Voraussetzungen ab. Da wären dann die Deckshöhen ein wichtiges Kriterium. Hinzu kam dann ein Maß vom oberen Deck bis zur Oberkante des Vorstevens. Meistens sind diese Dinge aber schon im Besteck berücksichtigt. Die Dicke an der Hinterkante des Stevens berechnete man recht einfach:

Dhinten = L * 1 / 10 =		100 * 1 /10 = 12,2 Daumen

Dvorne = 3/5 * Dhinten =		3/5 * 12,2 = 6,72 Daumen

Die Breite des Vorstevens in Schiffslängsrichtung sollte Dhinten * 3 betragen.

Bsteven = 3 * Dhinten =		3 * 12,2 = 36,6 Daumen

Der obere und untere Bereich des Stevens sollte breiter ausfallen. Genaue Angaben konnten leider nicht ermittelt werden.

Die Sponung für die Außenhaut berechnete Allard mit 1/4 * Stevendicke.

Sp = 1/4 * Dhinten =		1/4 * 12,2 = 3,05 Daumen.

Der Achtersteven

Die Bestimmung des Achterstevens war ähnlich wie beim Vorsteven. Hier musste nur berücksichtigt werden, das die Ruderpinne über dem Steven in Innere des Schiffes kommen musste. Der Fall des Stevens berechnete Allard mit auf 6 Fuß Stevenhöhe 1 Fuß Fall. Die Stevendicke entsprach in der Regel der des Vorstevens. Die Breite auf dem Kiel sollte 5 * Stevendicke betragen, am oberen Ende reduzierte sich dieses Maß auf:

Stevenfall = Stevenhöhe / 6			20 / 6 = 3,3 Fuß

Bunten = 5 * Stevendicke			5 * 12,2 = 61 Daumen

Boben = Stevendicke + (1/5 * Stevendicke)	12,2 + (1/5 * 12,2) = 14,7 Daumen

Der Heckbalken

Über die Länge des Heckbalkens wurde man sich im 16. und 17. Jahrhundert nie einig. Da es keine greifbaren, oder belastbaren Erfahrungen der Schiffbauer gab, wurden nur allgemeine Regeln veröffentlicht. Im 16. Jahrhundert lag der Wert der Länge meist um die Hälfte der Schiffsweite. Im 17. Jahrhundert bürgerte sich das Maß 2/3 der Schiffsweite ein. Im 18. Jahrhundert schilderte der Schiffbauer Willem Udemans Junior in seinem Buch über den Schiffbau seiner Zeit, dass es keinen großen Unterschied geben würde, ob der Heckbalken nun 2/3, 3/4 oder ein gänzlich anderes Maß haben sollte. Er war der Meinung, dass sich dieses Bekamil selten unterhalb der Schwimmwasserlinie befinden würde. So konnte man die Länge auch vernachlässigen. Ob das jedoch auch seine Schiffbauerkollegen so gesehen haben, ist leider nicht überliefert.

Dicke			=

Breite in Schiffslängsrichtung	=

Die Randsomhölzer

Sie wurden als Begrenzung des unteren Spiegels gesehen und ruhten mit ihren Füßen auf halber Höhe des Stevens. Das Broekstuk (Bauer) verband die Randsomhölzer mit dem Achtersteven.

Die Dicke der Randsomhölzer sollten 5/6 der Dicke des Heckbalkens bekommen, die Breite sollte dem der Breite des Heckbalkens entsprechen.

Die Worpen

Die dicke der Worpen sollte 1/5 des Heckbalkens ausmachen, der Bauer einen Daumen dünner als der Steven dick war.

Die Heckstützen

Die Länge der Heckstützen entsprach in etwa der Länge des Achtestevens. Der obere Abstand zwischen den beiden Heckstützen entsprach 3/5 der Heckbalkenlänge.

Das Gangspill

Auf je 10 Fuß Schiffslänge gab es 2 1/2 Daumen für den Kopfdurchmesser.

Die Klampen erhielten eine Länge von 1/2 * Spillhöhe.

Die eckigen Öffnungen für die Spaken sollten 1/6 des Kopfdurchmessers bekommen.

Die Stückpforte am Hauptspant.

Die Oberkante des unteren Drempels lag auf 1/3 * Deckshöhe.

Ein Entwurf von 1703

Im Archiv der Tweede West-Indische Compagnie wurde 2020 durch Thomas Feige/Berlin eine für das Verständnis zum Schiffbau dieser Zeit wichtige Schrift gefunden. In dieser Zusammenfassung der Beratung einiger Schiffbaumeister der Admiralitäten bzw. der Werften in Saerdam, Vertreter der Ostindischen Compagnie und Vertreter des Staates wurde 1703 festgelegt, wie man in Zukunft Kriegsschiffe bauen wollte. Zu diesem Zweck hatten die Schiffbaumeister unabhängig voneinander je ein Modell erstellt. Es stellte ein Schiff in der Größe von: L=140, W=40, R=16 Fuß dar. Den Verantwortlichen ging es darum, in Zukunft reproduzierbare Schiffe bauen zu lassen. Dieses Anliegen finden wir ja auch in einigen früheren Unterlagen der Zeit davor. Schon Prins Maurits hatte um 1600, die Vorstellung, die zu bauenden Schiffe zu vereinheitlichen. Ihm und seinen Mitstreitern war das aber nicht gelungen, da die Schiffbauer in Bezug zum Bau eines Schiffes ihre eigenen Einsichten hatten. Wir können also nicht feststellen, ob die Schiffe der Marine nach 1703 auch so gebaut wurden, wie sich das die Herren vorstellten. Gehen wir zeitlich in die Richtung 1750, tauchen erneut Bestrebungen auf, den Schiffbau zu reformieren und auf eine wissenschaftliche Basis zu stellen. Da wären dann die Namen der Familie van Zwijndegt und Willem Udemans zu nennen. Doch kommen wir auf den Inhalt des überlieferten Materials zurück. Man hatte im April des Jahres beschlossen, 18 neue Kriegsschiffe bauen zu lassen. Dazu wurde eine Petition von 864000 Gulden eingereicht. Legen wir diese Summe auf die 18 Schiffe um, verbleibt für je ein Schiff eine Summe von 48000 Gulden. Dieses Geld reichte natürlich nicht für den Bau aller Schiffe. Vermutlich hätte man nur die Schiffsrümpfe dafür bekommen. Alleine die Baukosten der 1653/54 gebekamn Eendracht für die Admiralität Rotterdam beliefen sich auf 56000 Gulden.

Eine Proportionstabelle von Grebber

Eine vermeintliche Quelle zu den Hauptabmessungen der Schiffe im 17. Jahrhundert wurde durch den Schiffbauer Jan Dirriksze Grebber erstellt. Nicolaes Witsen hatte diese Tabelle in seinem Werk über den niederländischen Schiffbau veröffentlicht. Es wurden die wichtigsten Dinge für den Entwurf der Schiffe zusammengefasst und übersichtlich dargebracht.

Die Informationen beginnen mit der Länge der Schiffe über die Steven. Grebber fing mit einem Schiff von 60 Fuß Länge an, alle 5 Fuß eine neue Zeile bis hin zum Schiff mit einer Länge von 200 Fuß. Ob es sich um das Amsterdamer Maßsystem, oder dem Rotterdamer handelt, ist nicht von Bedeutung. Grebber ging es vermutlich eher um einen theoretischen Ansatz. Er hatte die damals üblichen Berechnungsgrundlagen in eine schöne Tabelle umgesetzt. Doch die Heranziehung von Schiffsgrößen im Abstand von 5 Fuß ist aus heutiger Sicht schon ein wenig merkwürdig.

Untersuchen wir nun die von Grebber gemachten Aussagen, stellen wir schnell fest, dass er zum Beispiel für die angegebene Schiffsweite den Berechnungsfaktor 4 eingesetzt hatte. Alle angegebenen Schiffsweiten entsprechen dem vierten Teil der Schiffslänge. Nur in einem Fall, nämlich dem 65-Fuß-Schiff ergibt sich ein Wert von 4,2.

Schauen wir uns die Raumtiefe genauer an, stellen wir wiederum fest, dass Grebber alle Schiffslängen einfach durch 10 dividiert hatte. Würde man statt der Schiffslänge, die Schiffsweite zugrunde legen, würden alle Werte durch 2,5 dividiert die Raumtiefe ergeben. Somit war es möglich, mit nur einem Anfangswert die Hauptabmessungen des Schiffes festzulegen.

Bevor wir auf die weiteren Bestandteile der Tabelle näher eingehen, betrachten wir die Länge des Heckbalkens. Sie wurde unabhängig von der Schiffslänge von Grebber einheitlich mit zwei Drittel der Schiffsweite angegeben. Egal, ob es sich um ein kleines Schiff von 60 Fuß Länge, oder um ein Schiff mit einer Schiffslänge von 200 Fuß handelte, die Berechnung war immer gleich. Um welche Schiffstypen es sich hierbei handelte, wird nicht ganz deutlich.

Die Weite des Flachs, also den Boden der Schiffe, regelte Grebber ganz pragmatisch. Er nahm einfach die Länge des Heckbalkens für die Weite des Flachs.

Die Aufkimmung des Flachs gestaltete sich nicht ganz so einfach. Alle Versuche, hier ein System zu finden, endeten darin, einen gefühlten Wert 1/20*Weite des Flachs zu wählen. Die errechneten Höhen variierten ein wenig. Mal mehr, mal weniger als 1/20*Weite des Flachs. Vermutlich war es ein Erfahrungswert, den der einzelne Schiffbauer für sein Schiff festlegte.

Der nächste Wert wurde im Bereich der Kimm festgelegt.

Bei den Heckstützen, den sogenannten Windveeren können wir wieder eine vereinfachte Aussage Grebbers ablesen. Die Achterstevenhöhe wurde bis auf wenige Ausnahmen für die Heckstützenlänge genommen. Der obere Einzug derselben betrug im Allgemeinen die Hälfte der Heckbalkenlänge.

Der Einfall der Spantstützen, also der obere Bereich der Spanten wurde 0,26 bis 0,39 der jeweiligen Verdeckshöhe gewählt. Versucht man, eine vereinfachte Berechnung zu finden, kann man unterstellen, dass Grebber versucht hatte den Wert des Einfalls auf drei Fuß Höhe zu beziehen. Die errechneten Einzüge belaufen sich je nach Schiffsgröße zwischen 279 mm bis 331 mm bei angenommener Höhe von drei Fuß Verdeckshöhe.

Die West- und Ostindischen Kompanien

- Die Ostindische Kompanie mit Sitz in Amsterdam war wohl federführend, was den Bau der Retourschiffe betraf.

- Die Grundlage zum Bau der Retourschiffe waren verschiedene Bestecke. Sie gehen bis auf das Jahr 1603 zurück.

- Im Jahr 1652 tauchen einige Listen und sogenannte Charter auf. Hierbei handelte es sich nicht um Bestecke, sondern um Klassifizierungen der Schiffsgrößen.

- 1653 tauchen einige wichtige Bestecke auf.

- In den Jahren 1680 bis 1690 beschäftigte man sich bei der Kammer Amsterdam damit, wie man das zu zahlende Lastgeld besser berechnen könnte. Hierzu gab der Autor einige Berechnungsbeispiele.

- 1697 wurden wohl gut gebekam Schiffe vermessen und für die Aufmaße anderen Kammern zugänglich gemacht. Die Maße waren bindend für den Bau neuer Schiffe.

- Es stellte sich aber heraus, dass einige Schiffsgrößen nicht optimal waren. So wurden erstmals in 1714 Veränderungen vorgenommen.

- Die O.I.C.-Schiffe von 1714 wurden vom Schiffbaumeister Blok gebaut. Diese Entwürfe gehen auf die von 1697 zurück.

- Im Jahre 1741 kam es erneut dazu, die Linien der Schiffe zu verändern.

- Im Jahr 1742 finden wir im Archiv einen interessanten Schiffsentwurf.

Das vermessene 130-Fuß-Schiff von 1697

Die Hauptabmessungen:
L= 130 Fuß; W=33 Fuß 6 1/2 Daumen; R=14 Fuß 4 1/2 Daumen.

| O.I.C. Pinasse von 130', 33', 6,5', 14' 4,5'; Standardschiff |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Spant | Das Flach |  |  |  |  |  |  | Spant | Der Sitzer (boeysel) |  |  |  |  |  |  | Spant | Der Scheergang |  |  |  |  |  |  |
|  | Weite |  |  |  | Höhe über Kiel |  |  |  | Weite |  |  |  | Höhe über Kiel |  |  |  | Weite |  |  |  | Höhe über Kiel |  |  |
|  | [F] | [D] | [mm] | [mm] | [F] | [D] | [mm] |  | [F] | [D] | [mm] | [mm] | [F] | [D] | [mm] |  | [F] | [D] | [mm] | [mm] | [F] | [D] | [mm] |
| 1 | 15 | 10 | 4502 | 2251 | 5 | 9 | 1647 | 1 | 26 | 0 | 7358 | 3679 | 8 | 8 | 2470 | 1 | 30 | 6,5 | 8657 | 4329 | 15 | 9,5 | 4489 |
| 2 | 22 | 5,5 | 6368 | 3184 | 2 | 0,5 | 579 | 2 | 31 | 0 | 8773 | 4387 | 6 | 4 | 1801 | 2 | 32 | 10 | 9313 | 4657 | 15 | 1 | 4271 |
| 3 | 24 | 1 | 6818 | 3409 | 1 | 0 | 283 | 3 | 32 | 0 | 9056 | 4528 | 5 | 8 | 1621 | 3 | 33 | 4,5 | 9455 | 4727 | 14 | 6,5 | 4129 |
| 4 | 24 | 5 | 6921 | 3460 | 0 | 8 | 206 | 4 | 32 | 4 | 9159 | 4579 | 5 | 5 | 1544 | 4 | 33 | 6,5 | 9506 | 4753 | 14 | 4,5 | 4078 |
| 5 | 24 | 3 | 6869 | 3435 | 1 | 0 | 283 | 5 | 32 | 0 | 9056 | 4528 | 5 | 9 | 1647 | 5 | 33 | 4 | 9442 | 4721 | 14 | 9,5 | 4206 |
| 6 | 23 | 8,5 | 6728 | 3364 | 1 | 4 | 386 | 6 | 31 | 4,5 | 8889 | 4444 | 6 | 5 | 1827 | 6 | 32 | 10 | 9313 | 4657 | 15 | 8,5 | 4464 |
| 7 | 22 | 5,5 | 6368 | 3184 | 2 | 4 | 669 | 7 | 30 | 4 | 8593 | 4296 | 7 | 8 | 2187 | 7 | 32 | 0 | 9056 | 4528 | 16 | 9,5 | 4772 |
| 8 | 19 | 9 | 5609 | 2804 | 4 | 8 | 1338 | 8 | 28 | 6 | 8078 | 4039 | 9 | 7 | 2727 | 8 | 30 | 6,5 | 8657 | 4329 | 18 | 2,5 | 5158 |
| 9 | 15 | 3 | 4322 | 2161 | 8 | 9,5 | 2508 | 9 | 25 | 0,5 | 7088 | 3544 | 12 | 7,5 | 3589 | 9 | 28 | 3 | 8001 | 4001 | 19 | 9 | 5609 |

| Spant | Kuhbrücke/ Sente |  |  |  |  |  |  | Spant | Rahholz/ Sente |  |  |  |  |  |  | Spant | Reling/ Sente |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Weite |  |  |  | Höhe über Kiel |  |  |  | Weite |  |  |  | Höhe über Kiel |  |  |  | Weite |  |  |  | Höhe über Kiel |  |  |
|  | [F] | [D] | [mm] | [mm] | [F] | [D] | [mm] |  | [F] | [D] | [mm] | [mm] | [F] | [D] | [mm] |  | [F] | [D] | [mm] | [mm] | [F] | [D] | [mm] |
| 1 | 26 | 10 | 7615 | 3808 | 23 | 0,5 | 6522 | 1 | 23 | 2,5 | 6573 | 3287 | 27 | 5,5 | 7783 | 1 | 23 | 5 | 6638 | 3319 | 30 | 3,5 | 8580 |
| 2 | 28 | 5 | 8053 | 4026 | 22 | 3 | 6303 | 2 | 24 | 5,5 | 6934 | 3467 | 26 | 6,5 | 7525 | 2 | 23 | 5 | 6638 | 3319 | 29 | 5,5 | 8349 |
| 3 | 29 | 2,5 | 8271 | 4136 | 21 | 9 | 6175 | 3 | 24 | 10,5 | 7062 | 3531 | 25 | 10,5 | 7345 | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | 29 | 4,5 | 8323 | 4161 | 21 | 7 | 6123 | 4 | 25 | 2,125 | 7130 | 3565 | 25 | 9,5 | 7319 | 4 | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | 29 | 2,5 | 8271 | 4136 | 21 | 10,5 | 6213 | 5 | 24 | 10,5 | 7062 | 3531 | 26 | 4 | 7461 | 5 | 23 | 5 | 6638 | 3319 | 29 | 3,5 | 8297 |
| 6 | 28 | 10,5 | 8194 | 4097 | 22 | 10 | 6483 | 6 | 24 | 6,5 | 6959 | 3480 | 27 | 4,5 | 7757 | 6 | 22 | 7,5 | 6419 | 3209 | 31 | 3,5 | 8863 |
| 7 | 27 | 10 | 7898 | 3949 | 24 | 2 | 6843 | 7 | 23 | 10,5 | 6779 | 3390 | 28 | 9,5 | 8168 | 7 | 21 | 8,5 | 6162 | 3081 | 33 | 7,5 | 9532 |
| 8 | 26 | 7,5 | 7551 | 3775 | 25 | 7 | 7255 | 8 | 22 | 10,5 | 6496 | 3248 | 30 | 7 | 8670 | 8 | 20 | 7,5 | 5853 | 2926 | 36 | 6 | 10342 |
| 9 | 25 | 0,5 | 7088 | 3544 | 27 | 6 | 7795 | 9 | 21 | 9 | 6175 | 3087 | 32 | 6 | 9210 | 9 | 19 | 6 | 5531 | 2766 | 38 | 8,5 | 10973 |

Die Höhe des Scheergangs über der Oberkante des Kiels:
An der Innenkante des Achterstevens				21 Fuß		0 5/8 Daumen.
An der Innenkante des Vorstevens					16 Fuß		6 7/8 Daumen.

Die Sente der Kuhbrücke
An den Heckstützen über dem Achtersteven				4 Fuß		2 Daumen.
Die Sente der Kuhbrücke weit						16 Fuß		0 1/2 Daumen.

Die Sente am Rahholz
Höhe über dem Achtersteven						9 Fuß		6 1/2 Daumen.
Die Sente am Rahholz weit						20 Fuß		5 1/2 Daumen.

Die obere Sente (Reling)
Höhe an der Innenkante des Vorstevens
über der Oberkante des Kiels						23 Fuß		10 1/2 Daumen.
Die Sente des Rahholz hoch						28 Fuß		3 7/8 Daumen.

Länge des Kiels							114 Fuß		6 Daumen.
Querschnitt									21 1/4 x 16 Daumen.
Die breiteste Stelle von Vorderkante Kiel				52 Fuß		0 Daumen.

Der Vorsteven, Höhe an der Innenkante gemessen			28 Fuß		9 Daumen.
Er fällt nach vorne							13 Fuß		0 Daumen.
Er ist an der Innenseite dick						0 Fuß		16 Daumen.
Die Breite oben							3 Fuß		7 1/2 Daumen.

Die Höhe des Achterstevens						25 Fuß		4 Daumen.
Er ist oben breit							2 Fuß		0 3/4 Daumen.
Der Fall nach hinten							2 Fuß		5 Daumen.

Das Band als Unterlage für den Überlauf am Vorsteven hoch		16 Fuß		6 7/8 Daumen
Das Band (Wurp) für den Überlauf am Achtersteven,
die Höhe über dem Kiel						19 Fuß		6 3/4 Daumen.

Das Bovenet vorne hoch						6 Fuß		2 Daumen.
Das Bovenet in der Mitte hoch					6 Fuß		6 Daumen.

Das Bovenet hinten hoch über dem Achtersteven			2 Fuß		1 1/2 Daumen.

Der Heckbalken lang							15 Fuß		2 1/8 Daumen.
Dick in der Mitte							0 Fuß		17 Daumen.
Dick an den Enden							0 Fuß		15 Daumen.

Die Randsomhölzer enden über dem Kiel				12 Fuß		6 Daumen.

Die Heckstützen hoch über dem Achtersteven			16 Fuß		9 Daumen.
Oben weit								17 Fuß		9 3/4 Daumen.

Das Voorscheen in der Kuhl hoch					4 Fuß		1 	(2) Daumen.

Das Rahholz Höhe über dem Kiel in der Kuhl				25 Fuß		9 1/2 Daumen.
Das Rahholz weit in der Kuhl						25 Fuß		2 1/8 (5) Daumen.

Das Halbdeck vorne hoch						6 Fuß		4 (5) Daumen.
Hinten hoch								7 Fuß		1 Daumen.

Die Back vorne hoch							5 Fuß		10 Daumen.
Hinten hoch								5 Fuß		6 Daumen.

Die Hütte vorne hoch						5 Fuß		5 Daumen.
Hinten hoch							6 Fuß		5 Daumen.

Das vermessene 145-Fuß-Schiff

Die Hauptabmessungen:
L=145 Fuß; W=36 Fuß 8 3/4 Daumen; R=15 Fuß 7 3/4 Daumen.

Das vermessene 160-Fuß-Schiff

Die Hauptabmessungen:
L=160 Fuß; W=40 Fuß 0 Daumen; R=17 Fuß 0 Daumen.

Die ersten Veränderungen 1714

Grundlage der Änderungen im Jahr 1741

Besonders das 130er-Schiff war den Verantwortlichen wohl ein Dorn im Auge. Sie hielten wohl nicht all zu viel von der Konstruktion. Durch verschiedene Schiffsverluste war man wohl der Meinung, dass die zu geringe Schiffsweite für die Verluste verantwortlich war. Ferner vermutete man, dass auch der hohe Schwerpunkt eines beladenen Schiffes die Ursache für den Verlust der Schiffe sein konnte. Als ersten Vorschlag wollte man die 130er und 145er um je 5 Fuß länger ausführen. Man erhoffte sich dadurch, dass da 145er 20 Lasten und dass 130er 15 Lasten mehr tragen könnte. Interessant erscheint auch, dass in dem Rapport die Rede von einer geringeren Schiffsweite war. Ob man die Schiffe nun wirklich schmaler bauen wollte oder ob durch die Verlängerung um je 5 Fuß dieses erreicht werden konnte. Wird im ersten Ansatz nicht deutlich. Die schmalere Ausführung sollte auch dem Ankern entgegenkommen. Auch sollten die Schiffe besser segeln. Ferner lagen sie besser am Ruder.

Verfügte Änderungen

Bedingt durch eine derartige Änderung sollten auch die Rundhölzer und die Segel angepasst werden können. Das ging dann so weit, dass alle Kammern diesen Vorschlag umsetzen mussten. Hierzu sollten entsprechende Listen erstellt werden. Die Segel sollten zum Beispiel leichter ausgeführt werden können.

Die Kammer Amsterdam hatte diese Schwierigkeiten mit den kleinen Schiffen wohl nicht, denn es sollten von den Schiffen in Amsterdam entsprechende Maße in Listen aufgenommen werden. Diese Listen waren dann die Grundlage für die Veränderungen beim Bau neuer Schiffe.

Am 19.05.1741 unterzeichneten die Herren T. Du Bors, C. Braems, Leend de Wit, D. Goudberg. W. T. Block und Hendrik Baas ... ein Schreiben?

Reglement, wo sich die zukünftigen Schiffbauer beim Bau der Charter 150 und 135 Fuß Schiffe zu halten hatten.

Charter des 150-Fuß-Schiffes

Auf Spant N° 2

In Höhe von		2 Fuß	2 3/4 Daumen		25 Fuß		2 3/4 Daumen weit.

6 Fuß	8 1/4 Daumen		35 Fuß		0 Daumen weit.

16 Fuß	6 Daumen		38 Fuß		0 Daumen weit.

Auf Spant N° 4

In Höhe von		0 Fuß	9 Daumen		27 Fuß		8 1/4 Daumen weit.

5 Fuß	8 1/4 Daumen		37 Fuß		0 Daumen weit.

16 Fuß	0 Daumen		39 Fuß		0 Daumen weit.

Auf Spant N° 8

In Höhe von		5 Fuß	2 3/4 Daumen		22 Fuß		7 Daumen weit.

10 Fuß	3 1/2 Daumen		32 Fuß		6 Daumen weit.

20 Fuß	2 3/4 Daumen		35 Fuß		4 Daumen weit.

Die Höhe des zweiten Decks oben wurde an Bord mit einer Höhe von	7 Fuß	1 Daumen gemessen. Dieses erfolgte bei der großen Luke.

Die Back hatte an der Hinterkante eine Höhe von				6 Fuß	2 Daumen.

Das Halbdeck am Kardeel gemessen eine Höhe von				6 Fuß	5 Daumen.

Hinten eine Höhe von							7 Fuß	0 Daumen.

Die Hütte vorne hoch							5 Fuß	0 Daumen.

Hinten wie es sich ergibt.

Das Sonnendeck vor dem Besanmast bis an die Großwanten hoch		6 Fuß	0 Daumen.

Charter des 135-Fuß-Schiffes

Auf Spant N° 2

In Höhe von		2 Fuß	0 Daumen		23 Fuß		0 Daumen weit.

6 Fuß	4 Daumen		32 Fuß		5 1/2 Daumen weit.

15 Fuß	3 Daumen		35 Fuß		2 3/4 Daumen weit.

Auf Spant N° 4

In Höhe von		0 Fuß	8 Daumen		25 Fuß		5 1/2 Daumen weit.

5 Fuß	5 1/2 Daumen		34 Fuß		2 3/4 Daumen weit.

15 Fuß	0 Daumen		36 Fuß		0 Daumen weit.

Auf Spant N° 8

In Höhe von		5 Fuß	0 Daumen		19 Fuß		0 Daumen weit.

9 Fuß	7 Daumen		29 Fuß		7 Daumen weit.

18 Fuß	5 1/2 Daumen		33 Fuß		0 Daumen weit.

Die Höhe des zweiten Decks oben wurde an Bord mit einer Höhe von	6 Fuß	7 Daumen gemessen. Dieses erfolgte bei der großen Luke.

Die Back hatte an der Hinterkante eine Höhe von				6 Fuß	0 Daumen.

Das Halbdeck am Kardeel gemessen eine Höhe von				6 Fuß	3 Daumen.

Hinten eine Höhe von							6 Fuß	10 Daumen.

Die Hütte vorne hoch							4 Fuß	10 Daumen.

Hinten wie es sich ergibt.

Das Sonnendeck vor dem Besanmast bis an die Großwanten hoch		6 Fuß	0 Daumen.

Die geänderten Maße der Masten bzw. Rundhölzer

|  | 145 Fuß Länge |  |  |  | 130 Fuß Länge |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dicke | Länge | Metrisch |  | Dicke | Länge | Metrisch |  |
|  | [Palm] | [F] | [Ø] [mm] [L] |  | [Palm] | [F] | [Ø] [mm] [L] |  |
| Großmast | 24 | 90,5 | 730 | 25612 | 22 | 84 | 669 | 23772 |
| Fockmast | 22 | 84 | 669 | 23772 | 20 | 77 | 608 | 21791 |
| Besanmast | 16,5 | 67,5 | 502 | 19103 | 15,5 | 63 | 471 | 17829 |
| Bugspriet | 24 | 56,5 | 730 | 15990 | 22 | 51 | 669 | 14433 |
| Große Stenge | 14,75 | 62 | 449 | 17546 | 14 | 57 | 426 | 16131 |
| Vor Stenge | 13 | 55,5 | 395 | 15707 | 12 | 51 | 365 | 14433 |
| Kreuz Stenge | 8,25 | 38 | 251 | 10754 | 7,5 | 36 | 228 | 10188 |
| Boven Blinde | 7 | 20 | 213 | 5660 | 6 | 18,5 | 182 | 5236 |
| Große Bram | 6,75 | 29,5 | 205 | 8349 | 6,25 | 26 | 190 | 7358 |
| Vor Bram | 6,25 | 26 | 190 | 7358 | 5,25 | 23 | 160 | 6509 |
| Große Rah | 16 | 84,5 | 478 | 23914 | 14,5 | 75 | 441 | 21225 |
| Fock Rah | 14,5 | 76 | 441 | 21508 | 13,25 | 67 | 403 | 18961 |
| Besan Rute | 11,5 | 76,5 | 350 | 21650 | 10,25 | 69 | 312 | 19527 |
| Begine Rah | 8,5 | 55 | 259 | 15565 | 8 | 51 | 243 | 14433 |
| Blinde Rah | 9,25 | 55 | 281 | 15565 | 8,75 | 51 | 266 | 14433 |
| Kreuz Rah | 6,75 | 37,5 | 205 | 10613 | 5,75 | 34 | 175 | 9622 |
| Bovenblinde Rah | 6,25 | 35 | 190 | 9905 | 5,25 | 31 | 160 | 8773 |
| Groß Bram Rah | 5,5 | 33 | 167 | 9339 | 5,25 | 29 | 160 | 8207 |
| Vor Bram Rah | 5,25 | 29 | 160 | 8207 | 5 | 26 | 152 | 7358 |
| Groß Mars Rah | 9,75 | 59 | 297 | 16697 | 9,25 | 55 | 281 | 15565 |
| Vor Mars Rah | 9,25 | 55 | 281 | 15565 | 8,75 | 51 | 266 | 14433 |

Die geänderten Segelgrößen

|  |  | 145 Fuß Länge |  |  |  | 130 Fuß Länge |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Kleider | Tiefe | Metrisch |  | Kleider | Tiefe | Metrisch |  |
|  |  | [Anz.] | [Ellen] | [B] [mm] [L] |  | [Anz.] | [Ellen] | [B] [mm] [L] |  |
| Großsegel |  | 30 | 15,5 | 21840 | 10664 | 27 | 14,5 | 19656 | 9976 |
| Focksegel |  | 27 | 15 | 19656 | 10320 | 24 | 13,5 | 17472 | 9288 |
| Großmars Segel | oben | 18 | 22,25 | 13104 | 15308 | 16,5 | 20,5 | 12012 | 14104 |
|  | unten | 28 |  | 20384 |  | 25,5 |  | 18564 |  |
| Vormars | oben | 16,5 | 19,5 | 12012 | 13416 | 15 | 18 | 10920 | 12384 |
| Segel | unten | 25,5 |  | 18564 |  | 22,5 |  | 16380 |  |
| Besansegel |  | 20 | - | 14560 | - | 19 | - | 13832 | - |
| Blindesegel |  | 19 | 8 | 13832 | 5504 | 18 | 7,5 | 13104 | 5160 |
| Bovenblinde | oben | 11,5 | 11,5 | 8372 | 7912 | 10 | 11 | 7280 | 7568 |
| Segel | unten | 18 |  | 13104 |  | 17 |  | 12376 |  |
| Kreuz | oben | 12,5 | 13,5 | 9100 | 9288 | 11 | 12,5 | 8008 | 8600 |
| Segel | unten | 18,5 |  | 13468 |  | 17 |  | 12376 |  |
| Großbram | oben | 7,5 | 11 | 5460 | 7568 | 7 | 10 | 5096 | 6880 |
| Segel | unten | 12 |  | 8736 |  | 10,5 |  | 7644 |  |
| Vorbram | oben | 6,5 | 10 | 4732 | 6880 | 6 | 9 | 4368 | 6192 |
| Segel | unten | 11 |  | 8008 |  | 9,5 |  | 6916 |  |

Die geänderten Taustärken

|  | 145 Fuß Länge |  |  | 130 Fuß Länge |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | [D] | U [mm] | Ø [mm] | [D] | U [mm] | Ø[mm] |
| Groß und Fockwand | 7,5 | 193 | 61 | 7 | 180 | 57 |
| Besanwant | 5 | 129 | 41 | 4,5 | 116 | 37 |
| Großstengewant | 5 | 129 | 41 | 4,5 | 116 | 37 |
| Vorstengewant | 4,5 | 116 | 37 | 4 | 103 | 33 |
| Großstag | 16,5 | 424 | 135 | 14 | 360 | 115 |
| Fockstag | 14 | 360 | 115 | 12 | 309 | 98 |
| Besanstag | 6,5 | 167 | 53 | 6 | 154 | 49 |
| Großstengestag | 6,5 | 167 | 53 | 6 | 154 | 49 |
| Vorstengestag | 6 | 154 | 49 | 5,5 | 141 | 45 |
| Großdrehreep | 9 | 232 | 74 | 8 | 206 | 66 |
| Fockdrehreep | 8 | 206 | 66 | 7,5 | 193 | 61 |
| Großstengewindereep | 6,75 | 174 | 55 | 6 | 154 | 49 |
| Vorstengewindereep | 6 | 154 | 49 | 5,5 | 141 | 45 |
| Großmarsschoten | 6,5 | 167 | 53 | 6 | 154 | 49 |
| Vormarsschoten | 6 | 154 | 49 | 5,5 | 141 | 45 |
| Großschoten | 5 | 129 | 41 | 4,5 | 116 | 37 |
| Fockschoten | 4,5 | 116 | 37 | 4 | 103 | 33 |
| Großkardeel | 5 | 129 | 41 | 4,5 | 116 | 37 |
| Vorkardeel | 4,5 | 116 | 37 | 4,5 | 116 | 37 |
| Großhalsen (Smyten) | 8 | 206 | 66 | 7 | 180 | 57 |
| Vorhalsen (Smyten) | 7 | 180 | 57 | 6,5 | 167 | 53 |
| Schwere Ankertaue | 17 | 437 | 139 | 15 | 386 | 123 |

Konzept Charter 125 Fuß-Schiff

Das Schiff hatte die folgenden Hauptabmessungen: L=125, W=33, R=14 Fuß. Das Schiff bekam weder Halbdeck noch Backdeck. Ein Sonnendeck und eine Hütte. Auf dem oberen Deck wurde eine Kajüte gefordert, davor zwei Hütten für die Steuerleute.

Auf Spant N° 2

In Höhe von		1 Fuß	8 1/2 Daumen		21 Fuß		0 Daumen weit.

5 Fuß	7 Daumen		28 Fuß		9 3/4 Daumen weit.

14 Fuß	2 Daumen		31 Fuß		3 1/2 Daumen weit.

Auf Spant N° 4

In Höhe von		0 Fuß	6 Daumen		23 Fuß		0 Daumen weit.

4 Fuß	9 3/4 Daumen		31 Fuß		4 Daumen weit.

14 Fuß	0 Daumen		33 Fuß		0 Daumen weit.

Auf Spant N° 8

In Höhe von		4 Fuß	5 Daumen		18 Fuß		0 Daumen weit.

8 Fuß	6 1/4 Daumen		26 Fuß		0 Daumen weit.

17 Fuß	1 Daumen		30 Fuß		0 Daumen weit.

Die Höhe des zweiten Decks oben wurde an Bord mit einer Höhe von	6 Fuß	0 Daumen gemessen. Dieses erfolgte bei der großen Luke.

Die Hütte vorne hoch							5 1/2 Fuß.

Das Sonnendeck vor dem Besanmast bis an die Großwanten hoch		6 Fuß	0 Daumen.

Die geänderten Maße der Masten bzw. Rundhölzer

|  | 125 Fuß Länge |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dicke | Länge | Metrisch |  |
|  | [Palm] | [F] | [Ø] [mm] [L] |  |
| Großmast | 20 | 77 | 608 | 21791 |
| Fockmast | 18 | 69 | 547 | 19527 |
| Besanmast | 14 | 56 | 426 | 15848 |
| Bugspriet | 20 | 45,5 | 608 | 12877 |
| Große Stenge | 12 | 51 | 365 | 14433 |
| Vor Stenge | 10,25 | 45 | 312 | 12735 |
| Kreuz Stenge | 6,5 | 34 | 198 | 9622 |
| Boven Blinde Stenge | 5,25 | 16,5 | 160 | 4670 |
| Große Bram Stenge | 5,25 | 23 | 160 | 6509 |
| Vor Bram Stenge | 4,75 | 20 | 144 | 5660 |
| Große Rah | 13,25 | 67 | 403 | 18961 |
| Fock Rah | 12 | 59 | 365 | 16697 |
| Besan Rute | 9 | 61,5 | 274 | 17405 |
| Begine Rah | 7,5 | 47 | 228 | 13301 |
| Blinde Rah | 8,25 | 47 | 251 | 13301 |
| Kreuz Rah | 5 | 30,5 | 152 | 8632 |
| Bovenblinde Rah | 4,75 | 27 | 144 | 7641 |
| Groß Bram Rah | 4,75 | 26 | 144 | 7358 |
| Vor Bram Rah | 4,25 | 23 | 129 | 6509 |
| Groß Mars Rah | 8,75 | 51 | 266 | 14433 |
| Vor Mars Rah | 8,25 | 47 | 251 | 13301 |

Die Segel wurden den Rahen angepasst. Vorbild sollte das 135-Fuß-Schiff sein. Das laufende und stehende Gut wurde ebenfalls weitgehend übernommen.

Einzig die Wanten vom Groß- und Fockmast			6 Daumen

Das große Stag							12 Daumen

Das Fockstag							10 Daumen

Die Wanten für den Besanmast und der großen Stenge	4 Daumen

Die Wanten der Vorstenge					3 1/2 Daumen

Die Anker sollten einheitlich 2000 Pfund betragen, die schweren Taue 14 Daumen, 125 Vadem.

Die Schiffe der Marine

Das 140-Fuß-Schiff von 1703

|  | Die Hauptabmessungen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | L | W | R | Seiten | L/W | L/R | Flach |  | Zugang |
|  | Jahr | Länge | Weite | R-Tiefe | Höhe |  |  | H | W | 508 |
|  |  | [F] | [F] | [F] | [F] |  |  | [F] | [F] | Inv. Nr. |
| Craveelschip | 1591 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Craveel van Oorlog | 1594 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Jacht ofte Craveelschip | 1596 | 50 | 19 | 6 3/4 |  | 2,635 | 7,41 | - | - | 6276 |
| Oorlochts Creveel | 1605 | 75 1/2 | 24 | 8 |  | 3,15 | 9,44 |  |  |  |
| Pinasse | 1592 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pinasse | 1553 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Schip | 1593 | 97 1/2 | 31 | 12 1/2 |  | 3,15 | 7,80 | - | - | 6213 |
| Boot ofte Schip van Oorloge | 1597 | 88 | 28 | 10 |  | 3,14 | 8,80 | 2 | 21 | 6285 |
| Boodt ofte Spiegel Schip | 1602 | 82 | 26 | 11 |  | 3,15 | 7,46 |  |  |  |
| Roy-Jacht | 1597 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Oorlogschip | 1598 | 93 | 29 | 11 |  | 3,21 | 8,46 |  |  |  |
| Oorlogschip | 1603 | 99 | 30 | 12 |  | 3,30 | 8,25 |  |  |  |
| Oorlogschip | 1607 | 99 | 30 | 11 | - | 3,30 | 9,00 | 2,5‘ | 22 | 6405 |
| Oorlogschip | 1613 | 112 | 30 | 12 | Ca. 28 | 3,73 | 9,33 | 2‘ | 22 | 6473 |

Abbildung 6: Der Entwurf des 140-Fuß-Schiffes.

Literaturverzeichnis

[Allard 1695]: Allard Carel, Nieuwe hollandse Scheeps-bouw, Waar in vertoont word een vollmaakt Schip,, 1695

[Bijl 1951]: Bijl Mz., A., De Nederlandse Convooidienst 1300-1800, 1951,,

[Boven 2009]: Boven, Craddy; Hoving, Ab, Scheepskamelen & Waterschepen, 2009,,

[Bruijn 1998]: Bruijn, Jaap R., Varend verleden, de nederlandse oorlogsvloot in de zeventiende en achtiende eeuw, 1998,,

[Bruns 2004]: Bruns, Werner, Geschichte und Rekonstruktion der Eendracht von 1654, Teil 1: Die Geschichte, in Das Logbuch, Heft 3/2004, Seite 92 ff.,

[Bruns 2005]: Bruns, Werner, Geschichte und Rekonstruktion der Eendracht von 1654, Teil 2: Die Rekonstruktion, in Das Logbuch, Heft 1/2005, Seite 15 ff.,

[Bruns 2006]: Bruns, Werner, Geschichte und Rekonstruktion der Eendracht von 1654, Teil 3: Die Rekonstruktion des Rumpfes, in Das Logbuch, Heft 2/2006, Seite 55 ff.,

[Bruns 2008]: Bruns, Werner, Sovereign of the Seas - Versuch einer Annäherung, in Das Logbuch, Heft 4/2008, Seite 167 ff.,

[Cederlund 2006]: Cederlund, Carl Olof; Hocker Fred, Vasa I,, 2006

[Chapman 1768]: Chapman, Frederik Hendrik af, Architectura Navalis Mercatoria, 1768,,

[Crone 1939]: Crone, G.C.E, Onze schepen in de Gouden eeuw, 1939,,

[De Groot 1980]: De Groot, Irene en Voorstman, Robert, Zeilschepen, Prenten van de Nederlandse meesters van de sestiende tot de negentiende eeuw, 1980,,

[De Jong 2005]: De Jong, Michiel, 'Staat van Oorlog',, 2005

[Doedens 2008]: Dr. Doedens, Anne, Witte de With 1599-1658, Wereldwijde strijd op zee in de Gouden Eeuw, 2008,,

[Elias 1933]: Elias, Johan E., De Vlootbouw in Nederland,, 1933

[Heinsius 1986]: Heinsius, Paul, Das Schiff der hansischen Frühzeit, 1986,,

[Hoving 1994]: Hoving, Ab, Nicolaes Witsens Scheeps-Bouw-Konst Open Gestellt,, 1994

[Hoving 2001]: Hoving, Ab, Lemmers, A.A., In tekening gebracht,, 2001

[Mander 1617]: Mander, Carel van, Das Leben der niederländischen und deutschen Maler (von 1400 bis ca. 1615),, 1991

[NL-HaNA]: Nationaal Archief Den Haag, ,,

[Oosthoek's 1947]: Diverse, Oosthoek's Encyclopædie,, 1947

[Orlers 1610]: Orlers J.J. & Haestens H.v., Den nassavschen Lauren-Crans,, 1610

[Rålamb 1691]: Rålamb, ake Classon, Skeps Byggerij eller Adelig Öfnings Tionde Tom, 1691,,

[Senner 1963]: Dip.-Ing. Senner, Adolf, Fachkunde für Schreiner,, 1963

[Sigmond 2013]: Sigmond, J.P., Zeemacht,, 2013

[Sleeswyk 2003]: Sleeswyk, Andr‚ Wegener, De Gouden Eeuw van het Fluitschip,, 2003

[Udemans 1757]: Udemans, Willem Junior, Korte Verhandeling van den nederlandschen Scheepsbouw,, 1757

[Ulrich W 2017]: Ulrich Werner, Vroege oorlodsscheepsbouw in de Republiek, 2017, in Scheepshistorie, Heft 24, 2017, Seite 2 ff.,

[Ulrich W 2018]: Ulrich, Werner, Frühe Konstruktionswerkzeuge, 2018; nicht veröffentlicht.,,

[Ulrich W 2019]: Ulrich Werner, Der portugiesische Schiffbau im 16. Jahrhundert, 2019; nicht veröffentlicht.,,

[Ulrich W 2020]: Ulrich, Werner, Konstruktions - Anweisung von 1703, 2020,,

[Ulrich We 2018]: Ulrich Werner, Versuch einer Annäherung an ein venezianisches Entwurfssystem aus dem 16. Jahrhundert, 2018; nicht veröffentlicht.,,

[Van Dale 1992]: Den Boon, C.A., Van Dale - Groot Woordenboek der Nederlandse Taal, 1992,,

[Van Dam 1701]: Van Dam, Pieter, Beschrijvinge van de Oostindische Compagnie 1639-1701,,

[Van Yk 1697]: Van Yk, Cornelis, De Nederlandsche Scheeps-Bouw-Konst Open gestelt,, 1697

[Vos 2015]: Vos, Willem, De bouw van een oost indie varder, 2015,,

[Witsen 1671]: Witsen, Nicolaes, Aeloude en hedendaegsche scheeps-bouw en bestier,, 1671

[Zandvliet 2000]: Zandvliet, Kees, Maurits Prins van Oranje,, 2000

Stichwortverzeichnis

A

Ausklinkung, 18

B

Bauaufsicht, 32

Bovenet, 18

Brederode, 31, 32

E

Eendracht, 17

G

Groot Holland, 17

H

Hackeborde, 16

Hamburger Planken, 31

J

Jan Salomon van der Tempel, 31

K

Kuhbrücke, 8

O

Overloops, 18

S

Smitsemer, 31

Spantstützen, 18

Steunder, 8

V

Vasa, 17

W

Wassergangs, 19

Resol. Holland 22 Nov./ 31 Dec. 1600.

[Elias 1933], Seite 18, “... Dus zijn wij te dien aanzien enckel op gissingen aangeweesen.“
Fußnote 3;
“... Omtrent de afmetingen van de oorlogschepen van het type-1600 vond ik alleen opgegeven, dat van de 5 door de Admiraliteit van ’t Noorderkwartier als háár aandeel in dezen vlootbouw aanbestede eenheden er één 26 en drie 26 voet wijd moesten zijn. De lengte, waar het juist op aan komt, word niet vermeld.“

[Elias 1933], Seite 18, Fußnote 4;
„Lijste der Schepen van oorloge“ 11 Jan. 1621; Liassen Adm. R.A. St. G. 5469.

[Elias 1933], Seite 18, Fußnote 6;
Resol. St. Gen. 22 Okt. 1602.

[Elias 1933], Seite 18; Resol Holland 30. Dec. 1600.

[Elias 1933], Seite 16, Fußnote 4; Resol. St. Gen. 15 Oct. en 14 Nov. 1606.

[Bijl 1951], Seite 25.

[De Groot 1980], Seite 48, Abbildung 18; Cornelis Liefrinck.

Hier bitte die Quelle im Museum angeben!

[Elias 1933], Seite 61.

[Elias 1933], Seite 60 ff.

[NL-HaNA], Nationaal Archief, Den Haag, Staten-Generaal, Zugangsnummer 1.01.02, Inventarnummer 5548, 26.02.1652,
„Lyste vande Schepen …
gemeten alle met maes voeten 12 duym voorde voet ...“
Die Maßangaben beziehen sich in dieser Schiffsliste bei der Brederode auf das Rotterdamer Maßsystem. Ein Rotterdamer Fuß entsprach 312 mm.
Demnach war sie wesentlich größer, als bisher in der entsprechenden Fachliteratur dargestellt wurde. 132 Fuß Schiffslänge waren hier 41184 mm, mit 32 Fuß 4 Daumen haben wir 10088 mm für die Schiffsweite und die Raumtiefe von 13 Fuß hatte dann eine Höhe von 4056 mm.
[NL-HaNA], Staten-Generaal, 1.01.02, Inv. Nr. 12561.126, 23.07.1653.
„Admiraliteyt Rotterdam
Brederode, lang 146 voeten, wyt 36, hol 13 ½ en boven 7 voeten ...“
Die Länge wäre demnach 41318 mm und somit 200 mm länger als noch 1652. Die Schiffsweite betrug 10188 mm, die Raumtiefe hatte 3821 mm und die Kuhbrücke lag 1981 mm über dem Überlauf.
Die Brederode wird in dieser Schiffsliste erstmals im Amsterdamer Maß angegeben. Es bleibt die Ausnahme, da in allen weiteren Schiffslisten wieder das Rotterdamer Maß eingesetzt wurde.
[NL-HaNA], Staten-Generaal, 1.01.02, Inv. Nr. 5563, 13.04.1655,
„Staet en Monture in groote van de Schepen …
Schip Brederoode, gebout inden Jahre 1644, lanck over Steven 132 voeten, wyt op zyn uytwateringx 32 1/3 voet, hol 13 voeten, alle maes voeten ...“
Es taucht zwangsläufig die Frage auf, wie es sich mit der Aemilia verhalten hatte. Sie war ja das direkte Vorgängerschiff. Die Brederode soll nach dem Besteck der Aemilia gebaut worden sein.

[NL-HaNA], Staten-Generaal, 1.01.02, Inv. Nr. 5552, 27.11.1652.

[NL-HaNA], Admiraliteitscolleges, 1.01.46, Mikrofilm 2684, 27.11.1652:
„... Op het rapport vande Heeren Huygens en andere haer Ho: Mo: Gedep. gebesoigneert hebbende noopende den aenbouw van schepen, ende overgeleverende de bestecken by eenige meesters Timmerluyden ten dien eynde geconcipeert; Is na delibiratie goetgevonden en. verstaen, dat de voorst. Bestecken Coptelen aen de respective Collegien ter Admt. toe gesonden sullen worden, ende aen deselve genotificeert, hoe dat haer Ho: Mo: geresolveert hebben te doen petitionneren en promptelyck furneren aen merckelycke Somme van penningen tot verval van d' Equipagie van dertich Capitale Schepen, en die te reparieren over de respective Collegien, als namentlyck vyff tot bestuer van t' Collegie ter Admt. op de Maeze, een van de Charter lanck 150. voeten, twee lanck 140. ende twee lanck 134. voeten, Gelycke vyff tot bestuer van. respective Collegien in Zeelandt, Noorderquat., en Vrieslant, En gelycke dubbelt getal tot bestuer van het Collegie residerende tot Amsterdam, met serieuse recommandatie dat deselve op het alderspoedichste den aenbouw van hun aenpaert int' werck willen stellen, 't zy ten deel door haer eygen meesters Timmerluyden ofte geheelyck by publicqe aenbestedingh van het hol en yserwerck volgens de Geconcipiceerde bestecken, aen andere Meester timmerluyden, en tot dien eynde aensiens brieffs alomme billietten doen affigeren, omme acht dagen daervaen de bestedingh te doen, op dat de aennemers noch voorde aenstaende Vorst haer selve van hout, er andere Materialien daertoe dienende, mogen ...“

[Boven 2009], diese hilfreiche Erfindung wurde erstmals um 1690 sichtbar.

[NL-HaNA], Staten-Generaal, 1.01.02, Inv. Nr. 5551, 17.12.1652.
Inv. Nr. 5554, Bericht der Abgeordneten der Generalstaaten vom 03.04.1653.

Siehe drittes Kapitel, Einschätzung eines Fachmanns.

[NL-HaNA], Staten van Holland na 1572, 3.01.04.01, Inv. Nr. 5309, 22.01.1653.
Auch hier ging es um die kleinen 130-Fuß-Kriegsschiffe. Sie sollten in diesem Schreiben eine Schiffsweite von nur 31 Fuß bekommen.

[NL-HaNA], Staten van Holland na 1572, 3.01.04.01, Inv. Nr. 5309, 28.01.1653.
„... soo omme de verdeelinge vande selve over de respective Collegien ter Admiraliteit gevoechlycker te vinden alsmede om verscheyden andere consideratien goetgevonden was haer Ho: Mo: van advis te dienen, dat boven ende behalven de twee Schepen van 140. voeten lengte, tot Amstelredam op stapel staende, het eene by 't Collegie ter Admirl. tot Rotterdam voorgenomen te bouwen van 150 voeten lengte, mede naer 't bericht twelckmen dienaengaende heeft ontfangen soude connen, oock nae 't oordeel vande opgemelte haer Ho: Mo: gedeputeerden soude behooren gebracht te worden opde voorst. lengte van 140 voeten, ende dat wyders aengebouwt souden dienen te worden acht schepen van 136 voeten langh 34 voeten wyt, dertien ende drie quart voeten daer boven, mitsgaders noch het getal van twintich Schepen yder ter lengte van 130 voeten, wyte van 32 voeten, holte van dertien voeten ende 7 voeten daerboven, ...“

[NL-HaNA], Staten-Generaal, 1.01.02, Mikrofilm 2685, Seite 116, 08.02.1653.

[NL-HaNA], Staten-Generaal, 1.01.02, Inv. Nr. 3214.

Schon in dieser Resolution wird die Forderung erhoben, die Kuhbrücke des großen Schiffes 8 Fuß oberhalb des Überlaufs anzuordnen. Eine bis zu diesem Zeitpunkt nicht bekannte Deckshöhe. Sie wurde aber von den Schiffbauern nicht umgesetzt, da die Angabe des Bestecks maßgebend war.

Resolutien van de Staten van Holland ende West-Vrieslandt, Band 1653, 28.02.1653, Seite 75.

[NL-HaNA], Admiraliteitscolleges, 1.01.46, Mikrofilm 169, 22.02.1653.
„... dat de Schepen, aldaer gestellt zynde op 32 voeten wyt, ende 7 boven t' hol, zyn gevoecht op 33 ende 7 ¼ respective, ...“

[NL-HaNA], Admiraliteitscolleges, 1.01.46, Mikrofilm 169, 24.02.1653.
Es handelte sich wahrscheinlich um Johan de Witt (1625-1672), gebürtig aus Dordrecht und erster Beamter der Provinz Holland. Er war die treibende Kraft im Lande und setzte sich immer wieder persönlich für die Belange der Marine ein. Sein Bruder Cornelis de Witt (1623-1672) war 1667 maßgeblich an der Vernichtung der englischen Kriegsschiffe in Chatham beteiligt. Beide wurden am 20.08.1672 auf grausame Weise ermordet.

[NL-HaNA], Staten van Holland, 1572-1795, Zugangsnummer 3.01.04.01, Inv. Nr. 86, 26.02.1653, Seite 69.

[NL-HaNA], Staten-Generaal, 1.01.02, Inv. Nr. 5552, 14.01.1653; Inv. Nr. 4565, Seite 22 - Secrete Resolutie, 22.01.1653.

[NL-HaNA], Staten-Generaal, 1.01.02, Inv. Nr. 5552, 14.01.1653.

[NL-HaNA], Staten van Holland na 1572, 3.01.04.01, Inv. Nr. 5309, 24.03.1653.
„Zeesaecken versoeck Tromp groot schip by Jan Salomons te bouwen
Is gelesen een memorie vande Lt. Admirael Tromp, versoeckende dat haer Ed: Groot Mo: de goede handt daer aen souden belyeven te houden ten eynde het grootse vande bewuste vyff Schepen van Oorloge de Raeden ter Admiralyteit tot Rotterdam aenbevolen t' esquiperen, in aller yl mochten werden voltrocken by M. Johan Salomons oppertimmerman vant' Collegie ter Admiraliteut voorst oock daernevens gehoort de lecture van twee distincte Briefen by de opgemelte Raeden over t' voorst subject aen haer Ed: Hooch Mo: geschreven van dates den 20den ende 21den deser loopende Maendt respective. Waer op gedelibereet synde is goedt gevonden, ende verstaen, dat ter Generaliteit desaecke daer henen sal worden gedirigeert, ten eynde de meergem: Raeden mach worden aengeschreven dat sylst t' voorst Schip alsnoch ten spoedichsten volgens, ende in conformite van voorgaende haer Ho: Mo: resolutie van date den 15den deser loopende maendt, publycquilyck sullen hebben te besteden, soo nochtans dat den aenbouw vandien geschiede onder d' opsicht van M. Jan Salomons voornemens, ende dat derhalven t' selve ook by de conditien vande bestedinge expresselyck sal worden gestipuleert.“

[NL-HaNA], Staten-Generaal, 1.01.02, Inv. Nr. 5563, 01.01.1655.

[NL-HaNA], Staten-Generaal, 1.01.02, Inv. Nr. 5554, 03.04.1653.

[NL-HaNA], Staten-Generaal, 1.01.02, Inv. Nr. 5553, 06.03.1653.

[NL-HaNA], Staten-Generaal, 1.01.02, Inv. Nr. 5556, 02.07.1653.

[NL-HaNA], Staten-Generaal, 1.01.02, Inv. Nr. 5556, 07.07.1653.

[NL-HaNA], Staten-Generaal, 1.01.02, Inv. Nr. 5556, 25.07.1653.

Resolutien van de Staten van Holland en West-Vrieslandt, Band 1653, 03.04.1653, Seite 170.
„... Is ter Vergaderinge gelesen de Missive van de Raeden ter Admiraliteyt tot Amsterdam, gheschreven aen haer Hoogh Mog, den ses en twintighsten der voorlede maendt [26.03.1653], daer by de selve serieuselijck recommanderen het aenbouwen van noch dertigh nieuwe Schepen van Oologe. ...“

[NL-HaNA], Staten-Generaal, 1.01.02, Inv. Nr. 5559, 10.12.1653.

[NL-HaNA], Staten-Generaal, 1.01.02, Inv. Nr. 5560.

[NL-HaNA], Admiraliteitscolleges, 1.01.46, Mikrofilm 170, 24.12.1653. Seite 547.
„... Oock goetgevonden, dat men tegens naeden middagh alhier sal bescheden den vice Admirael de With ende Capt. Verhaeft, mitsgaders den m. Schiptimmerluyden Wittert, Jacob Adriens, ende Simon Cornelsz als meed den Architeck Dirck Davidsz om te hooren der selve consideratien op voorgaende bestecken vande bewuste nieuwe gebouwde Schepen ...“

[Doedens 2008], Seite 204 f.

[NL-HaNA], Staten-Generaal, 1.01.02, Inv. Nr. 5560, 27.12.1653.

[NL-HaNA], Staten-Generaal, 1.01.02, Inv. Nr. 5557, 04.08.1654.

Siehe auch Second Dutch War, Letters and Papers, MS. 1666, Seite 349 ff.
Het Scheepvaart Museum Amsterdam, Inv. Nr. BI 695 I. Hier gibt es Hinweise auf das Flottenbauprogramm dieser Jahre. Ein Besteck eines 165-Fuß-Kriegsschiffes zeigt, dass große Schiffe gebaut werden sollten.

[Bruijn 1998], Seite 101.

[NL-HaNA], Admiraliteitscolleges XXXIX Bisdom, 1.01.47.21, Inv. Nr. 10, Teil 1, Seite 1 und 2, 21.12.1689.

[NL-HaNA], Admiraliteitscolleges, Zugangsnummer 1.01.46. Inv. Nr. 3256.

[NL-HaNA], Admiraliteitscolleges, 1.01.46, Inv. Nr. 3256, 07.10.1701.

[NL-HaNA], Admiraliteitscolleges XXXIX Bisdom, 1.01.47.21, Inv. Nr. 10, Teil 1, Seite 280, April 1697.

[NL-HaNA], Staten-Generaal, 1.01.02, Inv. Nr. 5590, 09.01.1666.

[NL-HaNA], Staten-Generaal, 1.01.02, Inv. Nr. 5590, 10.02.1666.

[NL-HaNA], Staten-Generaal, 1.01.02, Inv. Nr. 9247, 17.03.1666.

Nationaal Archief Den Haag, Zugang 1.01.02, Inv. Nr. 5558 P1070908.JPG.
Transkription siehe Bd. III, Zusätze Bestecke, Seite 63ff.

[Senner 1963]

[Allard 1695].

[Udemans 1757].

Nationaal Archief Den Haag, Zugang 1.05.01.02, Inv. Nr.: 78.
Die Transkription liegt in der Arbeit [Ulrich W 2020] vor.
Die Inv. Nr. in der Landschaftsbibliothek in Aurich: R 408 (??????)

Der Unterlage kann leider nicht entnommen werden, ob es sich bei der Besprechung um 3D-Modelle aus Holz handelte. Es könnte sich auch um Zeichnungen gehandelt haben. Oder es ging halt nur um die in dem Bericht aufgeführten Aufmaße des Schiffes.

[Witsen 1671], Seite 113:
„... Volght een generaele Certer, of liever Taefel, waer uit men zien kan alle grootheden van de voornaemste scheeps-deelen, die men in het bouwen noodigst heft te weten, en zulks van schepen langh over steven van 60 voeten af, tot 200 voeten toe, proportioneel by een gestelt, by wijlen de vermaerde Scheepsbouw-meester, Jan Dirrikze Grebber. ...“

Das Original (Kopie) befindet sich im Ordner , Register ; ... .
Transkription Werner Ulrich, 2021.

[NL-HaNA], 1.04.02 - 99, Seite 28 ff., 71 ff., 235 ff.

[NL-HaNA], 1.04.02 -7348, Seite 96 ff., 169 ff., 203 ff., usw.

[NL-HaNA], 1.04.02 - 103, Kleine Jacht 116 Fuß, Jacht 126 Fuß, Jacht 134 Fuß, Retourschip 160 Fuß.

Het Scheepvaart Museum Amsterdam, Rubr. [0001], Inv. Nr.: MG-0132.

[NL-HaNA], 1.04.02 - 32, Seite 669 ff.

[NL-HaNA], 1.04.02 - 7363, Seite 297 ff.

[NL-HaNA], 1.04.02 - 7372, Seite 312 ff.

[NL-HaNA], 1.04.02 - 123, Seite 155, 586, 1.04.02 - 7375, Seite 202, 203 und 207.

Die Angaben der Senten sind noch etwas undurchsichtig.

Dieses Maß wurde korrigiert auch 6 Fuß 8 1/4 Daumen.