Arbeiten an der Abrichthobelmaschine (Gliederschwingschutz)

Typ: ________________________ Abteilung: ________________________ Arbeitsplatz: ________________________

●	Vorgesetzten verständigen.

●	Mängel und Schäden dem Vorgesetzten melden.

- Beschädigte Schutzeinrichtung und Arbeitshilfen der Benutzung entziehen.

●	Unfallstelle sichern.

●	Ersthelfer und Vorgesetzten verständigen.

●	Verletzte Person betreuen.

●	Störungen nur von befähigen Personen beseitigen lassen.

●	Instandhaltungsarbeiten an der Abrichthobelmaschine werden durchgeführt von: __________________

●	Für die Entsorgung ist zuständig: ___________________

Datum:

Unterschrift:

1. Anwendungsbereich

Firma:						Betriebsanweisung				Nummer:

Namen der Firma hier einsetzen

2. Gefahren für Mensch und Umwelt

- Gefahr durch schnelllaufende Maschinenteile

- Gefahr von schweren Schnittverletzungen durch die Messerwelle

- Gefahr von Gehörschädigungen durch Lärm

- Gefahr durch unkontrolliert bewegte Teile

- Gefahr durch Holzstaub

4. Verhalten bei Störungen und im Gefahrfall

Notruf:

3. Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln

- An der Abrichthobelmaschine dürfen nur hierzu beauftragte und speziell unterwiesene Personen arbeiten.

- Vor jedem Einsatz den Gliederschwingschutz vollständig rüsten und auf Funktion prüfen (Manipulation).

- Tragen von PSA:

  - Gehörschutz

  - Sicherheitsschuhe

  - enganliegender Arbeitskleidung und ggf. Haarnetz.

- Handschuhe dürfen nicht getragen werden.

- Auf die Funktion der Absaugung achten.

- Den Gefahrenbereich freihalten (Rückschlaggefahr).

- Messerüberstand über der Messerwelle darf maximal 1,1 mm betragen.

- Abstand zwischen Messerwelle und Tischlippe maximal 5 mm.

- Werkstück mit beiden Händen führen, dabei auf die Fingerhaltung achten.

- Mit den Händen den Arbeitsdruck immer nur in Tischrichtung und auf der Abnahmeseite ausüben.

- Bei kurzen Werkstücken die Zuführlade verwenden.

- Bei schmalen Werkstücken den Hilfsanschlag verwenden.

- Bei Arbeitsunterbrechungen Maschine abstellen.

- Späne nicht mit der Hand entfernen. Bei Stillstand der Maschine absaugen.

- Alle Arbeiten nach TSM- Handhabung und sicheres Arbeiten, Kapitel Abrichthobelmaschinen ausführen.

5. Verhalten bei Unfällen – Erste Hilfe

Notruf:

6. Instandhaltung, Entsorgung