Hier ist eine aktuelle Übersicht der wichtigsten Truma Heizung Fehlercodes und deren Lösungen (Stand 2025):

| Fehlercode | Bedeutung/Ursache | Lösung/Empfehlung |
| --- | --- | --- |
| E517H | Gasunterbrechung (z.B. leere Gasflasche/zugedrehtes Ventil Gasversorgung prüfen | Reset durch Taster an der Heizung |
| W151H | Überhitzung | Heizung ausschalten, abkühlen lassen, Luftzufuhr prüfen |
| E133H | Kurzschluss im Verbrennungsluftmotor oder Kabelstrang | Verbrennungsluftmotor austauschen (Ersatzteil 7C4) |
| E515H | Defekter Verbrennungsluftmotor (abweichende Drehzahl) | Verbrennungsluftmotor austauschen (OT-Nummer: siehe Handbuch). |
| 255 | Keine 12 V Spannungsversorgung / Verbindung zwischen Heizung und Bedienteil | 12 V Spannung prüfen, Kabelverbindungen kontrollieren. |
| 111 | Raumtemperaturfühler oder -kabel defekt | Widerstand des Fühlers prüfen, ggf. Fühler oder Kabel ersetzen. |
| 152 | Wassertemperatur im Sommerbetrieb überschritten | Heizung ausschalten, abkühlen lassen, Boiler mit Wasser füllen. |
| 160 | Unterspannung (< 10,2 V) | Batterie laden, starke Verbraucher abschalten, ggf. Fahrzeugmotor starten. |

Allgemeine Tipps

Reset der Heizung: 
Bei vielen Fehlern hilft ein Reset: 
Heizung ausschalten, 15 Minuten warten, dann den Dreh-Drücksteller am CP-Panel drücken und den Fehlercode bestätigen.

Wartung: Regelmäßige Wartung (z. B. Freibrennen der Brennkammer 60 Minuten monatlich) beugt Rußablagerungen vor.

Fachpersonal: Bei komplexen Elektronikfehlern (z. B. E515H, E133H) oder unklaren Codes immer einen zertifizierten Truma-Servicepartner kontaktieren.

Wichtige Hinweise

- Die Fehlercodes können je nach Modell (z. B. Combi 4/6 vs. Combi D) und Baujahr variieren.

- Aktuelle und detaillierte Listen finden sich im Truma-Serviceportal oder in der Gebrauchsanweisung des CP plus Bedienteils[:refs](0,2,3,5,9).

Brauchst du spezifische Informationen zu einem bestimmten Fehlercode oder Modell?