Anschlüsse

DVI –Digital Visual Interface

Schnittstelle zur Übertragung von Videodaten.

Pinbelegung

Pinbelegung von DVI 						          Die verschiedenen DVI-Arten

Abhängig von der Pinbelegung eines DVI-Anschlusses kann dieser

- analoge (DVI-A),

- digitale (DVI-D), oder

- analoge und digitale (DVI-I)

Signale übertragen. Zudem ist es möglich, zwei digitale Signale zugleich zu übertragen (Dual-Link), womit dann höhere Auflösungen möglich sind.

Der längliche Massepin eines DVI-I-Steckers ist etwas breiter als bei einem DVI-D-Stecker, so daß ein DVI-I-Stecker nicht an eine DVI-D-Buchse angeschlossen werden kann, und zwar auch nicht nach Entfernen der vier Analogkontakte. Ein DVI-D-Stecker kann hingegen an eine DVI-I-Buchse angeschlossen werden.

Nicht jede Grafikkarte oder Monitor nutzen an ihrem Anschluß die maximalen Übertragungsmöglichkeiten der DVI-Buchse aus. Zum Beispiel kann ein Monitor eine DVI-I Buchse aufweisen, obwohl nur digitale Übertragung genutzt wird, oder eine Grafikkarte kann eine Dual-Link Buchse aufweisen, obwohl gar keine hohen Auflösungen unterstützt werden. Die DVI-I Dual-Link Buchse wird dann nur verwendet, damit alle Steckertypen passen.

DVI-I

DVI-I-Kabel können digitale und analoge Signale übertragen und unterscheiden sich in der Anzahl ihrer beschalteten Steckkontakte. Ein einfaches DVI-Kabel (Single-Link) hat 18+5 Kontakte und reicht für WUXGA-Auflösung 1920x1200 bei 60 Hz. Kabel mit 24+5 Kontakten haben zwei TMDS-Verbindungen (Dual-Link) für hoch auflösende Bildschirme, beispielsweise WQXGA, maximal 2560×1600 Bildpunkte bei 60 Hz.

Wenn an der DVI-Buchse der Grafikkarte ein kombiniertes Signal (DVI-I) zur Verfügung steht, kann an dieser Buchse mit Hilfe eines rein passiven Adapters auch ein analoger VGA-Bildschirm betrieben werden. Ein solcher DVI-I-zu-VGA-Adapter verwendet direkt die analogen und „Plug and Play“-Signale der DVI-Schnittstelle und stellt sie angeordnet gemäß dem VGA-Standard zur Verfügung. Es gibt auch Kabel, die VGA an einem und DVI am anderen Ende haben, technisch das Gleiche machen, aber ein Verbindungselement einsparen.

Es ist sogar möglich, durch die Verwendung nicht dafür vorgesehener Pins zusätzlich digitale Audiodaten über den DVI-I-Anschluß zu übertragen. Diese Methode wird beispielsweise bei den Dreambox-Modellen 800/8000, die keinen HDMI-, sondern nur einen DVI-Anschluß haben, angewandt. Diese Betriebsart wird vom DVI-Standard nicht vorgesehen und das Ergebnis ist kein DVI-konformes Signal.

DVI-D

DVI-D-Kabel können nur digitale Signale übertragen und unterscheiden sich in der Anzahl ihrer beschalteten Steckkontakte. DVI-D-Kabel (Single-Link) haben 18+1 (in seltenen Fällen 17+1) Kontakte und reichen für WUXGA-Auflösung 1920x1200 bei 60 Hz.

DVI-D-Kabel (Dual-Link) haben 24+1 Pins mit einer zweiten TMDS-Verbindung für maximal 2560×1600 Bildpunkte bei 60 Hz (bzw. 23+1 Pins, denn bei den meisten im Handel befindlichen Kabeln ist Pin 8 nicht verbunden, selbst wenn sie als 24+1 angeboten werden). Im Handel befinden sich auch DVI-D-Kabel mit nur 12+1 Pins, hier werden keine DDC-Daten übertragen, so daß das Betriebssystem den Bildschirm nicht mehr automatisch erkennen kann.

DVI-A

DVI-A-Kabel können nur analoge Signale übertragen. Ein DVI-A-Stecker hat 12+5 Kontakte. In der Praxis wird DVI-A nur als Adapter-Kabel zu VGA eingesetzt. DVI-A-Kabel können auch in DVI-I-Anschlüssen verwendet werden, da diese ebenfalls die analoge Datenübertragung ermöglichen.

Ein passiver VGA-zu-DVI-A-Adapter überträgt die analogen Signale der Grafikkarte über das DVI-Kabel zum Monitor. Dieser muß einen DVI-A-Eingang besitzen, damit er die Signale darstellen kann. Der passive Adapter kann also keine Analog-Digital-Wandlung des analogen VGA-Signals durchführen; eine Qualitätsverbesserung des (schlechteren) analogen Signals durch eine „Umleitung“ in das (an sich bessere) digitale DVI-Kabel wird nicht erreicht.

PCI –Peripheral Component Interconnect

ein Bus-Standard zur Verbindung von Peripheriegeräten mit dem Chipsatz eines Prozessors.

Mittlerweile existieren drei verschiedene Standards:

konventioneller PCI

- PCI 1.0, vorgeschlagen von Intel 1991

- PCI 2.0, eingeführt von PCI-SIG 1993

- PCI 2.1, beschlossen im Juni 1995

- PCI 2.2, beschlossen im Januar 1999

- PCI 2.3, beschlossen im März 2002

- PCI 3.0, beschlossen im April 2004

PCI-Extended (PCI-X)

- PCI-X 1.0, beschlossen im September 1999

- PCI-X 2.0, beschlossen im Juli 2002

PCI Express (PCIe oder PCI-E)

ursprünglich bekannt als 3GIO

- PCI Express 1.0, beschlossen Juli 2002

- PCI Express 1.1

- PCI Express 2.0

- PCI Express 2.1

- PCI Express 3.0

Ein PCI-Steckplatz (32 Bit)

64-Bit-PCI 2.0-Steckplätze.

PCI-Netzwerkkarte (32 Bit)

unten: die Kontakte für den Erweiterungsslot direkt auf der Leiterkarte (universell für 3,3 & 5 V), links: das genormte Blech mit der Anschlussbuchse.

Ethernetkarte (NIC) für den PCI-X-Slot.

PCI-E- und PCI-Steckplätze auf einem Motherboard, von oben: PCI-E-4x, -16x, -1x, -16x und konventionelles PCI

## Abmessungen der PCI-Varianten

|  | Standard |  |  | Low Profile |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Kartenlänge | Zoll | mm | Kartenlänge | Zoll | mm |
| Minimale Höhe |  |  |  |  | 0,945″ | 24 mm |
| Maximale Höhe |  | 4,2″ | 107 mm |  | 2,536″ | 64 mm |
| Maximale Länge | kurze Karte | 6,6″ | 168 mm | MD1 | 4,721″ | 119,91 mm |
|  | lange Karte | 12,283″ | 312 mm | MD2 | 6,6″ | 167,64 mm |

## Kodierung der Kontaktleiste

Kodierungen für verschiedene 32-bit- und 64-bit-PCI-Karten

- 3,3-V-kompatible Karten haben eine Kerbe links (Richtung Slotblech)

- 5-V-kompatible Karten haben eine Kerbe rechts

- Universalkarten haben beide Kerben

- Slots nach PCI 2.x haben einen Steg rechts (die dem Slotblech abgewandte Seite). Die PCI 2.3-Spezifikation unterstützt zwar keine 5-V-Karten mehr, diese passen aber dennoch physisch in den Slot. Einige Mainboards unterstützen allerdings trotzdem noch 5-V-Karten in PCI-2.3-Slots. Das geht aber nur mit 33 MHz PCI Takt. →Mainboardspezifikation konsultieren.

- Slots nach PCI 3.0 haben einen Steg links (Richtung Slotblech), so dass nur noch 3,3-V- und Universalkarten mit der entsprechenden Kerbe eingesteckt werden können.

PCI Express

(„Peripheral Component Interconnect Express“, abgekürzt: PCIe oder PCI-E) ist ein Standard zur Verbindung von Peripheriegeräten mit dem Chipsatz eines Hauptprozessors. PCIe ist der Nachfolger von PCI, PCI-X und AGP und bietet im Vergleich zu seinen Vorgängern eine höhere Datenübertragungsrate pro Pin.

Datenrate PCI Express

Burstrate ohne Protokoll-Overhead

|  | PCIe 1.0/1.1 | PCIe 2.0/2.1 | PCIe 3.0 | PCIe 4.0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Erschienen | 2003 | 2007 | 2012 | ~2015 [1] |
| Taktrate | 1,25 GHz | 2,5 GHz | 4,0 GHz | ~8,0 GHz |
| Transfers/s (je Lane und Richtung) | 2,5 GT/s | 5,0 GT/s | 8,0 GT/s | 16,0 GT/s [2] |
| Kodierung | 8b10b | 8b10b | 128b130b | 128b130b |
| Lanes (Breite) |  |  |  |  |
| x1 | 250 MB/s | 500 MB/s | 985 MB/s | 1969 MB/s |
| x2 | 500 MB/s | 1000 MB/s | 1969 MB/s | 3938 MB/s |
| x4 | 1000 MB/s | 2000 MB/s | 3938 MB/s | 7876 MB/s |
| x8 | 2000 MB/s | 4000 MB/s | 7877 MB/s | 15752 MB/s |
| x16 | 4000 MB/s | 8000 MB/s | 15754 MB/s | 31504 MB/s |
| (x32) | 8000 MB/s | 16000 MB/s | 31508 MB/s | 63008 MB/s |

Slot-Varianten

PCIe- (gelb) und PCI-Slots (weiß)

Solid State Drive als Mini-PCIe-Steckkarte für Notebooks

PCI-Express-Karten und PCI-Express-Steckplätze haben zwei Eigenschaften:

- Die mechanische Länge des Slots: Entsprechend der Länge des Slots oder Steckplatzes von 25 mm, 39 mm, 56 mm oder 89 mm spricht man von PCIe-x1, PCIe-x4, PCIe-x8 oder PCIe-x16. Bei Steckplätzen gibt es weiterhin offene Steckplätze, in die man mechanisch beliebige Karten stecken kann.

- Die maximal verwendbaren Lanes eines Steckplatzes oder einer PCI-Karte: Häufig entsprechen sie der mechanischen Länge, können aber auch geringer sein, aber niemals größer. Häufig anzutreffen sind mechanische PCIe-x16-Steckplätze, die elektrisch nur PCIe-x4 oder PCIe-x8 sind. Insbesondere ist es oft der Fall, dass bei Boards mit mehreren PCIe-x16-Steckplätzen diese bei gleichzeitiger Verwendung weniger Lanes bereitstellen (s.u.).

Im Desktopbereich wird meist PCIe-x1 als Ersatz für den PCI-Bus und PCIe-x16 als Ersatz für den AGP-Bus zur Anbindung von Grafikkarten verwendet. PCIe-x4 sind vor allem im Serverbereich für Karten mit hohem Durchsatz (Festplattencontroller, 10GE-Netzwerkkarten) zu finden.

Möglich ist auch, dass Slots eine von der Bauform abweichende Anbindung der Lanes haben. Oft zu finden ist das etwa bei SLI und Crossfire. Denn obwohl die Slots für die Grafikkarten die Größe von x16-Slots haben, werden beim Einsatz von zwei Grafikkarten die 16 Lanes auf beide Slots verteilt, falls die Hauptplatine beziehungsweise der darauf verbaute Chipsatz keine 32 Lanes für beide Grafikkarten bereitstellt, was dann nur noch 8 Lanes pro Karte ergibt. Allerdings findet diese Heruntertaktung nicht nur bei zwei Grafikkarten statt, sondern beispielsweise auch bei Verwendung einer x16-Grafikkarte und einer x1-Karte, sodass die Grafikkarte nur mit PCIe-8x läuft.

Der Steckplatz ist mechanisch in zwei Bereiche unterteilt: Im linken Bereich befinden sich immer 22 Steckkontakte, die hauptsächlich für die Stromversorgung und die Taktgebung verantwortlich sind. Im rechten Bereich befinden sich je nach Anzahl der Verbindungen 14 bis 142 Steckkontakte, die für die eigentliche Datenübertragung konzipiert sind.

| Lanes | Anzahl Steckkontakte |  |  | Mechanische Länge |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | rechts | links | gesamt | rechts | links | gesamt |
| x1 | 14 | 22 | 36 | 7,65 mm | 11,65 mm | 25 mm |
| x4 | 42 |  | 64 | 21,65 mm |  | 39 mm |
| x8 | 76 |  | 98 | 38,65 mm |  | 56 mm |
| x16 | 142 |  | 164 | 71,65 mm |  | 89 mm |

Darüber hinaus gibt es bei Notebooks miniaturisierte Varianten von PCIe, unter Anderem Mini PCI Express für WLAN oder als SSD und das Mobile PCI Express Module für Grafikkarten.

Kompatibilität von Steckplätzen und Karten

Der PCIe-Standard verlangt, dass jede Karte eine Verbindung sowohl mit einer Breite von einer Lane als auch mit der elektrisch von der Karte unterstützten Laneanzahl herstellen kann. Für Slots gilt das Gleiche. Andere Verbindungsbreiten – der Standard sieht 1x, 2x, 4x, 8x, 12x und 16x vor – sind optional. Eine Verbindung kommt dann mit der maximalen Breite zustande die sowohl vom Slot als auch von der Karte unterstützt wird.

Da die elektrische Breite kleiner sein kann als die Bauform und manche Linkbreiten optional sind, ist es nicht offensichtlich, mit welcher Breite eine Karte in einem gegebenen Slot funktionieren wird. Die „PCI Express Label Specification and Usage Guidelines“ von 2006 empfehlen daher, an jedem Slot und auf jeder Karte genau aufzulisten, welche Verbindungsbreiten unterstützt werden. Dies wird jedoch nur selten umgesetzt.

| Karte | Steckplatz |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PCIe x1 | PCIe x4 | PCIe x8 | PCIe x16 |
| x1 | ok | ok | ok | ok |
| x4 | – | ok | ? | ? |
| x8 | – |  | ok | ? |
| x16 | – |  |  | ok |

Legende

| ok | kompatibel |
| --- | --- |
| – | teilweise kompatibel: Nur bei Slots die das physikalische Einstecken der Karte nicht verhindern („offene Slots“, ohne Mainboardbauteile dahinter), Transferrate ist auf maximale Slot-Transferrate begrenzt. Dies wird zum Beispiel bei Slots benutzt, die von der Bauweise einem 16x Slot gleichen, aber nur 8 Lanes mit elektrischen Verbindungen haben. Dort funktionieren 16x Karten, allerdings nur mit halber Bandbreite. |
| ? | Verbindung mit 1x garantiert. Optional sind Verbindungen bis zur elektrischen Lane-Anzahl von Karte und Slot möglich. Manche Chipsätze sind in diesem Punkt nicht normkonform und unterstützen auf den 16x-Steckplätzen ausschließlich 16x-Karten. |

Kompatibilität von Steckplätzen und Karten-PCIe-Versionen

| Karte | Steckplatz |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PCIe 1.0 | PCIe 1.0a | PCIe 1.1 | PCIe 2.0 | PCIe 2.1 | PCIe 3.0 | PCIe 3.x1 | PCIe 4.0 | PCIe 4.x1 |
| PCIe 1.0 | ok | ok | ok | ? | ? | ~ 2 | ? | ? | ? |
| PCIe 1.0a | ok | ok | ok | ? | ? | ~ 2 | ? | ? | ? |
| PCIe 1.1 | ok | ok | ok | ? | ? | ~ 2 | ? | ? | ? |
| PCIe 2.0 | ok3 | ok3 | ok3 | ok | ? | ok1 2 | ? | ? | ? |
| PCIe 2.1 | ~ | ~ 4 | ~ 4 | ok1 3 | ok | ok1 2 | ? | ? | ? |
| PCIe 3.0 | ? | ? | ? | ok1 2 | ok1 2 | ok | ? | ? | ? |
| PCIe 3.x | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ok | ? | ? |
| PCIe 4.0 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ok | ? |
| PCIe 4.x | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ok |

Anmerkungen:

- Noch nicht existent.

- PCI-Express-1.x-Karten sind möglicherweise inkompatibel zu Boards mit PCI-Express-3.0-Slots.

- PCI-Express-2.0-Grafikkarten sind vollständig abwärtskompatibel zu Boards mit PCI Express1.0/1.0a/1.1.

- PCI-Express-2.1-Grafikkarten lehnen sich bereits an den Standard 3.0 an, was zu Inkompatibilitäten mit gewissen älteren Mainboards führt.

Legende

| ok | kompatibel |
| --- | --- |
| – | Nicht kompatibel |
| ? | Information nicht vorhanden |
| ~ | Kann zu Inkompatibilitäten bei gewissen älteren Mainboards bzw. Grafikkarten führen |